Dossier de Consultation des Entreprises D.C.E.

AIDE RÉDACTION AU C.C.T.P. - Cahier des Clauses Techniques Particulières

LOT MISE EN COMMUN DE MOYENS (M.E.C.M)

BATIMENT TYPE  LOGEMENTS  ET  MAISONS INDIVIDUELLES

PARTIE : LES PROTECTIONS COLLECTIVES GO

Ou CES (corps d’état techniques) CONCERNÉS

Mettre le cartouche de l’opération

ÉVOLUTIONS SUCCESSIVES

| Indice | Date | Rédacteur | § | Nature de l’évolution |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Février 23 | LOT M.E.C.M | Protection collective | Création document |
| B | Juillet 24 | LOT M.E.C.M | Sommaire | Mise à jour sommaire et pied de page |
| C | 12 mai 25 | LOT M.E.C.M | Sommaire | Mise à jour ensemble document |
| D | 15 juillet 25 | LOT M.E.C.M | Document | Mise à jour relecture et compléments |
| E | Août 25 | LOT M.E.C.M | Document | 2ième mise à jour relecture et compléments |

SOMMAIRE

# 0 – PRÉAMBULE

# 1) LES PROTECTIONS COLLECTIVES

1.0) Étude réalisée par un BET de l’ensemble du chantier en conception à la charge de MOA puis à améliorer lors réalisation à la charge de l’entreprise

1.1) LES PROTECTIONS COLLECTIVES CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR

- Remblaiement périphériques 1.1.2) Échafaudage mise en commun de moyens - 1.1.2.1) Lot chargé de la mise en œuvre - 1.1.2.2) Lot utilisateurs - 1.1.2.3) Lot assurant des prestations préalables 1.1.3) Les Protections collectives (dont lisses en bois) A) Code du travail : Articles R.4323-58 et R.4323-59. B1) Code de la Sécurité Sociale B2) O.P.P.B.T.P C) Norme Française D1) Norme Française NF EN 13374, de mars 2019 D2) Norme Française NF EN 12811-2,

1.1.4) Généralités garde-corps périphérique temporaires du Gros Œuvre - 1.1.4 a) La protection en rive des planchers - 1.1.4 b) La protection en rive des trémies techniques - 1.1.4 c) La protection des trémies d’escaliers béton (notamment duplex) - 1.1.4 d) La pose des fourreaux dans les planchers

1.1.5) Généralités garde-corps périphérique temporaires du Gros Œuvre sur fourreaux A) Type de fourreaux B) Caractéristiques des fourreaux C) Caractéristiques des potelets D) Dispositif anti-soulèvement pour potelets E) Caractéristiques des lisses F) Caractéristiques des plinthes

1.1.6) Généralités garde-corps périphérique temporaires du Gros Œuvre à serrage manuel A) Les pinces à une ou plusieurs positions B) Les potelets pince dalle C) Les potelets à trépied (principalement pour prédalles) D) Les systèmes à pour dalles alvéolaires

1.1.7) Les lisses ou garde-corps complets extensibles

1.1.8) Les systèmes de protection plaquée à tiges traversant un voile dont MI

2.1) LES PROTECTIONS COLLECTIVES VERTICALES

2.1.0) Infrastructure 2.1.1) Chute dans les fouilles 2.1.2) Mise en place d’escalier d’accès manufacturé de chantier (Accès aux fouilles, aux planchers lors des rotations, et à la toiture terrasse inaccessible dernier niveau) 2.1.3) Protections collectives tour d’accès aux fouilles, et terrasses inaccessibles dernier niveaux 2.1.4) Protections collectives de baies cage d’ascenseur infra et superstructure

2.2) Superstructure

2.2.1) Garde-corps métallique conforme à la norme NF EN 13 374 + A1

2.2.2) Plateforme individuelle roulante pour pose des arrêts de coulage, aciers, mannequins, joints de dilatation, réservations coffre volets roulants (co activité électricien)

2.2.3) Coulisseau supports de potelets garde-corps sur poutre bois type DOKA métal ou équivalent

2.2.4) Protections provisoires balcons pour garde-corps définitifs avant échafaudage périphérique

2.2.5) Protections provisoires sur parties communes avant garde-corps définitifs posés au plus tôt

2.2.6) Protections provisoires sur toitures terrasse avant garde-corps définitifs posés au plus tôt

2.2.7) Protections provisoires sur toitures terrasse étanchéité avant garde-corps définitifs posés au plus tôt Protection des trémies : installez au plus tôt les équipements définitifs (lanterneaux avec grille+1200 Joules)

2.2.8) Variante pénalités ou temps passé lors de la dépose des Protections collectives du Gros-Œuvre

3.1) LES PROTECTIONS COLLECTIVES HORIZONTALES (trémies)

3.1.0) Infrastructure

3.1.1) Platelage rée de chaussée sur trémie cage ascenseur

3.1.2) Superstructure

3.1.2.1) Gabarit de protections de trémies

3.1.2.2) Carottage du plancher

3.1.2.3) Modules métalliques permettant le passage des réseaux

3.1.2.4) Plateau/podium pour trémie cage d’ascenseur avec accès

3.1.2.5) Podium ascenseur sur ferme auto-coinçante

3.1.2.6) Plateforme en aluminium sur étais dans les trémies d’escalier ( duplex,...)

3.1.2.7) Gaine de ventilation palière ventilation haute et basse

3.1.2.8) Plateau sur étais pour trémie escalier en béton armé avec ou sans échelle

3.1.2.9) Dispositif d’accueil intégré aux prédalles

3.1.2.10) Podium métallique modulable

3.2) Platelage modification non autorisée et suivi de ces platelages

3. 3) P.C horizontales par filets

4.1) LUMIÈRE PARKING ET CIRCULATIONS SOUS-SOLS + ÉTAGES

4.1.0) Éclairage circulations / Poste de travail :

4.1.1) Éclairage de sécurité :

4.1..2) Niveau d’éclairement :

4.1.3) Mise en œuvre de ruban de lumière avec LED , sera prévu lors du gros œuvre

4.1.4) Appareils amovibles pour l’éclairage des postes de travail :

4.1.5) L’éclairage de sécurité :

4.1.6) Indice de protection :

4.1.7) L’éblouissement :

.4.1.8) Le réseau électrique de l’éclairage de chantier :

5.1) DHOL Dossier Harmonisation de l’Organisation des Livraisons (risques chutes et manutentions)

5.1.0) Objet de la recommandation R 476

5.1.1) Recommandation R476 / Points à verser dans le lot mise en commun de moyens et/ou lot logistique le titre DHOL

5.1.2) Recommandation R477 /Mécanisation du transport vertical des personnes et des charges sur les chantiers (construction, réhabilitation, entretien d’ouvrages)

6) – Protections collectives MAISONS INDIVIDUELLES

6.1) Accès aux MI / Réalisation des remblais périphériques : chute de hauteur dans les fouilles et préparation échafaudages périphériques

6.2) Mise en place d’un échafaudage de pieds de type M.D.S mise en commun pour la réalisation des travaux de GO, charpente, couverture, menuiserie

6.3) Protection collectives des ouvertures dans les dalles donnant sur le vide et des trémies d’escalier

6.4) Ancrage garde-corps sur poutrelle préfabriquée

6.5) Platelage de protection de trémie d’escalier bois pour maison individuelle

6.6) Podium bois maisons individuelles

Nota : documents utilisés tableaux de la documentation C.R.A.M.I.F sur les protections collectives : « D.T.E 287 guide de prévention du risques de chute dans les trémies de plancher ». Repère chiffré entre parenthèse (X)

POINTS A ANTICIPER DANS L’AIDE A LA RÉDACTION DU CCTP PROTECTIONS COLLECTIVES pour les M.O.A, M.O. E C+R, O.P.C et ÉCONOMISTE

Légende explicative :

- M.O.A : Le « maître d'ouvrage », responsable principal de l'ouvrage, est l'acheteur pour le compte duquel les prestations objet du marché sont réalisées par le maître d'œuvre et les travaux objet de l'opération sont exécutés par les opérateurs économiques chargés des travaux

M.O.E : maître d’œuvre – « Personne physique ou morale retenue par le maître d’ouvrage pour réaliser l’ouvrage, dans les conditions de délais, de qualité et de coût fixées par ce dernier conformément à un contrat. Le maître d’œuvre est donc responsable des choix techniques inhérents à la réalisation de l’ouvrage. Il joue aussi un rôle d’interface entre le maître d’ouvrage et les entreprises chargées d’exécuter les travaux ». (Responsable des CCTP et du D.P.G.F) « Pour la partie relative au marché de travaux, personne physique ou morale qui, pour sa compétence, peut être chargée par le maître de l'ouvrage : • de l'assister pour la consultation des entreprises et pour la conclusion du ou des marchés avec le ou les entrepreneurs ; • de diriger l'exécution du ou des marchés de travaux ; • d'assister le maître de l'ouvrage pour la réception des ouvrages et le règlement des comptes avec les entrepreneur »

- C.S.P.S : coordonnateur S.P.S – personne physique ou morale désignée dans les documents du marché, qui a la charge, sous la responsabilité du maître d'ouvrage, de la mission de la coordination S.P.S

- Entreprise : l’entreprise est une unité économique, juridiquement autonome dont la fonction principale est de produire des biens ou des services pour le marché (titulaire du lot – met en œuvre les dispositifs, selon ses obligations contractuelles).

- M.E.C.M : Mise en Commun des Moyens de prévention – lot spécifique ou lot concernés ayant les compétences pour le réaliser .

# 0. Préambule

Rôle du C.S.P.S :

Le Coordonnateur S.P.S de Conception prévoit, notamment dans le P.G.C, la mise en commun de moyens des manutention mécaniques, des protections collectives, des accès au chantier, d’hygiène et de l’installation de chantier. Le Coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (C.S.P.S) ne se limite pas à faire appliquer les règles pour être "en conformité" avec la réglementation, mais qu’il joue un rôle actif et stratégique pour assurer une prévention continue des risques tout au long du chantier.

- Veille à ce que les actions de prévention des risques soient maintenues tout au long du chantier, sans interruption, et adaptées à chaque phase des travaux.

- Est dans une logique de performance collective ; il ne travaille pas seul mais en coordination avec tous les acteurs du chantier (maître d’ouvrage, entreprises, maître d’œuvre…) pour que la prévention des risques soit une démarche partagée et efficace.

- Est dans une démarche non seulement de conformité avec un objectif qui ne se limite pas à respecter la loi, mais à optimiser la sécurité et la santé par une démarche proactive, intégrée en amont à la performance globale du projet.

Le C.S.P.S est un acteur clé de la sécurité qui va au-delà du respect réglementaire pour instaurer la performance d’une culture de prévention durable et partagée sur le chantier.

Limites opérationnelles du  C.S.P.S  : il est important de rappeler que le C.S.P.S notamment en phase exécution, n’a ni pouvoir de contrainte ni capacité de sanction. Son rôle reste celui, de conseils en conception puis en réalisation, d’alerte et de propositions.

Retour d’expérience essentiel :

Certains chantiers montrent des défauts, des failles de la mise en commun de moyens notamment par absence, de modalités de coopération en conception, de concordance des différents pièces écrites contractuelles ou non contractuelles, de convention, de note d’organisation, et par la mise en œuvre de moyens sous-dimensionnés, etc...

👉 Suggestion : Intégrer des retours d’expérience concrets, notamment sur les défaillances observées, pour mieux anticiper les risques et ajuster les pratiques.

Intégration des moyens de prévention dans  le processus de construction :

Avec le M.O.E, ils intègrent, tous les deux, ces moyens de prévention et de protection dès les phases de conception dans le projet et les prescriptions techniques.

Pour exemple dans la Mise En Commun d’un échafaudage, contre le risque de chute de hauteur, le M.O.E veille à la cohérence du plan de calepinage avec les interfaces métiers, ainsi qu’à la répartition des responsabilités entre monteurs et utilisateurs, en fonction de l’analyse des coactivités.

Rôle du MOE :

- Le M.O.E s’assure que l’agencement prévu (le "calepinage" — souvent utilisé pour le positionnement des éléments comme les avancées de toit, les casquettes, les équipements, les garde-corps définitifs, l’isolation par l’extérieur, les séparations de balcons, les descentes E.P …), est techniquement viable et bien planifié.

- Cela signifie qu’il prend en compte les interactions entre les différents corps de métier (gros œuvre, charpentier couvreur, serrurier, façadiers, plombiers, etc.) pour éviter les conflits ou incompatibilités techniques.

### Il clarifie qui fait quoi, en distinguant les tâches des équipes qui installent les équipements (monteurs) de celles qui les utiliseront ou interviendront par la suite (utilisateurs, par exemple pour les visites obligatoires, l’entretien et la maintenance).

### Cette répartition tient compte des situations où plusieurs entreprises interviennent en même temps dans une même zone, afin de prévenir les risques et de fluidifier l’organisation du chantier.

Le M.O.E joue un rôle central pour garantir que la planification technique est compatible avec l’organisation du chantier et la sécurité, en anticipant les zones de coactivité et en s’assurant que les interfaces entre métiers sont gérées efficacement. D’où l’obligation factuelle de voir des honoraires être prévus par le M.O.A pour le M.O.E de conception et d’exécution, pour la réalisation coopération avec le C.S.P.S, prévue par la loi et le décret C.S.P.S.

Compétences homogènes chez les M.O.E :

Une coordination S.P.S performante suppose être réaliste si les M.O.E disposent du temps nécessaire en conception puis en réalisation et des moyens financiers d’honoraires qui vont avec, des compétences ou de la culture nécessaires.

👉 Suggestion : Envisager un accompagnement par :

- Une formation des M.O.E à la mission de C.S.P.S

- Une mission complémentaire en A.M.O prévention pour accompagner le M.O.E dans la mission de coordination S.P.S

- Des missions d’accompagnement en conception par soit des B.E.T compétents de M.E.C.M, soit des fabricants ou fournisseurs compétents dans leurs domaines liés à la M.E.C.M.

TOP : Thèmes d’Organisation Prioritaire :

Le M.O.E intègre aux pièces écrites du marché (CCTP, bordereau de prix, …) les objectifs de moyens précisés par le C.S.P.S dans le P.G.C et notamment ceux décrits dans le Thèmes d’Organisation Prioritaires  Il prévoit leurs modalités de prise en charge (par rémunération explicite) dans les lots retenus pour leur mise en œuvre (de préférence par lots séparés).

- Pour s’assurer de la présence ou non de matériaux dangereux pour la santé (amiante, plomb, etc.), le maître d’ouvrage fait réaliser les diagnostics réglementaires nécessaires. Dans le cas de chantiers de démolition ou de réhabilitation/restructuration, il fait établir préalablement au démarrage des travaux le diagnostic qui vient compléter les informations du Dossier Technique Amiante (DTA).

- Pour éviter tout accident lié aux contacts avec des réseaux aériens ou enterrés, le maître d’ouvrage, avec son maître d’œuvre, transmet une demande de renseignements au guichet unique et aux exploitants des réseaux pour en connaître les caractéristiques précises et les emplacements. En cas de besoin, le maître d’œuvre peut être amené à adapter son projet en respectant les contraintes imposées par le ou les concessionnaires des réseaux.

Modalité de coopération :

Le bon fonctionnement de la Coordination SPS implique une bonne coopération entre les différents intervenants à tous les stades du projet ; cette coopération est d’ailleurs prévue par le Code du Travail dans les articles ci-après :

Article L4531-1 du code du travail

« Afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et le coordonnateur SPS mentionné à l’article L4532-4 doivent, tant au cours de la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet que pendant la réalisation de l’ouvrage, mettre en œuvre les principes généraux de prévention énoncés aux 1°à 3° et 5°à 8° de l’article L4121-2.  (Page suivante)

Principes généraux de prévention

(Article L4121-2 du code du travail principes applicables au maître d’ouvrage, maître d’œuvre et coordonnateur S.P.S)

| Les 9 principes généraux de prévention (P.G.P) | P.G.P appliqués par M.O.A, M.O.E et C.S.P. S | P.G.P appliqués par les employeurs |
| --- | --- | --- |
| 1) Eviter les risques ; | X | X |
| 2) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; | X | X |
| 3) Combattre les risques à la source ; | X | X |
| 4) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; |  | X |
| 5) Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; | X | X |
| 6) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; R.4532-6, R. 4532-7, R. 4532-8, R. 4532- 22 | X | X |
| 7) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel tels qu’ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L1142-2-1. | X | X |
| 8) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; | X | X |
| 9) Donner les instructions aux travailleurs |  | X |

Le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et le coordonnateur SPS mettent en œuvre les 1er, 2e, 3e, 5e, 6e, 7e et 8e des neuf principes généraux de prévention (art. L.4121-2 du Code du travail). Les entreprises, titulaires et sous-traitantes, travailleurs indépendants compris, mettront en œuvre l’ensemble des principes généraux de prévention.

Collection « Anticiper pour mieux construire » de la CARSAT RA :

Documents à consulter sur :  Construction (carsat-ra.fr)

Fiche N°1 : Les voies d’accès (Pre298 - PDF, 1,63 Mo)

Fiche N°2 : Les accès en toiture ou un niveau supérieur (Pre299 - PDF, 2,5 Mo)

Fiche N°3 : Les trémies d’ascenseurs (Pre300 - PDF, 1,17 Mo)

Fiche N°4 : Les trémies d’escaliers (Pre301 - PDF, 1,53 Mo)

Fiche N°5 : Les accès aux bâtiments (Pre302 - PDF, 1,17 Mo)

Fiche N°6 : Les circulations périphériques aux bâtiments (Pre312 - PDF 1,49 Mo)

Fiche N°7 : Échafaudage périphérique MDS mis en commun (Pre 313 - PDF, 1,71 Mo)

Fiche N°8 : Les trémies de réservation technique (Pre314, PDF, 2,41 Mo)

Fiche N°9 : Les escaliers en béton (Pre315, PDF, 1,55 Mo)

# 1. Les protections collectives

| 1.0 Étude réalisée par un BET de l’ensemble du chantier en conception à la charge de MOA | Désignation Lot |
| --- | --- |
| ## 1. Constat et champ d’application - Les chutes de hauteur constituent l’une des premières causes d’accidents graves ou mortels dans le BTP. Elles sont souvent liées à l’absence, la discontinuité ou le démontage répété des protections collectives, conséquences d’une organisation de chantier absente ou non optimisée. - Champ d’application : - Ce présent sous chapitre et l’ensemble du document concerne : - Les maîtres d’ouvrage et leurs coordonnateurs SPS, (les AMO) - Les maîtres d’œuvre de conception, tels que architectes et économistes, - Les maîtres d’œuvre d’exécution, les OPC, les entreprises et leurs dirigeants, dès la phase de conception puis tout au long de la construction, afin de respecter les principes généraux de prévention. | MOA MOE Économiste CSPS |
| ## 2. Objectif de prévention - Définir une organisation de chantier permettant d'assurer la continuité des protections collectives dans l'espace et dans le temps notamment avec la mise en commun de moyens, - Mutualiser les moyens afin d’éviter des montages/démontages successifs improductifs. (Économie d’échelle : exemple un puit pour 10 receveurs) - Intégrer ces protections dans l’organisation de chantier, dès la conception. - Le maître d’ouvrage, assisté de son coordonnateur SPS, définit dans le PGC les règles de mise en commun et leur financement. Ces dispositions sont intégrées dans les pièces marchés (CCTP, DPGF) par le maître d’œuvre, afin de préciser la répartition des responsabilités et des coûts. | MOA MOE CSPS |

| ## 3. Nouvelle mesure de prévention proposée Recourir dès la conception à un BET spécialisé dans la pose des protections collectives (intérieures et extérieures). L’étude portera notamment sur les zones ci-dessous : (non exhaustif) | MOA MOE CSPS |
| --- | --- |
| ### A) Infrastructures - - Accès dans les fouilles. / Protections collectives de tête de talus. - - Remblaiements périphériques. - - Protections collectives des regards au sol. - - Protections des baies de cages d’ascenseur en sous-sol. - - Éclairage naturel/artificiel des sous-sols. - Etc.… | MOAMOE CSPS |
| ### B) Superstructures - Protections collectives sur fenêtres et portes-fenêtres (prise en compte de l’ITE et des garde-corps définitifs). - Protections collectives horizontales à rée de chaussée sur cages d’ascenseur (prévention des chutes de gravats en fond de fosse et nettoyage pour le lot ascenseur). - Protections collectives horizontales des trémies (ascenseur, escalier) par podium ou plateau en cours rotation. - Protections collectives verticales sur baies ascenseur toute hauteur type « Géma » grille ou équivalent - Protections collectives sur les poutrelles de coffrage en bois type DOKA ou équivalent - Faire réaliser la mise en œuvre d’une tour d’accès ou un escalier manufacturé, pour donner accès aux planchers en cours de rotation (réalisés en deux ou trois fois vis à vis de la surface totale des planchers) - Protections collectives périphériques des planchers (en rotation sur demi-planchers) - Protections collectives sur d’éventuelles prédalles et leur trémie. - Protections collectives des gaines (désenfumage, ventilation VH/VB). - Protections collectives autour des cages d’escaliers - Protections collectives sur les trémies des gaines verticales des logements et des paliers - Protections collectives des passerelles de travail en encorbellement (entre GO et électricien voiles en façades) - Protections collectives des trémies escaliers ou des planchers des duplex - Protections collectives des escaliers hélicoïdaux ou droit en cours de rotation - Protections provisoires ou définitives sur dernier palier de l’escalier. - PIRL mutualisé pour incorporations (entre GO et électricien). - Protections collectives par filets horizontaux (charpentier couvreur et autres CES) - Éclairage adapté des circulations horizontales et verticales - Etc.… | MOAMOE CSPS |
| ### C) Toitures-terrasses - - Protections d’accès par tour d’accès ou escalier métallique manufacturé et escalier escamotable pour les interventions ultérieures ou prolongation des escaliers béton des étages. - - Protections provisoires périphériques sur l’ensemble de ou des terrasses - - Protections des trémies et lanterneaux. (Garde-corps provisoire puis définitif) - - Pose anticipée des protections définitives. | MOA MOE CSPS |
| ### D) Façades - - Installer des protections collectives définitives pour les travaux de finition du Gros-Œuvre à l’aide d’un échafaudage périphérique. - - Tenir compte de l’emplacement des recettes à matériaux ainsi que des plateformes d’élévation de personnes ou de charges, intégrées à l’échafaudage, sans risque de chute de hauteur. - - Mettre en place les protections collectives sur les balcons par PC pour le temps du GO et lot incorporation en fin de rotation puis par échafaudage périphérique pour les CES - - Prévoir et sécuriser les interfaces entre protections collectives, notamment entre l’isolation par l’extérieur et les garde-corps provisoires ou définitifs. - - Assurer la mise en place de protections collectives sur l’ensemble des façades, y compris au niveau des casquettes, balcons ou autres protubérances. - - Maintenir l’échafaudage en place afin de permettre la pose des séparations de balcons en toute sécurité. - - Etc.… | MOA MOE CSPS |
| ## 4. Études de cas spécifiques Selon la complexité de l’ouvrage, prévoir des études notamment : - Organisation des circulations horizontales telles que PTE (coactivité GO électricien) - - organisation des protections collectives sur balcons, - - continuité des protections en façade via échafaudages périphériques, - - intégration des moyens de levage et d’approvisionnement sécurisé avec l’échafaudage périphérique. - Etc.… | MOA MOE CSPS |

| 1) LES PROTECTIONS COLLECTIVES CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR |  |
| --- | --- |
| 1.1.1) Remblaiement périphérique | Désignation Lot |
| - Faire procéder à une intervention de l’étancheur sous des talus incliné ou sous berlinoise (pas de talus verticaux) inclinaisons selon le rapport du bureau d’études de sols lors de la mission suivis de chantier | Étanchéité |
| - Remblaiement périphérique : - Organiser la réalisation des remblais périphériques stabilisés le plus tôt possible ; Après le coulage de la dalle de rez-de-chaussée et au plus tard après l’élévation des murs de ce niveau pour faciliter les accès et l’installation d’un échafaudage de pied. - « Procéder à un remblaiement au niveau des seuils d’accès au bâtiment. A défaut, les accès se font par une ou plusieurs passerelles sécurisées par des garde-corps constitués de lisse, sous-lisse et plinthe. La largeur et la résistance sont adaptées à la circulation envisagée ». - Procéder à un remblaiement en prévoyant plusieurs interventions avec la prise en compte des coûts du transport des engins du lot terrassement (À travers le lot mise en commun de moyens ou du lot concerné, à chaque intervention D.Q.E mise en commun de moyens). | LOT MISE EN COMMUN DE MOYENS Avec le lot concerné Lot terrassement ou lot gros œuvre /lot étanchéité |
| Les accès du bâtiment se font de plain-pied grâce aux remblaiements réalisés au plus tôt tout autour de l’ouvrage. Tout dénivelé ou marche est supprimé pour permettre le transfert des charges au moyen d’équipements adaptés (chariots, diables, etc.) depuis la zone de stockage ou de déchargement jusqu'à pied d’œuvre. | Terrassement ou lot gros œuvre / |
| Reprendre la possibilité de poser des barrières « fixation de terre » qui impose de demander un avis au BET des sols + Distance de sécurité allant de 3 à 5 mètres de la tête de talus / Page 25 de la doc ci-dessous de chez NOVAKORP SYSTEMS NOVAKORP_SARL_01-2021-59MB.pdf (tammetsystems.fr) Voir également COPAC, loueur, concepteur et fabricant de matériels de sécurité pour le BTP /BTP IMPACT SOLUTIONS BTP Impact Solutions ¦ prévention des risques de chutes de hauteur BTP / RETOTUBE Les Protections Collectives RETOTUB fabriquées en France | Gros œuvre / |
| Critères techniques de stabilisation du talus. 👉 Proposition : définir un angle maximal, une compacité minimale, ou introduire une exigence explicite d’avis du BET géotechnique. Suggestion complémentaire : recommander un suivi visuel régulier et des contrôles de tassement, par une mission prévue chez les BET géotechnique en amont de la pose des échafaudages. | GO terrassier, Étanchéité, montage échafaudage, etd |

| 1.1.2) Échafaudage mise en commun de moyens | Désignation Lot |
| --- | --- |
| A demander aux entreprises à travers le lot mise en commun de moyens ou à chaque lots concernés | MOA MOE CSPS |
| CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE MISE EN COMMUN ÉCHAFAUDAGE Crambfc_CCTP ECHAFAUDAGE DE PIEDS.doc (carsat-pl.fr) | MOA MOE CSPS lot échafaudage |
| OPPBTP - Annexe D / Fiche B2F0309 (2009) Construction de bâtiments neufs, hors IGH - volume 2 : Logements ¦ Prévention BTP (preventionbtp.fr) | MOA MOE CSPS |
| Le CSPS conseille le M.O.E pour réaliser le remplissage de l’annexe 8 de la R408 Mise en commun d’échafaudage recommandation-r408_assurance-maladie.pdf (ameli.fr) | MOA MOE CSPS |  |
| Recommandation R408- Montage, utilisation et démontage des échafaudages de pied – (avril 2005) Introduction : Ce document est destiné : - Aux architectes, bureau d’étude, économes ou autres prescripteurs pour aider à la rédaction d’un descriptif le plus exhaustif possible, - Aux entreprises utilisatrices d’échafaudages afin qu’elles puissent répondre à l’offre en précisant les éléments principaux de leur prestation. Ce document est présenté sous forme d’un questionnaire à choix multiples qui conduit le prescripteur à envisager l’ensemble des sujétions pour mieux définir les paramètres nécessaires aux choix, à l’usage et au montage d’un échafaudage”. | MOA MOE CSPS |  |
| - L’annexe 8 de la recommandation R408 sur les échafaudages à remplir par le MOE et à verser ensuite dans les lots concernés utilisateurs et monteurs pour la mise en commun de moyens) | MOA MOE CSPS |  |
| - Intervention d’un fournisseur pour établir un plan de calepinage prenant en compte notamment - l’implantation des balcons (et des casquettes béton etc.…) par rapport au platelage, - la protection collective du charpentier couvreur, de l’étancheur, et du façadier en Isolation Thermique par l’Extérieur… - établissement d’un mode opératoire par le M.O.E sur les conseils du C.S.P.S de la pose des garde-corps définitifs par rapport aux provisoires | MOA MOE CSPS |  |

| 1.1.2) Échafaudage mise en commun de moyens (suite 1) | Désignation Lot |
| --- | --- |
| Prévoir des échafaudages mis en commun à destination de plusieurs corps d’état. L’échafaudage en commun remplit deux fonctions : - postes de travail, - protections collectives. Pour cette raison, il concerne tous les corps d’état travaillant en façade et aussi les corps d’état travaillant sur la toiture pour qui l’échafaudage entourant la façade constitue une bonne protection collective. En ce qui concerne les travaux de façade, les échafaudages de pied sont privilégiés car ils permettent de réduire simultanément l’ensemble des risques engendrés par les différents intervenants. Il est choisi après examen d’adéquation des différents intervenants, en tenant compte, entre autres, des charges d’exploitation et des moyens d’approvisionnement. Il convient également de prendre en compte les spécificités du revêtement extérieurs en conception par le MOE sur les conseils du CSPS. Les techniques d’isolation par l’extérieur exigent la mise en place d’un revêtement épais, qui contraint l’échafaudage à se positionner avec un retrait important par rapport à la façade, engendrant un risque de chute entre l’échafaudage et la paroi. Plusieurs techniques permettent de remédier à cet inconvénient (planchons sur consoles amovibles, garde-corps face intérieure). Cet aspect doit impérativement être intégré à la conception de l’ouvrage provisoire | MOA MOE CSPS LOTS CONCERNÉS |

| 1.1.2) Échafaudage mise en commun de moyens (suite 2) | Désignation Lot |
| --- | --- |
| Les travaux de couverture ne posent pas de problèmes techniques particuliers, mais interviennent généralement sur des plans inclinés, aggravant la dangerosité du poste de travail en hauteur. Ainsi : - privilégier l’approvisionnement des matériaux à la grue à tour avant démontage de celle-ci par le lot gros œuvre ; - assurer la stabilité dans les phases provisoires comme dans toute charpente ; - concevoir la protection collective pour les charpentiers en anticipant les solutions de prévention pour les couvreurs ; (stockage couverture, chute objet, répartitions avec des chevalets coulissants pour les tuiles. - assurer l’accès et la ventilation pour les lots isolation et étanchéité. | MOA MOE CSPS |
| Mise en place d’un échafaudage de pied L’infrastructure provisoire prévue pour les travaux de façade peut également servir de protection contre la chute pour les travaux en toiture. Cependant, elle doit intégrer dans sa conception la courbe de chute provenant des postes de travail de couverture. Il faut également que sa pose suive au plus près l’achèvement des travaux de gros œuvre afin de ne pas créer de rupture de charge entre l’intervention des différents corps d’état | MOA MOE CSPS LOTS CONCERNÉS |
| Une convention d’utilisation et de prêt avec l’ensemble des lots concernés est établie. (Mission du M.O.E et conseils du C.S.P.S) | MOA MOE CSPS |
| Risque de dilution des responsabilités liées à la mise à disposition et au suivi de l’échafaudage. 👉 Proposition : Intégrer un tableau de répartition des responsabilités dans le C.C.A.P. Les pénalités d’immobilisation peuvent créer un risque de blocage contractuel. 👉 Suggestion : Prévoir une clause de médiation ou un mécanisme de levée de litige spécifique. | MOA MOE CSPS |
| Amélioration opérationnelle : Intégrer une check-list de validation avant montage, incluant : calepinage, phasage, charges admissibles, accès, etc.… (proposition d’une fiche de réception échafaudage de pied sur le site de la fédération B.T.P 74 dans le chapitre) | MOA MOE CSPS |
| « Ossature : les éléments composant la structure d’un échafaudage doivent être en matériaux de bonne qualité, maintenus en bon état La structure d’un échafaudage ne doit jamais être réalisée avec des éléments de modèles différents, sauf s’ils ont été conçus pour être compatibles Quel que soit l’échafaudage sa structure doit reposer et/ ou être amarrée sur des parties résistantes et stables, être entretoisée et contreventée afin qu’elle ne puisse pas s’effondrer ni se renverser ou se décrocher. L’entretoisement et le contreventement doivent être assurés dans tous les plans. Aucun des éléments qui composent la structure ne doit pouvoir se déplacer par rapport à l’ensemble » (notamment : ne pas positionner un plancher d’un côté accrocher à la structure de l’échafaudage et de l’autre reposer sur un balcon en supprimant les protections collectives du GO) | MOA MOE CSPS LOTS CONCERNÉS |
| 1.1.2) Échafaudage mise en commun de moyens (suite 3) | Désignation Lot |
| Une étude réalisée par un BET échafaudage sera réalisée en conception afin de le mettre en commun et de réaliser un premier plan de calepinage. | MOA MOE CSPS |
| « Lors de la conception de l'échafaudage, discuter avec l'ensemble des entreprises participantes de l'emplacement des points d'ancrage et de la distance avec la façade. Procéder ainsi également pour la recette à matériaux. » | MOA MOE CSPS LOTS CONCERNÉS |
| « S'assurer lors de la conception de l'échafaudage que la hauteur de travail du dernier plancher permet au charpentier de disposer de la hauteur de travail suffisante. » | MOA MOE CSPS |
| « Prévoir le rebouchage des points d’ancrage par l’échafaudeur et non par l'entreprise en charge des enduits, pour faciliter la gestion du rebouchage ». | MOA MOE CSPS |
| « Au niveau planning, bien anticiper les éventuels aléas et dépassements pour prévenir les surcoûts ». | MOA MOE CSPS |
| « Définir et sécuriser les responsabilités juridiques de chacun : organisation des contrôles de l'échafaudage, procédures de vérification et de conventionnement pour la mise à disposition aux entreprises ». | MOA MOE CSPS |
| « En cas de rotation de l'échafaudage et de la recette à matériaux, prévoir environ 50 m2 de surface de stockage des racks et éléments ». | MOA MOE CSPS |
| Le personnel doit posséder toutes les habilitations de montage d’échafaudage : - Habilitation montage/démontage échafaudage (décret n°2004-924 du 01/09/2004) - Habilitation réception échafaudage (arrêté du 21 décembre 2004) - Habilitation montage/démontage en environnement amiante Textes normatifs : L’échafaudage, l’escalier sous forme de tour échafaudage, les tours échafaudage de coffrage seront montées dans les règles de l’art et conformément aux textes en vigueur (décret de décembre 2004 versé au Code du Travail en 2008). La liste suivante ci-dessous, n’est pas limitative : | LOTS CONCERNÉS |
| - NF EN 12810-1 Échafaudage de façade à composant préfabriqués – Partie 1 : spécifications de produits - NF EN 12810-2 Échafaudage de façade à composant préfabriqués – Partie 2 méthodes particulières de calcul des structures - NF EN 12811-1 Équipements temporaires de chantiers – Partie 1 : exigences de performance et étude, en général - NF EN 12811-2 Équipements temporaires de chantiers – Partie 2 : informations concernant les matériaux - NF EN 12811-3 Équipements temporaires de chantiers – Partie 3 : essai en charges - Les échafaudages détiennent la certification NF : Ils apparaissent sur la nouvelle liste établie au 30 janvier 2012 par AFNOR Certification. | LOTS CONCERNÉS |

| 1.1.2.1) Lot chargé de la mise en œuvre : |  |  |  | Lot G.O ou Charpente- Couverture ou Façades ou lot spécifique |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lister dans le CCTP du lot chargé de la mise en œuvre de l’échafaudage commun, les corps d’états qui pourront utiliser cet équipement. |  |  |  | MOA MOE CSPS |  |
| ## Conditions utilisation partagée : Lorsqu’une entreprise est responsable de la mise à disposition du moyen mis en œuvre, les autres entreprises utilisatrices doivent contracter une convention avec l’entreprise responsable du moyen. Cette convention inclut notamment les informations relatives à : -L’installation du moyen et la vérification réglementaire -La maintenance -La conformité à la réglementation -La responsabilité de chacun en termes de vérification, utilisation du moyen de levage et de transport, modalités de formation. |  |  |  | MOA MOE CSPS |  |
| - L’échafaudage est dimensionné pour recevoir les charges les plus lourdes prévues pour chacun des corps d’état et ceinture le bâtiment Proposer au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre que l’échafaudage commun fasse l’objet d’un lot séparé, rémunéré spécifiquement. Ce lot peut aussi être joint au lot gros-œuvre ou au lot façades. |  |  |  | MOA MOE CSPS à prévoir en conception LOTS CONCERNÉS en réalisation |  |
| - A partir du planning détaillé des travaux, un planning enveloppe est établi pour tous les corps d’état susceptibles d’utiliser l’échafaudage, soit comme protection collective (travail sur la toiture dont notamment charpente couverture), soit comme poste de travail (travail sur la façade) |  |  |  |  |  |
| Le coût de l’échafaudage commun est le coût de la période de location qui déborde la période des besoins propres de l’entreprise qui maintient en place l’échafaudage. Les gains concernent les économies que réalisent les autres entreprises sur les dispositions de prévention collective (par exemple protection basse de pente) et sur les équipements pour travailler en hauteur (par exemple plateforme élévatrice mobile de personnel) qu’elles auraient mises en œuvre si des dispositions de mise en commun n’avaient pas été prises |  |  |  | MOA MOE CSPS à prévoir en conception LOTS CONCERNÉS en réalisation |  |
| 1.1.2) Échafaudage mise en commun de moyens (suite 4) |  |  |  | Désignation Lot |  |
| Le coordonnateur S.P.S participe avec le maître d’œuvre au dimensionnement de l’échafaudage commun. Il assiste le maître d’œuvre pour la rédaction des pièces écrites du marché (C.C.A.P, C.C.T.P, D.P.G.F, convention interentreprises...). Tout au long de la vie du chantier, il vérifie que l’échafaudage mis en œuvre correspond aux besoins des différents corps d’état, étudie les adaptations nécessaires et aide à la résolution des conflits qui pourraient surgir |  |  |  | MOA MOE CSPS à prévoir en conception LOTS CONCERNÉS en réalisation |  |
| - Spécifier les obligations suivantes dans le CCTP du lot concerné : - Réaliser une étude d’adéquation des échafaudages, prenant en compte les contraintes architecturales de l’ouvrage et les besoins formulés par les lots utilisateurs. (Mission M.O.E) - Prévoir des échafaudages à montage et démontage en sécurité (M.D.S). A défaut, ils sont conformes à la norme ou admis à la marque NF et sont montés et démontés en sécurité. - Prévoir des escaliers pour desservir les différents niveaux de l'échafaudage (en lieu et place des planchers à trappes et échelles). - Réaliser le plan de montage, d'utilisation et de démontage et le plan d’ancrage. Réaliser les essais d'arrachement des ancrages lorsque nécessaire. Suite à des calculs réalisés par un BET faire renforcer les ancrages pour la partie reprenant les protections collectives de la toiture. - Réaliser la note de calcul si la configuration envisagée de l'échafaudage ne correspond pas à un montage prévu par la notice du fabricant (> 24m de haut, suspendu, complexe, etc.). |  |  |  | MOA MOE CSPS LOTS CONCERNÉS |  |
| - Spécifier les obligations suivantes dans le CCTP du lot concerné : - Soumettre les plans à l’approbation des lots utilisateurs avant le montage, dans un délai de N semaines à convenir. - Avant le montage, organiser une réunion de coordination « Façade » avec l’échafaudeur, l’ensemble des entreprises utilisatrices, mission du M.O.E et conseils du C.S.P.S. - Confier le montage/démontage de l’échafaudage à du personnel formé conformément à la recommandation R408 si la configuration envisagée correspond à un montage prévu par la notice du fabricant. Ou à du personnel formé spécifiquement si la configuration envisagée de l'échafaudage ne correspond pas à un montage prévu par la notice du fabricant. - Réceptionner l’échafaudage avant le démarrage de ses propres travaux (conformité aux besoins exprimés et transfert de garde). - Rédiger la convention de mise à disposition avec l’échafaudeur, l’ensemble des entreprises utilisatrices, mission du M.O.E et conseils du C.S.P.S. - Procéder aux vérifications périodiques réglementaires (mise en service, remise en service et trimestrielle + journalière pendant l’utilisation pour ses propres travaux). Prévoir le cas échéant la mutualisation des vérifications de mise en service, remise en service et trimestrielle. - Maintenir l’échafaudage en bon état de conservation pendant l’utilisation par ses soins. |  |  |  | MOA MOE CSPS LOTS CONCERNÉS |  |
| - Spécifier les obligations suivantes dans le CCTP du lot concerné : - Procéder aux vérifications périodiques réglementaires (mise en service, remise en service et trimestrielle + journalière pendant l’utilisation pour ses propres travaux). Prévoir le cas échéant la mutualisation des vérifications de mise en service, remise en service et trimestrielle. - Mettre en place une procédure formalisée pour gérer les demandes de modifications/adaptations éventuelles. (Exemple : casquettes, séparation balcons, I.C.P.E sur balcons vis à vis des protections collectives du GO) mission du M.O.E et conseils du C.S.P.S. - Mettre en œuvre les modifications demandées (matériel adapté, personnel formé, vérification…) dans un délai imparti. (Mission du M.O.E et conseils du C.S.P.S). - ………… |  |  |  | MOA MOE CSPS LOTS CONCERNÉS |  |
| - 1.1.2.1) Lot chargé de la mise en œuvre : (suite1) |  |  |  |  |
| - Spécifier, par rapport au planning prévisionnel et/ou par rapport au phasage des travaux : - La période indicative du montage - L’enchaînement des corps d’état utilisateurs - La durée totale de mise à disposition - La période indicative du démontage - Les conditions techniques éventuelles d’exécution (Exemples : ordre de montage bâtiment par bâtiment, maintien jusqu’à la fin complète des travaux de tel corps d’état…) | MOA MOE CSPS LOTS CONCERNÉS |  |  |  |
| - - Prévoir éventuellement l’application de pénalités de retard. (Spécifiques hors du C.C.A.P) - Demander éventuellement le chiffrage des frais d’immobilisation. (En variante dans le D.P.G.F) - Prévoir les frais annexes tels que : frais de voirie, couverture de passage piétions, poutres pour passage entrée hall du bâtiment, auvent de protection, avec filets ou bâchage, signalisation simple ou lumineuse, etc... (Reprendre annexe 8 recommandation R408) | MOA MOE CSPS LOTS CONCERNÉS |  |  |  |
| ## Réception : Les installations de l’échafaudage mis en commun seront réceptionnées par un organisme agréé. Une personne habilitée à la réception de l’entreprise en charge du présent lot effectuera la vérification de conformité et l’entretien trimestrielle, elle établira un procès-verbal qui sera transmis au C.S.P.S. Une formation à l’utilisation sera dispensée après réception à 4 personnes au moins. |  | MOA MOE CSPS à prévoir en conception LOTS CONCERNÉS en réalisation |  |  |
| - 1.1.2.2) Lot utilisateurs |  |  | / Lots G.O, Ravalement, Menuiseries extérieures, Serrurerie, plomberie/ Électricité, Charpentier, Couvreur, Étancheur … |  |
| - Indiquer dans chaque CCTP des lots utilisateurs qu’un échafaudage est mis à disposition par un autre lot dans des conditions spécifiques |  |  | MOA MOE CSPS |  |
| - Dans chaque CCTP des lots utilisateurs, spécifier les obligations réciproques suivantes : - Définir et transmettre à l’entreprise en charge du montage/démontage de l’échafaudage, par l’intermédiaire du M.O.E et/ou du C.S.P.S, tous les éléments nécessaires à la réalisation de l’étude d’adéquation : les charges à supporter par les planchers, l’altitude et la largeur des planchers de travail, les protections bas de pente, les filets de protection, le maintien des accès au rez-de-chaussée, les franchissements, les recettes à matériaux, les phasages éventuels, les moyens de levage associés, l’éclairage… - Indiquer les produits et/ou les procédés polluants et préciser les mesures prises pour protéger/nettoyer/décontaminer l’échafaudage. |  |  | LOTS CONCERNÉS |  |
| - - Valider avant montage les plans de l’échafaudage (conformité aux besoins exprimés). (Mission du M.O.E et conseils du C.S.P.S). |  |  | MOA MOE CSPS |  |

| 1.1.2) Échafaudage mise en commun de moyens (suite 5) | Désignation Lot |
| --- | --- |
| - - Participer à la réunion de coordination « Façade » définie ci-dessus. | LOTS CONCERNÉS |
| - - Employer du personnel formé au travail sur échafaudage conformément à la recommandation R408 | LOTS CONCERNÉS |
| - - Réceptionner l’échafaudage avant le démarrage de ses propres travaux (conformité aux besoins exprimés et transfert de garde). | LOTS CONCERNÉS |
| - - Formaliser par écrit toute demande de modification de l’échafaudage conformément à la procédure définie par le monteur. - Ne pas procéder soi-même à des modifications. | LOTS CONCERNÉS |
| - - Prévoir la prise en charge des frais d’immobilisation de l’échafaudage. | LOTS CONCERNÉS |
| - Nota : les protections collectives échafaudages peuvent partir dans certains cas particuliers depuis la dalle des balcons, qui nécessitent une étude, éventuellement une note de calcul dans les PC et notamment un renfort de l’étaiement sur tous les balcons inférieurs jusqu’au sol. | MOA MOE CSPS |

| - 1.1.2.3) Lot assurant des prestations préalables | Désignation Lot |
| --- | --- |
| - Indiquer dans chaque CCTP les opérations qui doivent être réalisées impérativement avant le montage de l’échafaudage. | MOA MOE CSPS |
| Spécifier les obligations suivantes dans les CCTP des lots concernés : | MOA MOE CSPS |
| - Procéder au remblaiement périphérique autour de l’ouvrage (nivelé, stabilisé, …) | LOTS CONCERNÉS |
| - Procéder au remblaiement avec compactage, et/ou à la protection/obturation des tranchées, regards… (Lorsque c’est techniquement possible, favoriser la pose de fourreaux permettant de refermer les tranchées…) | LOTS CONCERNÉS |
| - Choix dans la planification de la réalisation des réseaux extérieurs en lien avec l’échafaudage MECM | MOA MOE CSPS |
| - Libérer les emprises réservées aux futurs échafaudages, y compris zones d’approvisionnement et zones de circulation | MOA MOE CSPS |
| - Spécifier, par rapport au planning prévisionnel et/ou par rapport au phasage des travaux : | MOA MOE CSPS |
| - La date limite pour réaliser les prestations préalables | LOTS CONCERNÉS |

| 1.1.3) Protections collectives dont lisse bois | Désignation Lot |
| --- | --- |
| La réalisation des travaux en hauteur expose le personnel à des risques de chute dont les conséquences sont souvent graves ou mortelles (statistiques à partir de 3 mètres de chutes, 70 % sont mortelles). La prévention de ces risques est fondée sur des principes qui sont énoncés dans la réglementation | MOA MOE CSPS |
| L’ancienne notion dans les textes du 08 janvier 1965 (textes abrogés) de la hauteur de 3 mètres n’est plus réglementaire, il n’y a plus de hauteur, c’est dès que les pieds ne touchent plus le sol). POUR INFORMATION | MOA MOE CSPS |
| Les garde-corps sont un des moyens appartenant à la hiérarchie des solutions de prévention. Ils sont destinés à empêcher la chute de personnes et d’objets vers un niveau inférieur à partir de toitures, rives de planchers, trémies, escaliers ou autres zones nécessitant la mise en place d’une telle protection. | LOTS CONCERNÉS |
| Définitions |  |
| Garde-corps périphérique. Ensemble de composants destinés à protéger les personnes contre les chutes vers un niveau inférieur et à retenir des matériaux. Un garde-corps périphérique doit au moins comprendre une lisse haute et une lisse ou une protection intermédiaire, et il doit permettre de fixer une plinthe. Il peut être fabriqué comme un ensemble monobloc. La prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée : par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, | MOA MOE CSPS LOT GO |
| Lisse haute. Élément continu formant la partie supérieure du garde-corps périphérique. | LOT GO |
| Lisse intermédiaire. Élément continu disposé entre la lisse haute et la surface de travail | LOT GO |
| Protection intermédiaire. Barrière de protection constituée entre la lisse haute et la surface de travail (par exemple, sous forme d’une structure treillis ou d’un filet de sécurité) | LOT GO |
| Plinthe. Latte spécialement prévue pour empêcher les chutes de matériaux ou de personnes ou les glissades en dehors d’une surface. | LOT GO |
| Potelet. Principal élément vertical du garde-corps périphérique, auquel sont fixées les lisses et les plinthes. | LOT GO |
| Fourreau. Gaine, étui allongé servant d’enveloppe à un objet de même forme | LOT GO |
| Surface de travail : c’est la zone sur laquelle l’opérateur se tient, circule et travaille. | LOT GO |
| Les planches utilisées doivent répondre à la résistance mécanique exigée par la norme NF EN 13374 — classe A minimum. Une traçabilité doit être exigée. | LOT GO |

| 1.1.3) Protections collectives dont lisse bois (suite1) | Désignation Lot |
| --- | --- |
| OPPBTP : QUESTIONS REPONSES PLANCHES ROUGES SERVANT DE LISSES DE PROTECTIONS COLLECTIVES |  |
| # Lisse en bois de garde-corps pour information / Questions/Réponses OPPBTP / Mise à jour le 17/07/2019 # La question posée : Est-ce que l’utilisation des lisses en bois pour les garde-corps provisoires est interdite ? Le Code du travail impose des garde-corps fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, sans quantifier la résistance appropriée ni indiquer les moyens d’atteindre ce résultat ( article R.4323-59 ). La lettre du texte n’interdit donc pas l’usage du bois pour constituer le garde-corps. La circulaire DRT 2005/08 du 27 juin 2005 de la Direction générale du travail cite plusieurs normes donnant des exemples d’équipements ou de dispositifs reconnus comme conçus dans le respect des règles de l’art. Si ces normes ne sont pas obligatoires, leur respect présume toutefois de la conformité de l’équipement concerné aux règles techniques de conception et de fabrication qui lui sont applicables. Bien qu’elles ne soient pas obligatoires, il est donc recommandé d’appliquer les normes suivantes : NF EN 12811-1 août 2004 ; NF EN ISO 14122-3 mars 2017 ; NF EN 13374+A1 décembre 2018. Ces normes n’interdisent pas l’emploi du bois pour constituer le garde-corps, mais les essais qu’elles prévoient et leurs exigences de conservation des performances dans la durée sont difficilement compatibles avec les qualités reconnues du bois. En conclusion, rien n’interdit d’utiliser des lisses en bois pour constituer des garde-corps périphériques temporaires mais l’OPPBTP vous conseille d’éviter de le faire et de passer aux lisses et sous lisses métalliques, réutilisables, insensibles aux intempéries et présentant une phase de déformation plastique sans rupture brutale. | # MOA MOE CSPS # LOT G. O |
| Mise en discussion ce point à traiter entre M.O.E et C.S.P.S liés aux modalités de coopération entre M.O.E et C.S.P.S | # MOA MOE CSPS |

| 1.1.3) Protections collectives dont lisse bois (suite 2) | Désignation Lot |
| --- | --- |
| 1.1.3.0) Protections collectives Généralités (dont lisses en bois) |  |
| A demander aux entreprises à travers le lot mise en commun de moyens ou les lots concernés |  |
| A) Code du travail : Articles R.4323-58 et R.4323-59. |  |
| Protection collective contre les chutes de hauteur Nota articles R4323-58 et R4323-59 ci-dessous à verser obligatoirement dans le CCTP lot mise en commun de moyens le lot gros- œuvre et tous les lots positionnant des protections collectives Article R4323-58 « Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Le poste de travail est tel qu'il permet l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques ». | # MOA MOE CSPS |
| La prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée : 1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins : - Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ; - Une main courante ; - Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ; 2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente. | - MOA MOE CSPS - LOT G. O |
| Cet article rémunère le titulaire du présent lot pour la mise en place, l'entretien pendant toute la durée du chantier et la dépose des protections collectives contre les chutes de hauteur. | # Lots concernés dont GO |
| BET : faire réaliser une étude par une société extérieure (entreprise GO non consultée mais payée ou BET concerné) - soit à la charge du M.O.A en conception, - soit à la charge de l’entreprise en période de préparation afin qu’il propose des solutions sur chaque zone de travail ou les salariés en co activité peuvent être exposés à une chute de hauteur. | Ce point est déjà réalisé dans plusieurs pays en Europe |
| B1) Code de la Sécurité Sociale Ministère de la santé : CNAM + 16 CARSAT + CGSS ; organisme privé paritaire, ont une mission d’ordre public par le ministère de la santé. Bien qu’ils soient privés, ces organismes ont une mission d’intérêt général, déléguée par l’État, en l’occurrence par le ministère de la Santé (par exemple, la gestion des risques professionnels, la prévention en santé au travail, etc.). Prévention des risques de chute de hauteur : Guide ED 6110 INRS – CNAM, OPPBTP. | # MOA MOE CSPS # LOT G. O |
| 1.1.3) Protections collectives dont lisse bois (suite 3) | Désignation Lot |
| B2) OPPBTP L’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics, porté par son fondateur Pierre Caloni, a été créé en 1947 à l’initiative des partenaires sociaux des branches bâtiment et travaux publics compte tenu de l’importance des questions santé-sécurité dans le BTP. Il est le premier organisme paritaire de branche dédié à la prévention des risques professionnels. L’OPPBTP est composé d’experts en prévention issus du terrain qui accompagnent, au quotidien, les professionnels et les acteurs du BTP. | MOA MOE CSPS LOT G. O |
| C) NORME FRANÇAISE | Désignation Lot |
| Norme française NF EN 12811-2 d’août 2004 : Équipements temporaires de chantiers - Partie 2: information concernant les matériaux | - LOT G. O |
| Norme française NF EN ISO 14122-3 de mars 2017 Sécurité des machines – Moyens d’accès permanents aux machines – Partie 3 : escaliers, échelles à marches et garde-corps | # LOT G. O |
| Norme française NF EN 13374 +A1 de mars 2019 : Garde-corps périphériques temporaires. Spécification du produit, méthodes d’essai. | # LOT G.O |
| Bien qu’elles ne soient pas réglementaires, il est donc demandé que les entreprises appliquent r les normes suivantes : NF EN 12811-1 août 2004 / NF EN ISO 14122-3 mars 2017 / NF EN 13374+A1 décembre 2018. | - LOT G.O |
| Évaluation du risque en coactvité des « planches rouges ». Ces normes n’interdisent pas l’emploi du bois pour constituer le garde-corps, mais les essais qu’elles prévoient et leurs exigences de conservation des performances dans la durée sont difficilement compatibles avec les qualités reconnues du bois. En conclusion, rien n’interdit d’utiliser des lisses en bois pour constituer des garde-corps périphériques temporaires, mais l’O.P.P.B.T. P conseille d’éviter de le faire et de passer aux lisses et sous lisses métalliques, réutilisables, insensibles aux intempéries et présentant une phase de déformation plastique sans rupture brutale. Rupture constatée aussi par une fragilité au niveau des nœuds. FICHE OPPBTP B1 F 01 98 de 1998 « 5.1.3.2 Les garde-corps à lisses bois Compte tenu des caractéristique du bois (il ne se plie pas mais casse), il paraît prudent d’appliquer un effort de 600N de base et de vérifier que la flèche élastique reste inférieure à 35 MM. Les hypothèses relatives au bois résineux (sapin, épicéa, pin sylvestre) de section rectangulaire, sont tirés des règles CB71 notamment en ce qui concerne - les sections de bois à 15 % d’humidité- les mois exposés aux intempéries d’où la limitation de la contrainte admissible à 60 bars. | # MOA MOE CSPS # LOT G.O |
| 1.1.3) Protections collectives (suite 4) | Désignation Lot |
| L’utilisation des planches rouges comme lisses et sous lisses à un caractère dérogatoire et dégradé d’où nos conseils : - mention obligatoire à l fois dans le PGCSPS et le PPSPS, avec justification circonstanciée et preuve de conformité statique, - cette tolérance doit rester exceptionnelle et justifiée dans le PPSPS, avec démonstration de la conformité statique des éléments bois. | # MOA MOE CSPS # LOT G. O |
| En cas d‘utilisation des planches rouges comme lisses, les potelets de garde-corps, ne devront pas dépasser un espacement de 1,50m (reprendre abaque fiche OPPBPT B1 F 01 98) | # MOA MOE CSPS # LOT G. O |
| D1) NORME FRANÇAISE NF EN 13374+A1 décembre 2018, indice de classement, P. 93- 400 , homologuée en mars 2019 |  |
| La norme NF EN 13374+A1 décrit les exigences de performance des garde-corps selon la classe pour laquelle le fabricant les a conçus, applicables à compter du second semestre 2024. | - MOA MOE CSPS - LOT G. O |
| ## 1. Contexte ## - Révision de la norme de juillet 2013. - Concerne les garde-corps temporaires utilisés pour protéger les travailleurs contre les chutes de hauteur, glissades et chutes d’objets sur les chantiers. La réglementation oblige les rédacteurs à examiner les normes tous les cinq ans | - MOA MOE CSPS - LOT G. O |
| - Les garde-corps périphériques temporaires spécifiés dans la norme NF EN 13374+A1 se déclinent en trois classes différentes. |  |
| Classe A : résiste uniquement à des charges statiques comme une personne qui s’appuie sur le garde-corps | - MOA MOE CSPS # LOT G.O # LOT CES dont charpente couverture - MOA MOE CSPS # LOT G.O # LOT CES dont charpente couverture |

| 1.1.3) Protections collectives (suite 5) | Désignation Lot |
| --- | --- |
| Classe B : résiste aux des charges statiques + dynamiques de faibles intensité (dans la version révisée, les garde-corps de classes A et B doivent désormais se trouver en position verticale, et non plus perpendiculaires à la surface de travail inclinée) |  |
| Classe C : résiste aux forces dynamiques élevées notamment la chute d’une personne qui glisse sur une surface en pente raide. |  |
| ## 3. Constitution d’un garde-corps ## Comporte généralement : - Une lisse haute, - Une lisse intermédiaire ou protection équivalente (ex. filet conforme NF EN 1263-1), - Une plinthe (contre-chute d’objets) |  |
| 4. Préconisateurs / conseils/ utilisateurs Maîtres d’ouvrage, maitre d’œuvre / CSPS organismes de prévention de sécurité, / Entreprises, artisans, travailleurs indépendants |  |
| 5. Le Manuel et le marquage des garde-corps. Les instructions d'un garde-corps périphérique temporaire sont indiquées dans un Manuel d'utilisation et d'entretien. Ce Manuel fait partie intégrante du garde-corps. Chaque composant d'un garde-corps périphérique temporaire possède le marquage suivant : EN 13374, référence à la norme - une lettre A, B ou C (la classe du garde-corps) - nom, identification du fabricant ou fournisseur- année puis mois de fabrication ou numéro de série masse (en kg) sur les contrepoids. | Fabriquant lot GO / MOA MOE CSPS |
| 6. Pour quels changements ? L'inclinaison des garde-corps de classes A et B. La nouvelle norme modifie la position des gardes de corps périphériques temporaires de classes A et B. Dans la précédente norme, l’inclinaison de ces garde-corps ne devait pas s’écarter de la perpendiculaire à la surface de travail de plus de 15°, vers l’extérieur ou l’intérieur. Dans le nouveau document, les garde-corps de classe A et B doivent être en position verticale. La tolérance de la verticalité plus ou moins 15% a été conservé. (Environ 26,7%). La norme fixait pour les garde-corps de classe A une discontinuité maximale de 120 mm sur la lisse principale, mais n’imposait rien pour la sous-lisse, qui, dans la version révisée, doit dorénavant respecter la même discontinuité maximale. La norme demeurait très vague sur la façon de traiter les angles du garde-corps et impose désormais aux fabricants de préciser comment traiter ces points singuliers pour que le garde-corps offre les mêmes performances à tous les endroits de l’ouvrage. Un point parmi de nombreux autres que les fabricants doivent maintenant compléter dans leur notice technique de montage | - MOA MOE CSPS # LOT G.O # LOT CES dont charpente couverture |
| 1.1.3) Protections collectives (suite 6) | Désignation Lot |
| Autres changements majeurs de cette révision : - l’un concerne les dispositifs anti-soulèvement, un point sur lequel la version précédente de la nome restait vague. La nouvelle version précise que le garde-corps doit résister à un effort de soulèvement vertical de 30kg sur une distance de 100 mm et retrouver sa position initiale, ce qui amène les fabricants à intégrer un dispositif anti-soulèvement à leurs produits, de type excentrique, avec boulonnage ou autre. - l’autre changement important les plaintes des garde-corps doivent désormais être réalisées dans un matériau plein, avec des trous de 20 mm au maximum, afin d’éviter que des objets de petite taille (des boulons, par exemple) passent au travers et tombent au sol en occasionnant des dégâts ou blessures aux passants. La norme définit aussi les dispositifs à appliquer lors de la réalisation d’un ouvrage qui dépasse la hauteur des garde-corps (entre 1 m et 1,10 m) tout en restant en sécurité. | - MOA MOE CSPS # LOT G.O - MOA MOE CSPS # LOT G. O |
| 1.6) Charge dynamique du garde-corps de classe C. Tout point situé en partie basse d'un garde-corps de classe B ou C doit avoir la capacité de résister à une charge dynamique normalisée. La partie basse se trouve à une hauteur d'environ 200 millimètres de la surface de travail. Pour un garde-corps de classe C, l'énergie de l'essai dynamique était de 2200 Joules dans la précédente norme. Dans le nouveau document, cette énergie a été corrigée : 3185 Joules (même masse de l'impacteur, même hauteur de chute). Essai au choc de grand corps mou- classe C. Il a été ajouté le fait qu'un garde-corps périphérique temporaire de classe C devait pouvoir résister à un choc pendulaire d'une énergie de 500 joules, sacs sphéroconique de (50 + ou – 0, 2) kilos que multiplie 1,0 mètre de hauteur. Cet essai de choc est effectué ; en partie haute d'un potelet et entre 2 potelets en partie supérieure du garde-corps périphérique. | - MOA MOE CSPS # LOT CHARPENTE COUVERTURE # Pour zones inaccessibles par échafaudage # Périphérique # ATTENTION # Impossibilité # Technique |
| ## Autres normes applicables aux garde-corps périphériques ## NF P 93-355 : protection périphérique temporaire spécifique aux travaux d’étanchéité de toiture. Dans le cas d'une toiture plate, (pente inférieure ou égale à 5%) et dans celui d'une toiture inclinée jusqu'à un angle de 10° (pente d'environ 17,6%) un garde-corps périphérique temporaire, peut être déployé pour les travaux de l'étancheur. Ce garde-corps périphérique spécifique à ce corps de métier, comprend notamment une lisse haute au moins à au moins un mètre du plan de travail et un filet formant la protection intermédiaire. La plinthe est généralement constituée par la crotte ou la costière de la toiture étanchée. Dans le cas contraire, une plainte de hauteur 10 à 15 cm est rapportée. ## NF EN 1263-1 : Équipements temporaires de chantiers filets de sécurité. Partie 1 : (sécurité et méthodes d’essai). ## NF DTU série 43 : étanchéité des toitures (toitures terrasses et inclinées ≤ 10°) lorsqu'il s'agit de travaux neufs ou de rénovation d'un ouvrage d'étanchéité de toiture. | - MOA MOE CSPS # LOT Étancheur |
| D2) NORME FRANÇAISE NF EN 12811-2, | Désignation Lot |
| La norme NF EN 12811-2 Indique les matériaux qui constituent le plus couramment les garde-corps : l’acier, le bois (seulement pour la plinthe) ainsi que le polyéthylène haute densité (PEHD), le polyamide (PA) et le polypropylène (PP) pour la protection intermédiaire. Quant aux matériaux des contrepoids, ils sont constitués de matières solides ainsi que de matériaux en grains ou fluides. | # MOA MOE CSPS # LOT G. O |

| 1.1.4.) Généralités garde-corps périphériques temporaires du Gros-Œuvre | Désignation Lot |
| --- | --- |
| Article L4311-1 Version en vigueur depuis le 24 mars 2012 Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 54 Les équipements de travail destinés à être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit sont conçus et construits de sorte que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur santé ou leur sécurité et assurent, le cas échéant, la protection des animaux domestiques, des biens ainsi que de l'environnement. Les moyens de protection, qui font l'objet des opérations mentionnées au premier alinéa, sont conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions d'utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus. | - MOA MOE CSPS # LOT G. O |
| La maintenance dans la durée et les vérifications périodiques : Imposer une obligation de vérification hebdomadaire. Mettre à disposition une fiche de contrôle type, remplie par l’encadrement de proximité tel que le chef de chantier du lot gros-œuvre, contre vérifié par le conducteur de travaux ou le chef d’entreprise. | - MOA MOE CSPS - LOT G. O |
| A demander aux entreprises à travers le lot mise en commun de moyens ou les lots concernés. | - MOA MOE CSPS |
| Garde-corps de protection des rives de balcons et de trémies, conformes à la NF EN 13374, comprenant : - Supports de garde-corps fixés mécaniquement en nez de dalles ou avec système de boulonnage mécanique ; en déport extérieur pour poser les garde-corps définitifs à l’abri des protections collectives provisoires - Garde-corps en lisses métalliques ou panneaux grillagés. - Plinthes en parties basses des garde-corps. | # MOA MOE CSPS |
| Bien que la norme NF EN 13374 soit généralement mentionnée pour les garde-corps temporaires, il est pertinent d'y associer la norme française NF P 01-003, notamment dans les contextes de maisons individuelles (MI) ou de travaux d'isolation thermique par l'extérieur (ITE). Cette norme précise les exigences applicables aux protections sur baies, telles qu’une hauteur minimale de 1,00 m, la présence d’une lisse intermédiaire et d’une plinthe, ainsi qu’une résistance minimale de 60 daN/ml. | - MOA MOE CSPS - LOT G. O |
| Les garde-corps de chantier doivent permettre la pose des garde-corps définitifs sans être déposés. | # MOA MOE CSPS |
| Les garde-corps de chantier doivent être conçus pour ne pas pouvoir être déposés accidentellement ; ils doivent être anti-soulèvement comme demandé par la norme NF EN 13374 | # MOA MOE CSPS |
| Les protections collectives doivent être mises en place immédiatement après dépose des coffrages, et déposée uniquement pour la mise en place de la protection définitive (escalier, porte d'ascenseur, garde- corps, ...) | # MOA MOE CSPS |
| Localisation : notamment l’ensemble des planchers en cours de coffrage, baies provisoires, travaux sur façades, balcons et acrotères, terrasses inaccessibles, trémies d'’escaliers, trémies, trémies des duplex, d'ascenseurs, trémies de gaines techniques, | - LOT G. O |
| Quel que soit le système de garde-corps utilisé, le fabricant est tenu de préciser dans une notice les exigences concernant leur mise en place sur la structure d’accueil, compte tenu des performances d’essais statiques auxquelles doivent satisfaire les garde-corps de classe A et qui sont décrites dans la norme NF EN 13374. | - LOT G. O |

| #### 1.1.4 a) La protection en rive des planchers | - MOA MOE CSPS |
| --- | --- |
| « Dans le CCTP du lot Gros-œuvre, spécifier les obligations suivantes : Prévoir les modes constructifs et les modalités d’approvisionnement, afin de permettre le maintien en place des protections collectives provisoires, jusqu’à la réalisation des protections définitives. » Le point particuliers des balcons sera établi avec un mode opératoire et des schémas sous forme de cinématique par la maîtrise d’œuvre de conception et les conseils du CSPS ; (mission MOE). Ce mode opératoire sera confirmé lors d’une réunion technique avec le lot GO, le serrurier et les autres lots concernés notamment le lot échafaudage. | - LOT G. O |
| « Dans le CCTP du lot Gros-œuvre, spécifier les obligations suivantes : -Assurer la continuité des protections collectives pendant toute la phase de construction. Prévoir des protections collectives constituées par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre au niveau du plan de travail ou de circulation et constitués au moins d'une lisse placée à une hauteur comprise entre 1,00 m et 1,10 m au-dessus du plancher, d'une plinthe de butée de 10 à 15 cm en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps et d'une lisse intermédiaire à mi-hauteur. » | - LOT G. O |
| -Prévoir des protections collectives compatibles avec les interventions des autres corps d’états de façon à garantir la pérennité de la protection dans toutes les phases de travaux ». | - LOT G. O |
| -Ces protections doivent résister aux charges et aux efforts auxquels elles peuvent être soumis et seront adaptés aux travaux à réaliser et à la conformation de l’ouvrage afin de prévenir les risques de chute lors de toutes les interventions ». | - LOT G. O |
| « Dans chaque CCTP des CES, spécifier les obligations suivantes : -Définir les modalités d’intervention susceptibles d’interférer avec les protections provisoires et les communiquer au lot Gros-œuvre via le MOE et le CSPS avant le début des travaux d’élévation (exemple : modalité de pose des fenêtres). - Maintenir en place les protections collectives provisoires jusqu’à la réalisation complète des murs de façades ». | - LOT G. O |

| #### 1.1.4 b) La protection en rive des trémies techniques | - MOA MOE CSPS |
| --- | --- |
| « Dans le CCTP du lot Gros-œuvre, spécifier les obligations suivantes : - Prévoir un dispositif de protection horizontale fixée, de résistance suffisante et couvrant la totalité de l’ouverture. - Incorporer les fourreaux aux coffrages. - Choisir des dispositifs de protection des trémies permettant la pose des équipements par les lots techniques, en tenant compte du maintien en place, après travaux, de la protection provisoire ou à défaut la mise en place d’une protection collective provisoire d’efficacité équivalente » (du type trémie « protect BTP » Impact Solutions ou équivalent). | - LOT G. O |
| « Dans chaque CCTP des CES, spécifier les obligations suivantes : -Définir les trémies aux dimensions les plus réduites possibles, compte tenu des caractéristiques des équipements ou ouvrages à faire passer à l’intérieur et transmettre les informations au lot Gros-œuvre via le MOE et le CSPS avant le début des travaux d’élévation ». Dans le cas de trémies supérieures à 40x40 cm l’entreprise de GO devra positionner une protection collectives horizontale (plaque fixée de manière sure) et une protection collective verticale. | - LOT G. O |

| #### 1.1.4 c) La protection des trémies d’escaliers béton (notamment duplex) | - MOA MOE CSPS |
| --- | --- |
| « Dans le CCTP du lot Gros-œuvre, spécifier les obligations suivantes : - Définir les charges d’exploitation devant être reprises par le platelage de sécurité lors des travaux de gros-œuvre et les transmettre au MOE et/ou CSPS. - Définir de l’ordre de construction des logements si celui-ci influe sur l’ordre de fabrication des platelages de protection (trémies de formes et dimensions différentes) ». | - LOT G. O |
| - « Poser les platelages affleurant avec trappe pour le passage des plaques de plâtre et trappe pour accès des salariés à l’étage par échelle intégrée, conformément au plan de montage du fournisseur avant le coulage de chaque plancher ». | - LOT G. O |
| - « Privilégier la construction et la mise en place des escaliers définitifs de l'ouvrage, équipés des protections collectives contre les chutes ». | - LOT G. O |
| - « Planifier leur réalisation de manière qu'ils puissent être utilisés par le plus grand nombre d'intervenants sur le chantier ». - « Faire apparaître leur réalisation sur le planning des travaux ». |  |
| #### 1.1.4 c) La protection des trémies d’escaliers béton (notamment duplex) (suite 1) | - MOA MOE CSPS |
| - « Dans le CCTP du lot Escalier Bois, spécifier les obligations suivantes : - faire évacuer les platelages déposés par le lot Escalier bois. - Démonter les platelages au fur et à mesure de la pose des escaliers définitifs, après réalisation des cloisons et du doublage ceinturant la trémie. - Mettre en dépôt les éléments sur les emplacements de stockage indiqués par le lot Gros œuvre. | - Lot escalier bois |
| « Dans le CCTP du lot Cloisons/isolations, spécifier les obligations suivantes : - Définir des retraits nécessaires à la pose du doublage et transmission au MOE et/ou CSPS. - Définir des dimensions des lumières permettant le passage des plaques de plâtre et les transmettre au MOE et/ou CSPS ». (PC si supérieures à 20 cm) | - LOT Cloisons/ - Isolations |
| - « Réaliser les travaux d’isolation / doublage sans déposer le platelage. - Réaliser des finitions autour de la trémie d’escalier après dépose de la protection collective contre les chutes de hauteur et pose de l’escalier définitif ». | - LOT Cloisons/ - Isolations |
| « Dans les CCTP de tous les lots utilisateurs, (Electricité, Plomberie…) indiquer que les platelages ne doivent en aucun cas être démontés avant la pose de l’escalier définitif. Spécifier également les obligations suivantes : -Indiquer les dispositions prévues pour l’approvisionnement des matériaux ou équipements de grandes dimensions (bacs à douche, baignoires, chauffe-eaux, portes intérieures) ne pouvant pas passer par la trappe ou la lumière : recettes à matériaux, approvisionnement avant pose de la charpente, réalisation des travaux après pose de l’escalier définitif… » | - Lot - Electricité, Plomberie… |
| « Dans le CCTP du lot Charpente, spécifier les obligations suivantes : - Établir des notes de calculs et plans d’exécution en fonction des charges d’exploitation, des dimensions des trémies, des lumières d’approvisionnement, et des retraits nécessaires à la pose du doublage, transmis par le MOE et/ou le CSPS (retrait inférieur à 20 cm). - Réalisation des plans de montage. | - Lot Charpente |
| - Fabrication des platelages conformément au plan d’exécution (avec marquage de la charge maximale autorisée). - Fabrication des platelages dans l’ordre de construction des logements. - Livraison sur chantier avant coulage du premier plancher (avec plans de montage). | - Lot Charpente |

| #### 1.1.4 d) La pose des fourreaux dans les planchers | - MOA MOE CSPS |
| --- | --- |
| Il est demandé de mettre en place des fourreaux aux dimensions des réseaux CVC, EP, EU, EV, alimentation d’eau…etc.) | - LOT G.O/Plomb. |
| Dans le CCTP du lot Gros-œuvre, spécifier les obligations suivantes : - « Prendre en compte les contraintes des lots Plomberie, Climatisation, Electricité... transmis par le MOE et/ou le CSPS (voir ci-dessous). - Intégrer ces données dans les plans de coffrage ou les plans méthodes ». | - LOT G. O |
| -Participer à une réunion de coordination organisée par le MOE et le CSPS. - Valider les plans de synthèse. - Incorporer des fourreaux, selon les dimensions fournies dans les plans de synthèse des lots Plomberie, Climatisation, Electricité… au coffrage du plancher. - Obturation des fourreaux par platelage ou bouchon affleurant le plancher à couler. | - LOT G. O |
| - Dès le réseau mis en œuvre par les lots Plomberie, Climatisation, Electricité, effectuer le calfeutrement résiduel. - Prévoir éventuellement l’application de pénalités pour absence de participation à la réunion de coordination. | - LOT G. O |
| Dans les CCTP des lots Plomberie, Climatisation, Electricité… spécifier les obligations suivantes : - Dès réception de l’ordre de service, établir le plan de synthèse des réseaux en lien avec le bureau d’études techniques (BET) : - L’emplacement. - Les dimensions - Traiter tous les cas particuliers - Prendre en compte les données transmises par les autres lots (voir ci-contre). | - Lots Plomberie, Climatisation, Electricité |
| - Transmettre les plans au MOE et/ou au CSPS. - Participer à une réunion de coordination organisée par le MOE et le CSPS - Valider les plans de synthèse | - LOT G.O/Plomb. |
| - Enlever le platelage ou les bouchons - Poser les réseaux définitifs | - LOT G.O/Plomb. |
| Dans les CCTP des lots concernés par le raccordement aux réseaux ou par raccordement d’équipements (VRD, Volets roulants, Portes de garage, Ascenseur…) spécifier les obligations suivantes : Dès réception de l’ordre de service, transmettre au MOE et/ou au CSPS, les informations relatives aux raccordements pour intégration dans les plans de synthèse. - Participer à une réunion de coordination organisée par le MOE et le CSPS. | - Lot VRD, Volets roulants, Portes de garage, Ascenseur… |
| 1.1.5) Généralités garde-corps périphérique temporaires du Gros Œuvre sur fourreaux | - Désignation Lot |
| A) Type de fourreaux |  |
| Il existe une multitude de fourreaux conçus pour s’adapter à la structure d’accueil à laquelle sera fixé le garde-corps périphérique temporaire. Leur section est en général circulaire En l’absence de fourreaux, l’OPPBTP déconseille d’insérer directement le potelet dans un trou percé dans la structure d’accueil (béton, bois, acier…). La profondeur du trou percé et le jeu entre l’embout du potelet et les parois du trou peuvent ne pas satisfaire aux caractéristiques des fourreaux décrites par ailleurs. | # MOA MOE CSPS |
| L’entrepreneur du lot mise en commun de moyens, ou des lots concernés, versera (ou verseront) dans son (leurs) PPSPS les informations du fabriquant concernant ces fourreaux. Le fabriquant sera tenu de préciser dans une notice les exigences concernant - soit leur incorporation dans le béton frais - soit leur fixation à la structure d’accueil, compte tenu des performances d’essais statiques auxquelles doivent satisfaire les garde-corps de classe A et qui sont décrites dans la norme NF EN 13374 | LOT G. O |
| B) Caractéristiques des fourreaux | - Désignation Lot |
| Contrairement aux fourreaux en PVC, les fourreaux en acier sont coupés dans des tubes du commerce et leur longueur est très variable. Elle prend en compte à la fois la longueur utile de tube noyée dans les ouvrages verticaux (voiles banchés, murs pré coffrés, poutres…), augmentée de la longueur de tube qui sera noyée ultérieurement dans les ouvrages horizontaux (planchers…), ou bien seulement l’une de ces deux longueurs, selon la position des fourreaux dans l’ouvrage | - LOT G. O |
| Les fourreaux doivent être en matière rigide (acier, PVC, matériau composite…) et adaptés au support. Les potelets de garde-corps doivent être enfichés dans les fourreaux sur une profondeur minimale de 100 mm Le jeu entre l’embout d’enfichage du potelet et le fourreau doit être de 2 mm maximum sur le diamètre | - LOT G. O |
| En cas d’incorporation de fourreaux en acier ou en PVC dans le béton frais, l’entreprise doit s’assurer de la résistance du béton au moment de la pose des potelets et des lisses. En effet, un garde-corps monté sur des fourreaux noyés dans un béton de résistance insuffisante pourra ne pas résister aux efforts prévus par la norme NF EN 13374. D’une manière générale, il est conseillé d’utiliser : • des fourreaux en acier, en PVC ou en matériau composite, pour les planchers ; • des fourreaux en acier pour les voiles ou les poutres. | LOT G. O |

| 1.1.5) Généralités garde-corps périphérique temporaires du Gros Œuvre sur fourreaux (2) | - Désignation Lot |
| --- | --- |
| C) Caractéristiques des potelets | - Désignation Lot |
| Les potelets, y compris leur partie enfichable, sont réalisés en acier ou en alliage d’aluminium. La fixation des lisses hautes et intermédiaires, ainsi que de la plinthe sur le potelet, doit être conçue de telle sorte que ces éléments ne puissent pas sortir de leur logement ni coulisser inopinément lors de leur utilisation. Les accessoires nécessaires à leur maintien doivent faire partie intégrante du potelet | - LOT G. O |
| La continuité des lisses hautes, intermédiaires et des plinthes en partie courante, dans les angles et les rampes d’escaliers, doit être assurée par tout moyen approprié (chevauchement des éléments, dispositifs de jonction…). | - LOT G. O |
| Dans les angles, afin de permettre le changement de direction des lisses et des plinthes, ainsi que leur croisement, fournir des potelets multidirectionnels assurant ces fonctions | LOT G. O |
| Dans les potelets multidirectionnels, les supports de plinthe sont libres en rotation et en déplacement vertical afin d’assurer un contact direct de la plinthe avec le sol. | LOT G. O |
| La distance maximale entre deux potelets consécutifs doit être précisée par les fabricants dans les instructions d’utilisation du garde-corps. Elle est en général voisine au maximum de 2,40 m. | LOT G. O |
| D) Dispositifs anti-soulèvement pour potelets | - Désignation Lot |
| En cas d’effort exercé de bas en haut sur le garde-corps, il existe un risque d’extraction accidentelle du potelet hors de son fourreau. | - LOT G. O |
| Pour y remédier, certains fabricants proposent en option, sur les potelets avec embout de diamètre 25 mm, ou diamètre 40 mm dispositif anti-soulèvement fixé au potelet qui auto bloque le potelet | - LOT G. O |
| Dispositif anti-soulèvement fixé au potelet : ce système nécessite de positionner le haut des fourreaux acier à 40 mm minimum au-dessus de la surface de travail. (RETOTUBE) : fourreau enfoncé de 100mm, épaisseur minimum du tube 25mm | - LOT G. O |
| Soit un dispositif anti-soulèvement ou le compagnon de l’entreprise tourne le potelet munis d’un système de bouton poussoir (push pin) fixé au potelet. (Risque le salarié doit se pencher X fois pour le débloquer) | - LOT G. O |
| Soit d’un dispositif avec un fourreau plastique, avec un pas de visse interne, ou l’on tourne le potelet qui se bloque automatiquement (en cours d’études) | - LOT G. O |

| 1.1.5) Généralités garde-corps périphérique temporaires du Gros Œuvre sur fourreaux (3) |  |
| --- | --- |
| E) Caractéristiques des lisses | - Désignation Lot |
| Les lisses hautes et les lisses intermédiaires sont réalisées en tubes d’acier ou en alliage d’aluminium. Leur longueur est en général voisine de 3 m, leur diamètre extérieur est de 33,7 mm et leur épaisseur de 2,5 mm Les lisses doivent dépasser des potelets d’au moins 30 cm pour éviter tout risque de déboîtement hors du dispositif de fixation au potelet. | - LOT G. O |
| Par rapport aux potelets, les lisses doivent toujours être positionnées du côté du plan de travail afin que les efforts exercés sur elles puissent être repris par les montants des potelets et non pas uniquement par les supports de fixation des lisses. Leurs extrémités sont soit obturées par un bouchon PVC, soit revêtues d’un manchon PVC | - LOT G. O |
| E) Caractéristiques des lisses (suite 1) | - Désignation Lot |
| Il est nécessaire de mettre au rebut toute lisse présentant une déformation permanente significative |  |
| Conseil OPPBTP • Afin d’éviter qu’une personne qui passe dans les zones de circulation (escaliers, échelles d’accès) n’accroche inopinément une lisse haute ou une lisse intermédiaire, les extrémités de ces dernières peuvent être reliées entre elles par une gaine PVC de couleur vive | - LOT G. O |
| F) Caractéristiques des plinthes |  |
| Les plinthes sont réalisées en acier, en alliage d’aluminium ou en bois. Selon la norme NF EN 13374, elles ont une hauteur d’au moins 15 cm et sont posées au contact de la surface de travail. En cas d’espace entre la plinthe et la surface de travail, celui-ci doit être aussi réduit que possible et doit empêcher le passage d’une sphère de 20 mm de diamètre. | - LOT G. O |
| Si la plinthe est en bois, ce matériau doit présenter au minimum une classe de résistance C16 déterminée selon l’EN 338. En cas de mise en place d’un revêtement de protection (exemple : peinture rouge), celui-ci ne doit pas empêcher la détection de défauts dans le matériau. (Notamment les nœuds) | - LOT G. O |

| 1.1.6) Garde-corps périphérique temporaires du gros œuvre sur systèmes à serrage manuel | - Désignation Lot |
| --- | --- |
| Ce sous chapitre G ci-dessous prévoit les mesures de prévention en lien avec principaux types de garde-corps temporaires de classe A sur systèmes à serrage manuel utilisés sur les chantiers de gros œuvre. | - LOT G. O |
| L’oppbtp conseille de limiter l’utilisation des garde-corps sur systèmes à serrage aux garde-corps de classe A. Ceux-ci peuvent être utilisés, lorsque l’angle d’inclinaison de la surface de travail par rapport à l’horizontale est inférieur à 10°. | - MOA/MOE/ - CSPS LOT G. O |
| Pour l’utilisateur de l’entreprise, il est essentiel que la structure d’accueil à laquelle est fixé le garde-corps périphérique temporaire puisse résister aux efforts statiques pour lesquels le système de protection est conçu. D’autre part, le dispositif de fixation du garde-corps doit être compatible et adapté à la structure d’accueil. | - LOT G. O |
| Il est demandé et recommandé d’utiliser des pinces à serrage mécanique à l’aide d’un boulonneuse pour éviter des serrages insuffisants ; ou lors de démontages intempestifs et remontage avec une insuffisance au niveau du serrage. Ces situations étant très souvent constatées lors d’approvisionnement individuels interdits (mise en commun de moyens non réalisées alors) par les balcons | - MOA/MOE/ - CSPS LOT G. O |
| La plupart des notices de fabricant demande que le bas du potelet au niveau de la pince soit contre le support en béton armé sans aucun jour. L’entreprise réalisera un entretien et une révision quotidienne de la position contre le béton et du serrage nécessaire à l’efficacité de sa pince dalle contre les chutes | - LOT G. O |
| Quels que soient les types de support à serrage, le fabricant est tenu de préciser dans une notice les exigences concernant leur fixation à la structure d’accueil, compte tenu des performances d’essais statiques auxquelles doivent satisfaire les garde-corps de classe A et qui sont décrites dans la norme NF EN 13374. | - LOT G. O |
| G) Les pinces à une ou à plusieurs positions | Désignation Lot |
| ## Inconvénients impossibilité de vérifier la soudure interne entre la manivelle de serrage et le potelet en partie haute de la pince | - LOT G. O |
| Ces pinces comportent un dispositif de fixation par serrage sur lequel sont soudés des fourreaux destinés à l’enfichage de potelets avec embout de diamètre 25 mm ou 40 mm | - LOT G. O |
| Elles sont destinées à s’adapter sur des structures d’accueil horizontales (rives de dalle,), verticales (acrotères, allèges,) et parfois même obliques (escaliers,). La course de la pince est variable selon les fabricants. Le système doit être engagé sur toute sa longueur et ne doit pas pouvoir pivoter sur le support, ni glisser hors du support en cas de sollicitation du garde-corps. | - LOT G. O |
| La fixation de ce dispositif à la structure d’accueil reposant principalement sur la force de serrage et le frottement de la pince, il est impératif de connaître et d’appliquer les instructions d’utilisation. Certains fabricants peuvent prescrire une fixation mécanique de la mâchoire supérieure de la pince au support par des vis. | - LOT G. O |
| 1.1.6) Garde-corps périphérique temporaires du gros œuvre sur systèmes à serrage manuel (2) | - Désignation Lot |
| Sur des structures d’accueil lisses ou avec une surface de contact discontinue, il peut être nécessaire d’intercaler une pièce de bois entre les mâchoires de la pince et la structure. | - LOT G. O |
| H) Les potelets « pince-dalle » | Désignation Lot |
| ## Inconvénients impossibilité de vérifier la soudure interne entre la manivelle de serrage et le potelet en partie haute de la pince | - LOT G. O |
| Ils s’adaptent uniquement sur des structures d’accueil horizontales (rives de dalle…). Les prescriptions concernant leur fixation au support sont similaires à celles concernant les pinces fixées sur une structure horizontale. | - LOT G. O |
| La mâchoire inférieure du potelet « pince-dalle » est reliée à une manivelle de serrage/desserrage par l’intermédiaire d’un dispositif de vis sans fin situé dans le corps du potelet | - LOT G. O |
| Plusieurs notices de fabriquant demande que le potelet au niveau des mâchoires vienne se coller à l’épaisseur la dalle (notamment béton armé) ; sans vide entre la dalle et le potelet vertical. Dans le cas contraire le garde-corps n’assurera pas sa fonction. Fiche technique 209A (copac.fr) | - LOT G. O |
| I) Les potelets à trépied (principalement pour prédalles) | - Désignation Lot |
| Conçus selon un principe similaire à celui des potelets « pince dalle », les potelets à trépied s’adaptent uniquement sur des structures d’accueil horizontales dotées de points d’accrochage sur leur crochet situé en partie basse. Les structures d’accueil sont en général des prédalles munies, soit de boucles d’ancrage spécifiques pour l’ancrage des potelets, soit de raidisseurs à treillis. | - LOT G. O |
| L’entreprise de GO devra équiper ces prédalles au sol des potelets à trépied pour que la prédalle se pose avec les protections collectives déjà en place. | - LOT G. O |
| J) Les systèmes à serrage pour dalles alvéolaires | Désignation Lot |
| Il en existe deux types. |  |
| – Les systèmes à serrage sur la largeur de la dalle alvéolaire Ils sont réglables pour des dalles alvéolaires dont la largeur courante est de 1,20 m mais peuvent également s’adapter sur des dalles de largeur inférieure. Ils sont équipés de fourreaux destinés à l’enfichage de potelets avec embout de diamètre de 25 ou de 40 mm Les deux mâchoires du système sont positionnées au niveau de la partie supérieure du profil de la dalle alvéolaire. Leur fixation est réalisée d’abord par un préréglage de l’extension de la partie coulissante puis par un réglage fin et un serrage au moyen d’un système à vis. | - LOT G. O |
| – Les systèmes à serrage dans un joint entre deux dalles alvéolaires Ils font partie du garde-corps sur support mobile également appelé garde-corps « brouette ». Cet équipement monobloc est constitué d’un châssis muni de deux roues à l’avant et de deux pieds incluant le système de serrage à l’arrière. Sur l’avant du châssis est montée une barrière extensible formant la protection dont la longueur est variable selon les fabricants (entre 4 m et 7 m environ). Après avoir engagé les deux pieds dans le joint formant l’espace entre deux dalles, l’action sur la manivelle provoque l’écartement entre les parties fixes et mobiles des pieds et leur blocage dans le joint, solidarisant cet équipement au plancher. | - LOT G. O |

| 1.1.7) Les lisses ou garde-corps complets extensibles télescopiques | Désignation Lot |
| --- | --- |
| Ils sont conçus pour s’adapter principalement dans les baies (fenêtres, portes…). Ils comportent une partie fixe et une partie coulissante dont les longueurs sont variables selon les modèles et selon les fabricants. Leur maintien est assuré en tableau de baie par des tétons ou par des équerres intégrés au système. Le blocage de l’équipement est réalisé par serrage au moyen d’un dispositif à vis. | - LOT G. O |
| Ils se positionnent principalement dans les baies dont la hauteur d’allège ou de seuil est insuffisante pour assurer la protection des opérateurs. Les dispositifs supports de lisses sont fixés mécaniquement à l’ouvrage par des chevilles + vis ou des vis à béton. | - LOT G. O |
| Ils sont mis en place, - soit en tableau de baie - soit en applique sur la face intérieure du voile. Les lisses pour baies sont bloquées en translation dans le support par un dispositif de serrage adapté (bloqueur à clavette, à vis…). | - LOT G. O |
| Les lisses posées en tableau de mur en brique ou « Siporex » ou équivalent demanderont une évaluation du risque et seront fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, avec un mode opératoire particulier versé pour exemple dans le PPSPS. | - LOT G. O |

| 1.1.8) Les systèmes de protection plaquée à tiges traversant un voile maçonnerie MI | Désignation Lot |
| --- | --- |
| La priorité doit être donnée à des échafaudage en commun pour protéger les différents intervenants en façades et en charpente couverture, sauf impossibilité technique (exemple verrière en pied déjà posée ou existante) | - MOA/MOE/CSPS |
| Les efforts de cisaillement et d’arrachement auxquels sont soumises les fixations du dispositif à la dalle peuvent être importants. Il est nécessaire d’utiliser des fixations dimensionnées pour résister à ces efforts, de s’assurer de leur bonne mise en œuvre, ainsi que de la résistance du support d’accueil en béton. | - LOT G. O |
| Ils sont utilisés principalement lors des travaux de maçonnerie et constituent une protection positionnée à proximité de la face externe du voile. | - LOT G. O |
| #### Pour exemple Mac Bloqueur de chez BTP IMPACT SOLUTIONS ou équivalent « Normalisation Les protections plaquées, classées dans la gamme des protections périphériques temporaires, doivent être conformes aux exigences de la norme NF EN 13 374 de juillet 2013 (classe A). Elles doivent supporter, sans rupture ni désassemblage, et sans dépasser la flèche résiduelle permanente de 200 mm, la charge de 125 daN horizontale accidentelle (source OPPBTP – novembre 2014). En date du 17 juin 2015, les essais statiques réalisés par l’APAVE ont été concluants. | - MOA/MOE/CSPS LOT G. O |
| Les potelets classiques sont remplacés par des montants de conception et de longueur variables selon les fabricants afin de permettre d’adapter le niveau des lisses ou des grilles à celui de la surface de travail où se situent les opérateurs (Fig. 5). La fixation de ces systèmes à l’ouvrage est réalisée par ancrage de platines support à la dalle en béton au moyen de chevilles + vis ou de vis à béton. Il est nécessaire d’utiliser des fixations dimensionnées pour résister à ces efforts, de s’assurer de leur bonne mise en œuvre, ainsi que de la résistance du support d’accueil en béton. | - LOT G. O |
| Le Mac bloqueur de chez BTP IMPACT SOLUTIONS « Les lisses métalliques horizontales sont clavetées sur un support bloqueur conçu en fil rond (brevet Gémabloc®) qui coulisse le long des mâts. Elles sont montées au fur et à mesure de l’élévation de la maçonnerie, en prenant garde de ne pas laisser d’espace supérieur à 50 cm entre 2 lisses. La protection grimpante, quant à elle, accompagne l’élévation de la façade maçonnée : à l’embase du système, les mâts sont insérés dans des consoles de départ (console extérieure ou console plate) ancrées sur la dalle béton RdC. Ils sont ensuite rehaussés sur toute la hauteur du bâtiment par mécanisme d’emboitement et sont solidarisés les uns avec les autres à l’aide d’une goupille. A chaque niveau intermédiaire, des platines (socles d’étage) chevillées sur les dalles béton et liaisonnées aux mâts, rigidifient l’ensemble. | - LOT G. O |
| Les potelets classiques sont remplacés par des montants de conception et de longueur variables selon les fabricants afin de permettre d’adapter le niveau des lisses à celui de la surface de travail où se situent les opérateurs (Fig. 19). La fixation de ces systèmes à l’ouvrage est réalisée par serrage d’une tige filetée à travers le voile ## Constats : les montages de ces potelets se font quelque fois que sur un seul support et ont tendance à basculer sur un coté ou sur l’autre, avec une absence de verticalité, et n’assurant plus la fixation de manière sûre, la rigidité et la résistance appropriée, demandée à la protection collective. | - LOT G. O |

2.1) LES PROTECTIONS COLLECTIVES VERTICALES

| 2.1) LES PROTECTIONS COLLECTIVES VERTICALES |  |
| --- | --- |
| 2.1.0) INFRASTRUCTURE | Désignation Lot |
| 2.1.1) Chute dans les fouilles | MOA/ MOE/ CSPS/ Terrassement, fondations spéciales, GO, électricien. |
| A demander aux entreprises à travers le lot mise en commun de moyens OU lots concernés | MOA/ MOE/ CSPS/ Terrassement, fondations spéciales, GO, électricien. |
| Chute depuis la tête de fouille Garde-corps fixés en retrait de X mètres du bord de la fouille Merlon de terre (ne pas surcharger les têtes de talus) ou en retrait de (X) mètres, hauteur (Y), après accord du BET de sols (misions BET sols) | MOA/ MOE/ CSPS/ Terrassement, fondations spéciales, GO, électricien. |
| Le lot (XXX) réalisera les remblaiements périphériques à la fin du plancher du rée de chaussée (plan architecte), ou du plancher haut sous-sol (en terme du lot GO) Remblaiement périphérique à faire réaliser par GO qui peut sous-traiter à l’entreprise lot VRD ; sachant que les remblais se réalisent en plusieurs interventions ou laisser au marché du lot terrassement ; avec planification des tâches du MOE exécution. | MOA/ MOE/ CSPS/ Terrassement, GO, électricien. Demande CNAM national et CARSAT les 5 tops |
| 2.1.2) Mise en place d’escalier d’accès manufacturé de chantier (Accès aux fouilles, aux planchers lors des rotations, et à la toiture terrasse inaccessible dernier niveau) | Désignation Lot |
| A demander aux entreprises à travers le lot mise en commun de moyens OU lots concernés | MOA/ MOE/ CSPS/ Terrassement, fondations spéciales, GO, électricien. |
| ## Article R4323-62 Version en vigueur depuis le 01 mai 2008 Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) « Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail tel que mentionné à l'article R. 4323-58, les équipements de travail appropriés sont choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres. La priorité est donnée aux équipements de travail assurant une protection collective. Les dimensions de l'équipement de travail sont adaptées à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettent la circulation sans danger. Des mesures propres à minimiser les risques inhérents à l'utilisation du type d'équipement retenu sont mises en œuvre. En cas de besoin, des dispositifs de protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance de dommages corporels pour les travailleurs sont installés et mis en œuvre dans les conditions prévues aux articles R. 4323-60 et . R. 4323-61 ». |  |
| Les accès dans les fouilles aux planchers en cours de rotation, au plancher de la terrasse inaccessibles du dernier niveau, seront autorisés avec des moyens de circulation collectives pour éviter les risques de chute de hauteur ; les cordes ou échelles seront interdites. Études : L’entreprise titulaire du lot devra l’ensemble de ses études et notes de calculs de structure. | MOA/ MOE/ CSPS/ Terrassement, fondations spéciales, GO, électricien. |

| 2.1.3) Protections collectives d’accès aux fouilles, aux planchers en cours de rotation, au plancher de la terrasse inaccessibles du dernier niveau | Désignation Lot |
| --- | --- |
| 2.1.3.1 Généralités |  |
| « Article R4323-62 Version en vigueur depuis le 01 mai 2008 Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail tel que mentionné à l'article R. 4323-58, les équipements de travail appropriés sont choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres. La priorité est donnée aux équipements de travail assurant une protection collective. Les dimensions de l'équipement de travail sont adaptées à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettent la circulation sans danger. » | MOA/ MOE/ CSPS/ Terrassement, fondations spéciales, GO, électricien. |
| Des mesures propres à minimiser les risques inhérents à l'utilisation du type d'équipement retenu sont mises en œuvre. En cas de besoin, des dispositifs de protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance de dommages corporels pour les travailleurs sont installés et mis en œuvre dans les conditions prévues aux articles R. 4323-60 et R.R4323-61 | MOA/ MOE/ CSPS/ Terrassement, fondations spéciales, GO, électricien. |
| Repérage en amont des interfaces sensibles, notamment avec : - les fouilles avant remblais périphérique - les réseaux d’étanchéité (toiture, trémies), - les systèmes de désenfumage, - les balcons (ragréage, façades isolation par l’extérieur, serrurerie, traversées des EP) - l’échafaudage mise en commun pour les travaux de charpente-couverture, en périphérie des balcons et différents travaux en façade, ... - les baies d’ascenseur, les trémies d’escalier (commun ou duplex), Ou autres éléments techniques traversés par les protections verticales. 👉 Suggestion : Ajouter une obligation explicite de repérage préalable de ces interfaces techniques, en lien avec le MOE, les conseils du CSPS, la prise en compte de l’économiste, le (ou les) bureau d’études et/ou le coordonnateur SSI. Prévoir cette démarche dans les modalités de coopération (contrat MOE/ CSPS et économiste) ... | MOA/ MOE/ CSPS/ économiste |
| ## Location et installation d’une tour escalier de chantier : L’escalier de chantier desservira les sous-sols du bâtiment ainsi que les planchers en rotation, le plancher de la terrasse du dernier niveau …………………...du bâtiment (XXX). Il sera positionné à proximité de la base vie du chantier. La prestation comprend également la mise en place d’un escalier entre le dernier palier de l’escalier de chantier et le niveau de la toiture. | MOA/ MOE/ CSPS/ Terrassement, fondations spéciales, GO, électricien. |
| ## Transport, moyens de levage, reconnaissance du site : L’entrepreneur titulaire du lot aura à sa charge le transport aller et retour de l’ensemble de l’échafaudage, tour escalier mis en place. Comprend le montage d’une tour escalier sur la totalité de la zone impactée par les travaux : M - Montage de l’escalier - Réception par un organisme agréé - Vérification de conformité trimestrielle par une personne agréée de l’entreprise ou extérieure. - Démontage de l’escalier à la fin des travaux / Le montage sera effectué en 2 phases. La 1ere phase permettra d’accéder à la toiture du bâtiment XX(R+X). La 2eme phase permettra d’accéder aux étages du bâtiment XX (R+1 à R+3) | Code du travail Échafaudages R4323-69 à R4323-80 |
| ### Location escalier Location mensuelle d’un escalier de chantier pour la totalité de la zone impactée par les travaux, pour une durée estimative de XX mois pouvant être ajusté, comprenant : -Ossature :- Piétement à vérin vissés sur platines d’appui - Ossature tubulaire normalisées galvano-zinguées 40-49 minimum - Accessoire de liaison, de raidisseurs, stabilisateurs - Amarrage (stabilisation aux intempéries, dont vent en particulier -Garde-corps réglementaire – Plinthes ; -Plates-formes anti dérapante en acier galvanisé - Y compris toutes les fournitures nécessaires au montage de l’échafaudage ou un escalier de type ESCALIB mécano soudé, ou équivalent, avec les mesures demandées ci-dessus Le prix comprendra un forfait pour un rallongement de la location en variante. | MOA/ MOE/ CSPS/ Terrassement, fondations spéciales, GO, électricien. |
| - Donner la priorité au remplacement progressif des escaliers de chantier par les escaliers définitifs, dès que les conditions techniques le permettent. Cela participe directement à la sécurisation des circulations verticales et à la réduction des risques liés aux dispositifs temporaires. | - MOA/MOE/CSPS LOT G. O |
| - 2.1.3.1 Généralités (suite 1) | - Désignation Lot |
| ## Une tour d’accès est considérée comme un échafaudage ## Textes normatifs : L’escalier sera monté dans les règles de l’art et conformément aux textes en vigueur (décret de décembre 2004 versé au CT en 2008). La liste suivant n’est pas limitative : | - MOA/MOE/CSPS LOT G.O |
| - NF EN 2810-1 Échafaudage de façade à composant préfabriqués – Partie 1 : spécifications de produits - NF EN 12810-2 Échafaudage de façade à composant préfabriqués – Partie 2 méthodes particulières de calcul des structures - NF EN 12811-1 Équipements temporaires de chantiers – Partie 1 : exigences de performance et étude, en général - NF EN 12811-2 Équipements temporaires de chantiers – Partie 2 : informations concernant les matériaux - NF EN 12811-3 Équipements temporaires de chantiers – Partie 3 : essai en charges - Les échafaudages détiennent la certification NF : Ils apparaissent sur la nouvelle liste établie au 30 janvier 2012 par AFNOR Certification. | - MOA/MOE/CSPS LOT G.O/ CES - MOA/MOE/CSPS LOT G.O/ CES |
| ## Conditions utilisation partagée : Lorsqu’une entreprise est responsable de la mise à disposition du moyen mis en œuvre, les autres entreprises utilisatrices doivent contracter une convention avec l’entreprise responsable du moyen. Cette convention inclut notamment les informations relatives à : -L’installation du moyen et la vérification réglementaire -La maintenance -La conformité à la réglementation -La responsabilité de chacun en termes de vérification, utilisation du moyen de levage et de transport, modalités de formation. Rappel : tout propriétaire est responsable de l’objet dont il a la charge. Il sera interdit aux CES de démonter les garde -corps du GO pour notamment des approvisionnements. | - MOA/MOE/CSPS LOT G.O et CES |
| ## Réception : Les installations seront réceptionnées par un organisme agréé. Une personne habilitée à la réception de l’entreprise en charge du présent lot effectuera la vérification de conformité et l’entretien trimestrielle, elle établira un procès-verbal qui sera transmis au SPS. Une formation à l’utilisation sera dispensée après réception à 4 personnes au moins. | - MOA/MOE/CSPS LOT G.O et CES |
| - Le personnel doit posséder toutes les habilitations de montage d’échafaudage Habilitation : utilisation, montage/démontage échafaudage (décret n°2004-924 du 01/09/2004) Habilitation réception échafaudage (arrêté du 21 décembre 2004) / Habilitation montage/démontage en environnement amiante | - MOA/MOE/CSPS LOT G.O et CES |

| 2.1.4) Protections collectives de baies cage d’ascenseur infra et superstructure | Désignation Lot |
| --- | --- |
| A demander aux entreprises à travers le lot mise en commun de moyens OU lots concernés | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien. ces |
| A) Les systèmes à grilles pour la protection des ouvertures de grande hauteur. Ces systèmes obturent la quasi-totalité de l’ouverture donnant dans le vide. Ils sont très souvent utilisés pour la protection contre le risque de chute dans les cages d’ascenseur. Ils sont constitués de modules de largeurs différentes dont la juxtaposition permet d’obturer l’ouverture sur toute sa largeur, laissant des espaces réduits qui empêchent le passage d’un corps humain. Certains systèmes sont constitués de deux panneaux solidaires, coulissants en largeur mais qui présentent l’inconvénient d’être plus lourds que les systèmes à modules juxtaposés. Ils sont fixés en partie haute et basse de l’ouverture ou bien en applique au droit des angles intérieurs des tableaux. | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien. MOA/ MOE/ CSPS/ GO, |
| Protections collectives des baies ascenseur sur une hauteur minimum de 2,00m par produit manufacturé de type … | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien. |
| Protection des baies d'ascenseurs à chaque niveau, comprenant : a) Fermeture par panneau grillagé sur toute la largeur de la baie et sur une hauteur de 2.00 m. b) Plinthe pleine en partie basse des panneaux. c) Maintien des panneaux par vérins réglables. Les vérins doivent pouvoir être manipulés depuis l'intérieur et l'extérieur de la gaine d'ascenseur. Les panneaux type treillis soudé maintenus par des étais de maçon sont interdits. Les panneaux manufacturés pourront être de type BATIPROTECT Gema Grille, ou COPAC, ou NOVAKORP SYSTEMS, ou RETOTUBE ou équivalent, mais toujours avec une ,note de calcul. | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, |

| 2.2) SUPERSTRUCTURE | Désignation Lot |
| --- | --- |
| A demander aux entreprises à travers le lot mise en commun de moyens OU lots concernés |  |
| Généralités : CNAM 5 TOPS et CARSAT RA Protections collectives définitives posées au plus tôt (avec protections contre les chocs) ou provisoires (trémies, mezzanines, baies, cages d'ascenseur…) Demander la mise en œuvre de GC/PC avec lisse métallique ou panneaux grillagées Exemple moins cher que planches car moins de potelets répartition tous les 2,40m Risque des planches questions réponses OPPBPT | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien...et lots incorporations plombier, chauffage, puis tous les autres CES |
| Protections collectives planchers en cours de rotation/ Reprendre articles code travail dont Article R4323-59 | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien.et CES |
| Les tableaux ci dessous sont des extraits modifiés issus d’une brochure de la CRAMIF « Prévention des risques de chute de hauteur dans les ouvertures de planchers et de toitures des constructions » à l’attention des Maîtres d’ouvrage, Maîtres d’œuvre, Coordonnateurs SPS, Entreprises de BTP et de Maintenance des Ouvrages |  |

| 2.2.1) Garde-corps métallique conforme à la norme NF EN 13 374 + A1 | Désignation Lot |
| --- | --- |
| ##### Garde-corps classe A / La protection Est conçue pour résister à des charges statiques uniquement, compte tenu des exigences suivantes : supporter une personne s'appuyant sur le garde-corps ou constituer une main courante, lorsqu'elle se déplace le long de celui-ci ; et -collectivement, arrêter une personne se déplaçant en direction du garde-corps ou chutant sur celui- ci. | - MOA/ MOE/ CSPS/ - GO, électricien.et CE |
| A demander aux entreprises à travers le lot mise en commun de moyens OU lots concernés |  |
| a) Descriptif de la protection -Garde-corps métalliques périmétriques à la trémie -Vérification par note de calcul ou un test sur le chantier pour contrôler la résistance demandée comportant des potelets enfichables à bloqueurs de lisses - fourreaux incorporés dans le béton avec pas de visse pour la fixation et l’anti-soulèvement - les potelets doivent répondre à une certaine épaisseur de métal pour répondre à la norme d’essais statique en tête de garde-corps notamment avec une déformation de 55 mm, sous une poussée en tête de 45 daN Avantages - Facilité de pose et mise en pratique / - Permet de passer certaines conduites et câbles sans démontage dans les petites trémies - Réutilisable pour toute dimension de trémie / - Adapté au gros œuvre / - Matériel léger - Matériel réutilisable et amortissable financièrement (selon qualité et épaisseur tube) | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien.et CES |
| b) Type de support , de planchers BA coulé en place ou préfabriqué (réaliser en usine préfabriqué) | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien.et CES |
| c) Type d’appui - Garde-corps enfichable dans les fourreaux incorporés dans le béton | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien.et CES |
| c) Dimensions des trémies Moyenne Grande | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien.et CES |
| d) Phasage de travaux Gros œuvre CES | - MOA/ MOE/ CSPS/ - GO, électricien.et CES |

| 2.2.1) Garde-corps métallique conforme à la norme NF EN 13 374 + A1 (suite 1) | Désignation Lot |
| --- | --- |
| e) Fournisseurs L’ensemble de la protection de la protection collective pourra être de chez BATIPROTECT Group, ou COPAC, ou NOVAKORP SYSTEMS, ou RETOTUBE ou équivalent, mais toujours avec une note de calcul. Ou un test sur le chantier pour contrôler la résistance demandée par un organisme agrée (bureau de contrôle) | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien.et CES |
| f) Résistance hors matériel et matériaux Norme française NF EN 13374 +A1 de décembre 2018 : Garde-corps périphériques temporaires. Spécification du produit, méthodes d’essai. (Classe A) /- marquage CE | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien.et CES |
| g) Mode de fixation - Fourreaux incorporés dans le béton, - Enfichage des potelets de 100 mm minimum dans réservation acier ou pvc (Reprendre notice du constructeur) | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien.et CES |
| h) Utilisation - Configuration conforme à la notice d’utilisation du fabricant (Espacement entre montants) -Pas d’interruption des lisses + de 120 mm / - Lisses côté salariés / - Absence de déformation permanente significative | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien.et CES |
| Rappel selon les normes l’espacement entre potelets avec des planches rouges ne doit pas dépasser 1, 60m / arrondi à 1,50m Rappel : la majorité des potelets et leurs espacements avec des tubes va de 2,00m à 2,40m maximum Les nœuds dans les planches sont un risque de rupture au niveau de la largeur de la planche lorsqu’elle reçoit la poussée d’un corps en cours de chute. | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien.et CES |
| i) Installation/ Démontage / Manutention - Pose en sécurité à étudier (pose avant décoffrage du plancher) -Protection rapportée -Intérieure/extérieure -Modalité de contrôle à mettre en place | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien.et CES |
| j) pose garde-corps définitifs (balcons et baies ) La pose des garde-corps définitifs sans déposer les garde-corps provisoires | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien.et CES |

| 2.2.2) Plateforme individuelle roulante pose des arrêts de coulage, aciers, mannequins, joints de dilatation, réservations coffre volets roulants, etc... | Désignation Lot |
| --- | --- |
| A demander aux entreprises à travers le lot mise en commun de moyens OU lots concernés |  |
| Travaux en co activité avec électricien (incorporations dans les voiles) et gros-oeuvre aciers, mannequins fenêtres porte fenêtres L’utilisation d’une échelle commune est déconseillée. | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien.et CES |
| Nous demandons pour ce poste de travail d’employer soit : -1 échafaudage de pied ou roulant - 1 PIRL (PIRL) de type BATISTEP, AUDINNOV ou équivalent (DUARIB…) - 1 nacelle élévatrice fonctionnant au gaz de chez BRAND France) Ou tout moyen équivalent en protection collective ; | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien.et CES |
| L’usage des échelles n’est pas interdit, mais fortement restreint (art. R.4323-63 du Code du travail) : il ne peut être toléré qu’à titre exceptionnel, uniquement comme moyen d’accès, et à condition qu’aucun autre dispositif sécurisé ne soit techniquement possible. | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien.et CES |

| 2.2.3) Coulisseau supports de potelets garde-corps sur poutre bois type DOKA, métal ou équivalent | Désignation Lot |
| --- | --- |
| A demander aux entreprises à travers le lot mise en commun de moyens OU lots concernés |  |
| Pour fixer un garde-corps sur des poutrelles d'étaiement de plancher, vous pouvez utiliser un coulisseau à levier qui vient enserrer les poutres. Il se place facilement, à l'endroit souhaité, même après la pose de la poutrelle, contrairement aux coulisseaux de type anneaux. De plus, il assure aux opérateurs des conditions de travail en sécurité. | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien.et CES |
| a) Descriptif de la protection Dispositif d’accueil de potelets garde-corps intégrés aux poutres DOKA, de diamètre 25mm, (et diamètre 40mm) permettant de sécuriser les planchers en phase de coffrage et une fois que la dalle de compression est coulée | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien.et CES |
| Les coulisseaux sont conçus pour s’adapter sur des poutrelles d’étaiement en bois ou en aluminium posées soit sur chant, soit à plat. Ils sont équipés de fourreaux destinés à l’enfichage de potelets avec embout de diamètre de 25 ou de 40 mm | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien.et CES |
| b) Type de support, de planchers Poutrelles posées sur tours d’étaiement ou étaiement stabilisé recevant ces coulisseaux | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien.et CES |
| Le serrage du coulisseau sur la poutrelle est réalisé au moyen d’une poignée reliée à une tige filetée à l’extrémité de laquelle est fixé un disque métallique. Le coulisseau ne doit pas pouvoir glisser hors de la poutrelle en cas de sollicitation du garde-corps Avantages Ce type de coulisseau peut ainsi être fixé précisément et rapidement à l’endroit voulu, ce qui permet aux compagnons d'attacher leur garde-corps sur des poutrelles d'étaiement de plancher de manière rigide et sûre et à l'emplacement de leur choix. Un plus pour la mise en œuvre de la sécurité collective en rive de coffrage. | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien.et CES |

| 2.2.3) Coulisseau supports de potelets garde-corps sur poutre bois type DOKA, métal ou équivalent (suite1) | Désignation Lot |
| --- | --- |
| c) Dimensions des trémies Longueur ou largeur des coffrages mise en œuvre pour les planchers | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien.et CES |
| d) Phasage de travaux Gros œuvre période de coffrage planchers, balcons, ou tout autres surfaces horizontales. | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien.et CES |
| e) Fournisseurs BTP IMPACT SOLUTIONS, / Rétotube / Altrad, etc … | GO, |
| f) Résistance hors matériel et matériaux Répondre aux normes Norme Française EN 12811-2 d’août 2004 : Équipements temporaires de chantiers - Partie 2 : information concernant les matériaux Norme française NF EN 13374 +A1 de décembre 2018 : Garde-corps périphériques temporaires. Spécification du produit, méthodes d’essai. | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien.et CES |
| g) Mode de fixation A positionner sur la poutrelle DOKA avant mise en place. Pour la fixation des coulisseaux sur les poutrelles en aluminium, afin de ne pas endommager ces dernières et de réduire le risque de glissement du coulisseau hors de la poutrelle, il peut être nécessaire de positionner une pièce de bois entre le dessus de la poutrelle et le disque de serrage. | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien.et CES |
| h) Utilisation / Impact de la solution Le système de fixation par coulisseau à levier sécurise les garde-corps en cas de heurts violents. Les compagnons peuvent travailler en sécurité. | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien.et CES |
| I) Autres moyens Ne pas utiliser de pince dalles sur les poutres type DOKA ou équivalent Les « pince dalles » ne remplissent leur fonction de protections collectives quand elles sont posées en bout de poutre DOKA ou équivalent | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien.et CES |

| 2.2.4) Protections provisoires balcons pour garde-corps définitifs avant échafaudage périphérique | Désignation Lot |
| --- | --- |
| A demander aux entreprises à travers le lot mise en commun de moyens OU lots concernés |  |
| Il est demandé de poser les garde-corps définitifs des balcons en travaillant sous la protection d’un échafaudage commun. Toutefois il convient d’anticiper tous les aléas de chantier en s’assurant que dans tous les cas, les garde-corps définitifs puissent être posés à l’abri des garde-corps provisoires. | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, lot serrurerie |
| « Dans le CCTP du lot Gros-œuvre, spécifier les obligations suivantes : - Prendre en compte les contraintes du lot Serrurerie transmis par le MOE et/ou le CSPS (voir ci-dessous). - Définir des protections collectives provisoires (conformes au code du travail) compatibles avec ces contraintes de façon à pouvoir les maintenir en place lors de la pose des protections collectives définitives ». | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, lot serrurerie |
| « Dans le CCTP du lot Gros-œuvre, spécifier les obligations suivantes : - « Établir les plans de calepinage des garde-corps provisoires en les reportant sur les plans de pose des garde-corps définitifs et vérifier la compatibilité. - Transmettre ces plans au MOE et/ou CSPS. - Participer à une réunion de coordination organisée par le MOE et le CSPS » - Valider les plans de synthèse » | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, lot serrurerie |
| « - Mettre en œuvre les protections collectives provisoires à l’avancement en respectant le plan de calepinage. - Retirer et évacuer les protections collectives provisoires après intervention du serrurier. » | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, lot serrurerie |
| Le ragréage de l’épaisseur du plancher des balcons, les ragréages des plafonds des balcons se feront en priorité à l’abri des échafaudages périphériques MECM | MOA/ MOE/ CSPS/ LOT GO, |
| « Dans le CCTP du lot Serrurerie spécifier les obligations suivantes : - Dès réception de l’ordre de service, établir le plan de pose de chaque garde-corps définitif en faisant apparaître : - L’emplacement des fixations définitives sur la dalle ou sur l’acrotère béton (ou réservations pour scellement). - L’emplacement des étais de stabilisation provisoires éventuels - Tout dispositif nécessaire au levage et à la pose du Garde-corps définitif ». | MOA/ MOE/ CSPS/ lot serrurerie |
| 2.2.4) Protections provisoires balcons pour garde-corps définitifs avant échafaudage périphérique (suite1) | Désignation Lot |
| « - Traiter tous les cas particuliers - Transmettre les plans au MOE et/ou au CSPS - Participer à une réunion de coordination organisée par le MOE et le CSPS - Valider les plans de synthèse - Privilégier la pose des garde-corps définitifs à l’abri de l’échafaudage périphériques mise en commun de moyens (MECM) où - Poser les Garde-corps définitifs sans retirer les garde-corps provisoires ». | MOA/ MOE/ CSPS/ Lot serrurerie |
| « Dans le CCTP du lot Étanchéiste spécifier les obligations suivantes : - Le cas échéant, associer l’étancheur à la réalisation des plans de synthèse définis ci-contre. - Le cas échéant, associer l’étancheur à la réunion de coordination définie ci-contre ». | MOA/ MOE/ CSPS/ Lot étanchéité |
| Prévoir éventuellement l’application de pénalités pour non-transmission des données ou absence de participation à la réunion de coordination. | MOA/ MOE/ CSPS/ Lot étanchéité |
| Protections collectives des balcons |  |
| Une étude en amont sera réalisée entre le MOE et CSPS avec réalisation d’un schéma accompagné d’une mode opératoire | MOA/ MOE/ CSPS/ |
| - Définir le mode opératoire en amont, dès la phase conception du chantier, avec les acteurs concernés (MOA, MOE, CSPS, lot serrurerie) ; | MOA/ MOE/ CSPS/ |
| Mettre en place une protection des garde-corps (film plastique suffisamment épais ou papier bulles) pour les conserver en bon état jusqu’à la livraison de l’ouvrage et éviter d’éventuels dommages causés par les différents corps d’état du second-œuvre intervenant à proximité. | MOA/ MOE/ CSPS/ Lot serrurier |
| - Soit échafaudage en commun avec trémie protégée pour approvisionnement petits éléments garde-corps définitifs |  |
| - soit par la mise en place des garde-corps, par le lot serrurerie, dès lors que les balcons préfabriqués du chantier sont réalisés, réduit les risques de chutes de hauteur et améliore les conditions de travail liées à la pose de ces équipements. La mise en place des garde-corps, par le lot serrurerie, dès lors que les balcons préfabriqués du chantier sont réalisés, réduit les risques de chutes de hauteur et améliore les conditions de travail liées à la pose de ces équipements. | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien...et lots incorporations plombier, chauffage, puis tous les autres CES et surtout le lot serrurier |
| Garde-corps complet en module de 1,00 à 1,20 avec le remplissage |  |
| - Soit protections collectives type : BTP IMPACT SOLUTIONS, /COPAC NOVAKORP systems/ RETOTUBE ou équivalent Déportée fixée sous balcons Déportée devant balcon | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien...et lots incorporations autres CES |
| - soit pince dalle serré à la boulonneuse. |  |
| - soit pince dalle serré avec tige filetée et écrous 3 oreilles. | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien autres CES |
| BTP IMPACT SOLUTIONS support de potelets linkedin.com/in/gélase-havyarimana |  |
| COPAC pages 100 sur 156 Catalogue-general_2023-FR_web2-1.pdf (copac.fr) |  |
| Page 29 de la documentation désignée ci-après de chez NOVAKORP SYSTEMS NOVAKORP_SARL_01-2021-59MB.pdf (tammetsystems.fr) | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien autres CES |
| Rétotube etais-fr_-_protection_collective.pdf (retotub.com) |  |
| Au niveau planning poser les définitifs au plus tôt dans le calendrier d’exécution, avec une protection type plastique à bulle ou équivalent. |  |
| Protections collectives porte fenêtre, fenêtre ou baie en façades en lien avec l’I.T.E (Isolation Thermique par l’Extérieur) vis à vis du placement du garde-corps le plus prêt de l’ITE | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien autres CES |

| 2.2.5) Protections provisoires sur parties communes avant garde-corps définitifs posés au plus tôt | Désignation Lot |
| --- | --- |
| Protections collectives escalier hélicoïdal à prévoir, fixé sur le limon de l’escalier | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien...et lots incorporations plombier, chauffage, puis tous les autres CES |
| Protections collectives escalier hélicoïdal sur réservation d’angle sur trémie colonne sèche |  |
| Protections collectives palier dernier niveau escalier hélicoïdal à réaliser en maçonnerie ou mettre en œuvre la serrurerie définitive (protégée) au plus tôt |  |
| Faire mettre en œuvre un garde-corps toute hauteur (maçonnerie ou métallique) si risque de chute par-dessus le garde-corps définitif en cas d’accès par échelle positionné à côté du garde-corps |  |

| 2.2.6) Protections provisoires sur toitures terrasse étanchéité avant garde-corps définitifs posés au plus tôt | Désignation Lot |
| --- | --- |
| A demander aux entreprises à travers le lot mise en commun de moyens OU lots concernés ; |  |
| Protections collectives toiture terrasse ; - Intermédiaires / et Dernier niveau | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien...et autres CES |
| La protection contre les chutes de hauteur doit être assurée par la mise en place de garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre. | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien autres CES |
| Faire réaliser des garde-corps définitifs en béton ou maçonnerie à hauteur réglementaire. |  |
| Faire positionner garde-corps définitifs au plus tôt en termes de calendrier d’exécution. |  |
| Dans le cas ou accès au sky-dôme de désenfumage sur le dernier palier possibilité de poser un garde-corps toute hauteur. |  |
| Garde-corps provisoires puis définitifs à prévoir en périphérie de toutes les trémies. |  |
| Les travaux d'étanchéité de toitures-terrasses nécessitent de mettre en place des protections collectives contre les chutes de hauteur, à la fois en périphérie et sur les trémies. Dans le cas de filets une lisse supérieure est obligatoire | MOA/ MOE/ CSPS/ Lot étanchéité |
| Caractéristiques des garde-corps périphériques |  |
| Les garde-corps périphériques rigides sont constitués d’une lisse située entre 1 m et 1,10 m de hauteur par rapport au plan de travail (étanchéité terminée), d’une sous-lisse située à mi-hauteur et d’une plinthe de 0,10 à 0,15 m s’il n’existe pas d’acrotère pour remplir cette fonction. La norme NF EN 13374+A1 définit les garde-corps temporaires lors de la construction et de l’entretien des bâtiments, | MOA/ MOE/ CSPS/ Lot étanchéité |
| La lisse haute métallique comporte un système anti-déboîtement et peut reposer sur deux appuis (avec un entraxe de 1,50 m) ou trois appuis (avec deux entraxes de 1,50 m). Elle comprend accessoirement des parties reliées aux potelets pour les angles. | Lot étanchéité |
| L’écart maximum entre deux potelets est de 1,50 m. Ces montants, en tube d’acier rond ou carré, comprennent des dispositifs de maintien de la lisse haute et de la ralingue haute du filet (systèmes à clavette ou équivalent, anneaux d’accrochage). Ils sont conçus pour ne pas retenir l’eau et sont fixés dans ou sur la construction. | Lot étanchéité |

| 2.2.7) Protections provisoires sur toitures terrasse étanchéité avant garde-corps définitifs posés au plus tôt | Désignation Lot |
| --- | --- |
| La protection intermédiaire est constituée d’un filet et comprend une ralingue périphérique permettant de l’accrocher en parties haute et basse. Il répond aux exigences suivantes : - Arrêter une personne de 90 kg se déplaçant en direction du dispositif à une vitesse de 2 m/s ; - Avoir une durabilité après mise en service de 2 ans ; Résister aux intempéries et aux UV ; - Avoir une traçabilité (marquage, références fabricant, etc.) et disposer d’une notice du fabricant. | MOA/ MOE/ CSPS/ Lot étanchéité |
| ### Protection des trémies : installez au plus tôt les équipements définitifs (lanterneaux avec grille+1200 Joules) |  |
| Pour les équipements ouvrants (lanterneaux, trappe d’accès, par exemple), prévoyez des surfaces de recueil intégrées (grille de protection antichute ou barreaudage, résistant aux chocs supérieurs à 1 200 joules). L'essai de résistance à 1 200 joules consiste à déterminer la résistance au choc d’une masse de 80 kg tombant d’une hauteur de chute de 1,50 m sur un lanterneau en place sur son chevêtre. | MOA/ MOE/ CSPS/ Lot étanchéité |
| Mettez en place les équipements définitifs (lanterneaux, trappe d’accès, exutoires de fumées, machine, etc.) afin de protéger les travailleurs contre les risques de chute. | MOA/ MOE/ CSPS/ Lot étanchéité |
| Pour les équipements avec partie éclairante (lanterneaux, par exemple), prévoyez soit qu’ils résistent aux chocs supérieurs à 1 200 joules, soit un dispositif anti-effraction d'une résistance équivalente. | MOA/ MOE/ CSPS/ Lot étanchéité |

| 2.2.8) Variante pénalités ou temps passé lors de la dépose des Protections collectives du Gros-Œuvre |  |
| --- | --- |
| Tout Corps d’État Secondaire (CES) qui démontera ou déplacera, sans autorisation, les protections collectives mises en place par le lot Gros Œuvre (ou par tout autre CES), s’exposera à l’une des sanctions suivantes, selon les dispositions du CCAP, et en fonction du choix de la maîtrise d’ouvrage (MOA) et de la maîtrise d’œuvre (MOE), avec l’avis du CSPS : - L’application d’une pénalité forfaitaire de XXX € par zone concernée ; où - La facturation des heures nécessaires à la remise en place des protections collectives, effectuée par le lot concerné, déduite des situations de travaux du contrevenant. Le MOE, en coordination avec le CSPS, apportera son appui pour rappeler les consignes de maintien en place des protections collectives, et proposera, le cas échéant, des solutions d’organisation ou d’adaptation technique pour prévenir ces manquements. | MOA/ MOE/ CSPS/ Lot GO et tous les CES concernés |
| Observations : Cette formulation donne un cadre clair et dissuasif, tout en laissant la possibilité au MOE/MOA de choisir la mesure la plus appropriée. Il est important d'intégrer ce type de clause dans les pièces contractuelles (CCTP, CCAP) pour qu'elle soit juridiquement opposable. | MOA/ MOE/ CSPS/ Lot GO et tous les CES concernés |

| 3.1) LES PROTECTIONS COLLECTIVES HORIZONTALES |  |
| --- | --- |

| 3.1) PROTECTIONS COLLECTIVES HORIZONTALES |  |
| --- | --- |
| 3.1.0) INFRASTRUCTURE | Désignation Lot |
| Protection collective horizontale sur toutes les trémies se trouvant dans les sous-sols (exemple fosse pompe de relevage, etc... | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien...et autres CES |
| 3.1.1) Platelage rée de chaussée sur trémie cage ascenseur |  |
| Protéger la trémie d’ascenseur, par un platelage, à rée de chaussée pour éviter les coulures et chute de béton (lors du coulage des murs périphériques de la cage d’ascenseur) ; le platelage comportera en surface une plaque de contreplaqué obturant la majorité de la trémie. L’objectif étant de livrer dans les meilleurs délais, une cuve sans béton et sans gravats pour réaliser le cuvelage et les guides et porte du lot ascenseur. L’objectif étant d’éviter au maçon de finitions ou le manœuvre d’aller piocher le béton au fond de la cuve d’ascenseur ; bloquant ainsi l’intervention de l’entreprise réalisant le cuvelage puis de l’ascensoriste. De plus le béton coulant en fond de fosse se mélange à des gravats divers et variés des CES formant un amalgame nécessitant - une pompe pour rentier l’eau - un marteau piqueur pour démolir cette amalgame - un salarié + une brouette pour sortir le tout vers la benne ... | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, ..et autres CES |

| 3.1.2) SUPERSTRUCTURE | Désignation Lot |
| --- | --- |
| 3.1.2.1) Gabarit de protections de trémies (1) | Désignation Lot |
| A demander aux entreprises à travers le lot mise en commun de moyens |
| Protections collectives des trémies au sol des gaines EP, EU, EV, EP, VMC ou trémies des gaines palières Plans de synthèse à réaliser au préalable Réalisation à partir du carnet de gaines, ou des plans côtés des gaines techniques du plombier Utilisation Plans de synthèse à réaliser au préalable / Réalisation à partir du carnet de gaines, ou des plans côtés des gaines techniques du plombier | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien...et lots incorporations plombier, chauffage, puis tous les autres CES |
| Les tableaux ci-dessous sont des extraits modifiés issus d’une brochure de la CRAMIF « Prévention des risques de chute de hauteur dans les ouvertures de planchers et de toitures des constructions » à l’attention des Maîtres d’ouvrage, Maîtres d’œuvre, Coordonnateurs SPS, Entreprises de BTP et de Maintenance des Ouvrages |  |
| Réalisé les dalles béton en repérant ces gaines ; le BET GO prévoit une absence d’acier dans ses zones et des carottages après aux dimensions voulues (reprendre sous chapitre B ci-dessous) | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| a) Descriptif de la protection - Gabarit de protection des trémies du plombier - Fourreaux aux dimensions adaptées au coffrage des planchers pour le passage des réseaux - Les gabarits sont prévus à la conception de l’ouvrage par l’anticipation des études des réseaux - Fourreaux fixés au coffrage du plancher - Obturation des fourreaux affleurant la dalle par un couvercle Avantages - Gain de temps lors de la réalisation - Applicable à toutes formes de réservations (circulaires, rectangulaires) - Facilité de mise en œuvre - Simple calfeutrement à faire - Supprime tout risque en gros œuvre : pas de trémies ouvertes, elles sont bouchonnées - Évite les travaux de finition - Aucune discontinuité structurelle par manque de ferraillage - Protection des chutes d’objets - Pas de platelage en saillie du plancher - Fourreaux existants en tout type de dimensions (découpe sur chantier) | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier ...et autres CES |
| b) Type de support, de planchers Dalle béton armé coulée en place | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier ...et autres CES |
| c) Dimensions des trémies - Petites telles 10x10, 20x20, 30x30 / - Moyenne s telles que 40x40 … Gaines pièces humides 60x largeur | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier ...et autres CES |
| d) Phasage de travaux - Avant coulage des planchers béton | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier ...et autres CES |
| e) Fournisseurs - CBER, /- REZABOITE, Etc…. Nous demandons à ce que l’entreprise évite au maximum d’utiliser (Interdiction) le polystyrène qui est issu de la pétrochimie et qui contient du styrène. | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier ...et autres CES |
| Polystyrène (risque chimique en coactivité Il est obtenu par polymérisation du styrène ; la réaction se produit dans un autoclave Fiche Tox_2.pdf (I.N.R.S) « Depuis 2019, le CIRC (I.A.R.C) a classé le styrène dans le groupe 2A des agents probablement cancérogènes pour l’homme. » Risque pour les CES qui brûlent avec leurs chalumeaux les restes de ce produit accroché au béton | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier ...et autres CES |
| 3.1.2.2) Carottage du plancher (9) | Désignation Lot |
| A demander aux entreprises à travers le lot mise en commun de moyens OU lots concernés ; |  |
| a) Descriptif de la protection Carottage du plancher béton armé avec une foreuse électrique ou hydraulique Foreuse diamant équipée d’un dispositif d’arrosage Protection des chutes d’objets par ajout d’un platelage de couverture des trous réalisés Avantages - Supprime tout risque en phase gros œuvre et second œuvre : pas de trémies | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| b) Type de support, de planchers BA coulé en place BA préfabriqué : les carottages dans les planchers doivent être réalisés conformément aux prescriptions du DTU 23.4 P1-1 et aux préconisations ou accord des fournisseurs | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| c) Dimensions des trémies Petite | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| d) Phasage de travaux / en amont en conception/ préparation avec BET structure axes des bâtiments à remonter implantation des gaines traçage carottage après gros-oeuvre ou plusieurs campagnes par niveau CES Moins de main d’œuvre lors coulage des réservations | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| e) Installation/ Démontage/ Manutention Eau nécessaire au carottage Électricité nécessaire Précision demandée au forage pour respecter l’aplomb entre étages des réservations | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| f) Utilisation Dimensionnement des réseaux peut être reporté au planning Pas de rebouchage Permet d’effectuer des trémies une fois le plancher BA réalisé | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| 3.1.2.3) Modules métalliques permettant le passage des réseaux (7) | Désignation Lot |
| A demander aux entreprises à travers le lot mise en commun de moyens OU lots concernés ; |  |
| a) Descriptif de la protection Éléments métalliques modulaires rouges permettant le passage des réseaux | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| b) Type de support , de planchers BA coulé en place BA préfabriqué : poutrelles, prédalles Béton faible épaisseur Plancher bois | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| c) Dimensions des trémies / utilisation Petite / Moyenne / Grande Protections trémies de toutes dimensions / Réutilisable, facilement transportable | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| d) Résistance Surcharge admissible Surfacique 300 daN/m² | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| e) Fournisseurs BTP IMPACT SOLUTIONS ou équivalent | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| f) Type d’appuis En appuis sur dalles grâce aux cornières | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| g) Mode de fixation Cornière métallique sur nez dalle | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| h) Installation / Démontage / Manutention Pas de boulonnerie Durée de vie, réutilisable Intérieure/extérieure Manutention aisée, faible poids et peu encombrant | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |

| 3.1.2.4) Plateau/podium pour trémie cage d’ascenseur avec accès (8) | Désignation Lot |
| --- | --- |
| A demander aux entreprises à travers le lot mise en commun de moyens OU lots concernés ; |  |
| Avantages - Structure modulable s’adaptant à la plupart des trémies d’ascenseur intégrant un accès sécurisé pour le personnel - Structure modulable autoportante, ne nécessite pas d’ancrage spécifique à sa mise en œuvre | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| a) Descriptif de la protection Plateau/podium pour trémie ascenseur avec accès | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| b) Type de support , de planchers BA coulé en place BA préfabriqué : prédalles avec ou sans précontrainte, dalles alvéolées Béton faible épaisseur Béton bas carbone | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| c) Dimensions des trémies Grande telle que dimensions prenant en compte les guides et la cabine d’ascenseur 630kg | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| d) Phasage de travaux Gros œuvre en rotation avec CES incorporations | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| e) Fournisseurs Sateco | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| f) Résistance Avec surcharges propres à chaque fabricant mais à minima celles mentionnées dans la norme NFP 93351 Surcharge admissible indiquée par SATECO : - surfacique : 150 daN/m² - ponctuelle : ~850 daN/ml en périphérie de trémie permettant la pose de coffrage vertical métallique de ~4.80m de hauteur | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| g) Mode de fixation Appuis sur dalle BA | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| h) Installation/ Démontage / Manutention Grue à tour | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |

| 3.1.2.5) Podium ascenseur sur ferme auto-coinçante (2) | Désignation Lot |
| --- | --- |
| A demander aux entreprises à travers le lot mise en commun de moyens OU lots concernés ; |  |
| Co activité circulations et accès électricien plombier |
| a) Descriptif de la protection |  |
| Podiums d'ascenseur (avec platelage obturant la trémie) sur ferme auto-coinçante. Espace périphérique de plus de 20 cm à compenser ou interdit. Avantages - Matériel en location, simple de mise en œuvre, pas d’appuis à mettre en place Règles - Règle à respecter sur la position des fermes nécessitant des baies d’ascenseur totales, sinon réservations à prévoir dans le voile ou supports spéciaux préconisés par le fabricant sur AVRI/goujon /autostop. - Vigilance sur les porte-à-faux des platelages vis-à- vis de la position des fermes en plus des règles à respecter. | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| b) Type de support , de planchers - BA coulé en place - BA préfabriqué : prédalles avec ou sans précontrainte, dalles alvéolées - Béton faible épaisseur - Béton bas carbone | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| c) Dimensions des trémies Grande telle que dimensions prenant en compte les guides et la cabine d’ascenseur 630kg | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| d) Phasage de travaux Gros -œuvre avec CES incorporations | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| e) Fournisseurs Fermes de marque COPAC (boisage du platelage en atelier) LV TEC /Nord Coffrage /Sateco et équivalent | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| f) Résistance Vérification par note de calcul ou un test en dynamique sur le chantier pour contrôler la résistance demandée (réception de banches) selon notice constructeur ; de plus certaine de ses podiums (voir sous chapitre C) avec échelles à la zone de rotation sinon escalier circulaire de type ESCALIB ou équivalent. Sinon escalier droit métallique manufacturé avec garde-corps intégré perpendiculaire au plancher en rotation. ¨Plateforme de réception en tête d’escalier métallique avec garde-corps pour franchir l’espace escalier/ plancher. | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| g) Mode de fixation En appui sur dalle et voile de fond de cage (efforts précisés par le fabricant) | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| 3.1.2.6) Plateforme en aluminium sur étais dans les trémies d’escalier (duplex,) (4) | Désignation Lot |
| A demander aux entreprises à travers le lot mise en commun de moyens OU lots concernés ; |  |
| Avantages - Utilisable en neuf comme en rénovation - Pas uniquement contre les chutes mais utilisable comme plate-forme de travail Règles - Stabilisation à étudier : mise en place de stabilisateur - « Nouveau » produit à évaluer sur chantier | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| a) Descriptif de la protection Plateforme en aluminium sur étais conçue pour protéger contre les chutes de hauteur lors de travaux dans les escaliers | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| b) Type de support, de planchers Tout type ; suivre les consignes du fabricant ou du fournisseur lors de la pose en fixations sur des cloisons creuses (briques, Placoplatre, etc.…) | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| c) Dimensions des trémies Plusieurs configurations possibles, avec angles notamment | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| d) Phasage de travaux CES / Rénovation existant / la plateforme doit être disposée au nu du plancher gros-oeuvre | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| e) Fournisseurs Kee Safety / Protection Directe ou équivalent | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| f) Résistance hors matériel et matériaux - Charge distribuée 225 kg/m² - Effort dynamique (impact sac) : 1 200J / L’entreprise fera affichée par le fabriquant ou le fournisseur les charges possibles maximum | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| g) Mode de fixation - En nez de marche/ ou - fixation par vis ou patins antidérapants | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| h) Utilisation - Phase de finition, éviter toute surcharge de coffrage, matériel - Facilité de pose et mise en pratique / - S’adapte facilement à de nombreuses cages d’escalier / -Réutilisable - Amovible /Tous les escaliers en bois non manufacturés et sans note de calcul seront refusés | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| i)Installation/Démontage/ Manutention - Méthodologie de mise en place selon notice d’utilisation - Manutention par moyens mécaniques tels que grue à tour etc... - Formation salarié montage démontage obligatoire | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |

| 3.1.2.7) Gaine de ventilation palière ventilation haute et basse (6) | Désignation Lot |
| --- | --- |
| A demander aux entreprises à travers le lot mise en commun de moyens OU lots concernés ; |  |
| a) Descriptif de la protection Cage rigide antichute nommée CRACH Fermeture des trémies créées par les conduits Béton préfabriqué type VH / VB palière La pose en sécurité des conduits de ventilation préfabriqués est faite à l’avancement | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| b) Type de support, de planchers Conduits préfabriqués 40 x 40 cm2 environ | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| c) Dimensions des trémies - • 40 x 40 cm2 environ | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| d) Installation / Démontage / Manutention Mise en place à l’horizontale dans le premier conduit préfabriqué Levage du conduit préfabriqué avec sa protection Déploiement de la cane Pose du conduit préfabriqué autour de la cane Élingage de la cane avec la grue pour remonter la cage en haut du conduit Mise en place de l’attache Repli de la cane Protection contre les chutes à prévoir sur les trémies des gaines | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| e) Fournisseurs Jmbat / et Fabricants de gaines préfabriquées | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| f) Résistance hors matériel et matériaux Non précisée Conseil demande au fabriquant si XX charges vient dessus, (banches etc..) les mesures de prévention à prendre | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| g) Mode de fixation Posé sur tige | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| h) Utilisation travail à effectuer sur les moyens de levage liés à la pièce préfabriquées repris dans le PPSPS Réemploi sur chantier en fonction du nombre de niveau | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |

| 3.1.2.8) Plateau sur étais pour trémie escalier en béton armé avec ou sans échelle (17) | Désignation Lot |
| --- | --- |
| A demander aux entreprises à travers le lot mise en commun de moyens OU lots concernés ; |  |
| Avantages - Produit préfabriqué et réutilisable - Intégration de la sécurité avant mise en œuvre - S’adapte et se dimensionne à tous les cas de figure (géométrique et/ou de reprise de charge), | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| a) Descriptif de la protection Plateau sur étais pour trémie escalier en BA avec ou sans échelle d’accès au niveau supérieur / ou Platine et manchon pour le positionnement des étais | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| b) Type de support , de planchers -BA coulé en place -BA préfabriqué : prédalles avec ou sans précontrainte, dalles alvéolées -Béton faible épaisseur / -Béton bas carbone | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| c) Dimensions des trémies Permet de s’adapter aux dimensions de trémies liées aux escaliers droits et hélicoïdaux préfabriqués | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| d) Phasage de travaux Gros œuvre / CES | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| e) Fournisseurs Nord coffrage ou équivalent | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| f) Résistance hors matériel et matériaux - Avec surcharges propres à chaque fabricant mais à minima celles mentionnées dans la norme NFP 93 351 - Surcharge admissible indiquée par SATECO ou équivalent : - surfacique exploitation : Mini 150 DaN/m² - ponctuelle : à adapter au cas de charge maxi qui est le plus souvent le coffrage. Ex : 850 daN/ml en périphérie pour le coffrage - effort en tête : fournit par note de calcul du fabricant suivant le cas de charge demandé. S’adapter et se dimensionner en amont avec accord BET béton armé | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| g) Mode de fixation Etais stabilisés | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| h) Utilisation Nécessité d’étayer la sous face des escaliers des niveaux inférieurs selon surcharges : à travailler avec le BET béton armé pour descentes de charges | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| i)Installation/Démontage/ Manutention - Les appuis sont sur les escaliers et paliers BA - Montage et démontage en sécurité / - Manutention à la grue | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |

| 3.1.2.9) Dispositif d’accueil intégré aux prédalles (16) | Désignation Lot |
| --- | --- |
| A demander aux entreprises à travers le lot mise en commun de moyens OU lots concernés ; | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| Règles - Pour assurer la protection maximale nécessité de mettre en place les dispositifs prédalles et les potelets garde-corps avant la pose des prédalles |  |
| a) Descriptif de la protection Dispositif d’accueil de potelets garde-corps, intégré aux prédalles permettant de sécuriser les trémies : - en phase provisoire (prédalle seule) / - en phase définitive (plancher à prédalle : prédalle et dalle de compression. | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| b) Type de support, de planchers Plancher à prédalles avec ou sans précontrainte dont l’épaisseur est au moins de 5 cm | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| c) Dimensions des trémies Tailles de trémies : de moyenne à grande Nota : le fabricant vérifie l’impact des trémies sur la performance mécanique des planchers et préconise le cas échéant des dispositions complémentaires adaptées. | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| d) Phasage de travaux Dès la pose des prédalles protection des trémies lors de l’intervention de tous les intervenants | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| e) Fournisseurs KP1 ou équivalent | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| f) Résistance hors matériel et matériaux Permet l’utilisation de potelet garde-corps conformes à la norme NF EN 13374+A1 de 2018 (voir spécifications pour la mise en œuvre des garde-corps) | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| g) Mode de fixation Les dispositifs prédalle sont directement intégrés aux prédalles. Les dispositifs prédalle sont compatibles aux potelets garde-corps de diamètre 25 mm (et 40 mm avec un adaptateur) | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| h) Utilisation Les dispositifs prédalles sont des dispositifs d’accueil de potelets garde-corps intégré aux prédalles, permettant de sécuriser les trémies : - Lors de la pose de la prédalle / Pendant le ferraillage et coulage de la dalle de compression / Pendant l’accès sur le plancher à prédalles | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| i)Installation/Démontage/ Manutention - Implantation des dispositifs prédalle réalisée lors du dimensionnement du plancher - Les dispositifs sont repérés sur les plans de pose - Les dispositifs prédalles sont intégrés aux prédalles lors de leur fabrication - La mise en œuvre des dispositifs prédalle et potelets garde-corps est réalisée avant pose des prédalles, conformément à la notice de pose et au P.P.S.S de l’entreprise Nota : les dispositifs prédalle sont des consommables car ils sont intégrés aux prédalles. En revanche, les rehausses sont réutilisables, ils pourront être retirés en même temps que les potelets garde-corps | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |

| 3.1.2.13) Podium métallique modulable (5) | Désignation Lot |
| --- | --- |
| A demander aux entreprises à travers le lot mise en commun de moyens OU lots concernés ; |  |
| Avantages - Produit préfabriqué et réutilisable / - Un pas continu d’extensions / - Produit fabriqué en France (Savoie 73) / - S’adapte à toutes les dimensions de trémies. - Intégration de la sécurité avant mise en œuvre. Règles : - faire établir un mode opératoire dans le PPSPS pour la récupération des supports (risque propre) | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| a) Descriptif de la protection Podium métallique modulable /Logements, ouvrages fonctionnels Trémie close sur tous les côtés et dimensions importantes (exemple deux cages ascenseur l’une contre l’autre, monte-charge, ... | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| b) Type de support, de planchers BA coulé en place / BA préfabriqué : prédalles avec ou sans précontrainte, dalles alvéolées. / Béton faible épaisseur / Béton bas carbone | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| c) Dimensions des trémies Modules disponibles 1,15 x 1,15 à 1,70 x 1,70 / 1,70 x 1,70 à 2,525 x 2,525 / 1,15 x 1,70 à 1,70 x 2,525 / 3,35 x 2,55 à 3,80 x 5,00 / 2,55 x 2,55 à 3,80 x 3,80 | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| d) Phasage de travaux : Gros œuvre puis / CES | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| e) Fournisseurs ALPHI ou équivalent |  |
| f) Résistance hors matériel et matériaux - Avec surcharges propres à chaque fabricant mais à minima celles mentionnées dans la norme NFP 93 351 - Surcharge admissible selon le produit ALPHI : - Surfacique exploitation : 150 daN/m2 - Ponctuelle : : 2000 daN sur une surface de 1,00 x 1,00 m2 - Charge des banches :180 daN/m2 pour des hauteurs jusqu’à 8,00 m | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| g) Mode de fixation : Accroche sur les voiles : - AVRI/Avergo attaches volantes ou - Rochets (voir ci-contre) ou - Claps (ex-corbeaux) Nota : Le rochet est un des supports qui va s’enclencher sous la passerelle et dont la réservation doit être très bien implantée | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, plombier...et autres CES |
| h) Installation/ Démontage/ Manutention - Les appuis sont sur les voiles - Montage et démontage en sécurité - Manutention à la grue ; respecter les points d’accrochage de la grue | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, .et autres CES |

| 3.2) Platelage modification non autorisée et suivi de ces platelages | Désignation Lot |
| --- | --- |
| Modification non autorisée par les CES (corps d’état secondaires) : il faut préciser dans le CCTP et PGC que les platelages restent intacts après leur pose. 👉 Recommandation et obligation : rappeler explicitement l’interdiction pour les CES de modifier ou dégrader les platelages, ainsi que les conséquences contractuelles et de sécurité en cas de non-respect (sanctions, arrêt de chantier, etc.). | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, .et autres CES |
| Suivi de ces platelages à rendre obligatoire : (déjà une obligation réglementaire équivalente aux échafaudages reprendre DGT) 👉 Proposition : faire mettre en place un journal de suivi des platelages, comprenant notamment : - Date de pose, - Responsable de la pose, - Vérifications effectuées (visuelles, mécaniques), - Incidents constatés ou réparations, - Date et conditions de dépose. | MOA/ MOE/ CSPS/ GO, électricien, .et autres CES |
| https://www.preventionbtp.fr/recherche?query=plate%20forme%20de%20travail%20encorbellement | OPPBTP |

| 3. 3) Protections Collectives (PC) horizontales par filets | Désignation Lot |
| --- | --- |
| Coactivité entre charpentier / couvreur/ entreprises travaillant en même temps |  |
| Recommandation CNAM R446 Mise en œuvre des filets de grande nappe (extraits ci-dessous NON EXHAUSTIF) du 14 mai 2009. |  |
| « 1. PRÉAMBULE Cette recommandation, après avoir rappelé la priorité qui doit toujours être accordée aux équipements de travail assurant une protection collective des salariés et la nécessité d’effectuer une évaluation préalable des risques, recommande aux chefs d’entreprises dont tout ou partie du personnel relève du régime général de la sécurité sociale, d’appliquer les mesures suivantes qui permettent aux salariés d’intervenir dans les meilleures conditions de sécurité et de protection de la santé lors du montage, de l’utilisation et du démontage des filets de sécurité en grandes nappes. Ces dispositions sont également utiles aux maîtres d’ouvrage et aux coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé, notamment pour l’élaboration de leurs PGC (plan général de coordination santé-sécurité ». | MOA MOE CSPS |
| « 2. CHAMP D’APLICATION Ce texte est applicable à tous les chefs d’entreprise des industries du bâtiment et des travaux publics dont le personnel relève en totalité ou en partie du régime général de la sécurité sociale et met en œuvre (montage/démontage) ou utilise des filets en grandes nappes tendus horizontalement (ou dans un plan sensiblement horizontal). » | Entreprises concernées |
| « 3. OBJET DE LA RECOMMANDATION Cette recommandation a pour objet de favoriser une mise en œuvre efficace des mesures législatives ou réglementaires en vigueur. Elle vise à réaliser la protection des travailleurs contre les conséquences des chutes de hauteur soit lors du montage/ démontage de charpentes soit lors de travaux et/ou interventions sur couvertures, par exemple. Elle a également pour objet d’assurer la sécurité des opérateurs qui installent, déplacent ou déposent les filets. Elle ne traite pas des protections périphériques qui doivent accompagner les filets de sécurité ». | MOA MOE CSPS Entreprises concernées |
| 6.2. Mesures techniques/ 6.2.1. Étude préalable Cette étude préalable à l’installation prend en compte l’ensemble des besoins et des contraintes de site définies dans le cahier des charges : conception de l’installation (géométrie, constituants, supports, accrochage...), dossier technique (notes de calcul, plans d’exécution, calepinage, instructions spéciales relatives à l’installation spécifique du filet pour le montage prévu | MOA MOE CSPS |
| « 6.9. Mise à disposition des filets pour plusieurs entreprises S’il est prévu que plusieurs entreprises bénéficient de la protection par filets ou si le monteur est différent de l’utilisateur, les entreprises concernées transmettent leurs besoins au maître d’ouvrage, au coordonnateur SPS et au maître d’œuvre (cf. § 6.1.1). Ces dispositions sont à intégrer dans le PGC (plan général de coordination santé-sécurité) de l’opération par les maîtres d’ouvrage et leurs coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé. Plusieurs entreprises étant concernées par la protection par filets, un donneur d’ordres commun est désigné (cf. §6.5). L’entretien et/ou la vérification des filets peut être confiés à une entreprise unique. Chaque nouvelle entreprise intervenant avec la protection du filet vérifie l’état de la protection (voir annexe 3). Le rapport de vérification annexé au procès-verbal de réception (cf. § annexe 2) peut servir de support aux vérifications ultérieures. Il sert à la traçabilité de la transmission entre utilisateurs ; il est établi avant l’intervention de toute entreprise ». | MOA MOE CSPS MOA MOE CSPS |
| Fin extraits de la recommandation R446 Mise en œuvre des filets de grande nappe (extraits ci-dessus NON EXHAUSTIF) |  |

| ## Risques identifiés pour les travaux de charpente couverture en intérieur à étudier EN CONCEPTION : - Travaux en hauteur (charpente, couverture), - travaux en coactivité avec d’autre corps d’état, - risque principal : chute de hauteur en intérieur | MOA MOE CSPS |
| --- | --- |
| ## Solution 1 : Dalle en béton armé au dernier niveau Principe : - Réaliser une dalle pleine en béton armé au plancher haut du dernier niveau. - Dimensionnement par le BET structure (charges d’exploitation, appuis entre logements et toiture). Avantages : - Surface de travail plane et stable pour les charpentiers/couvreurs. - Réduction significative du risque de chute (plan de travail ≤ 2,50 m). - Gain de temps sur les travaux de charpente/couverture par des temps unitaires moindre (moins de protections collectives/temporaires à mettre en œuvre). - Facilite la pose de l’isolation thermique au-dessus. - Sécurise aussi les interventions ultérieures (maintenance technique, réparations). Points à prendre en compte : - Si plan de travail > 2,50 m, perte de temps (sécurisation supplémentaire nécessaire). - Surcoût lié au béton, au coffrage et à la structure. - Poids supplémentaire à intégrer dans l’étude structurelle. | MOA MOE CSPS |
| ## Solution 2 : Faux-plafonds en sous-face Principe : En cas de faux plafonds (plaques de plâtre), obligation réglementaire de prévoir une circulation sécurisée en combles, avec des garde-corps conformes au code du travail. Obligations : - Protections collectives (garde-corps, passerelles). - Accès aux équipements techniques : - VMC, boites de dérivation électrique - Gaines et réseaux, - Ventilations, etc... Points à prendre en compte : - Intégration des réseaux à prévoir dans les plénums avec accès aux boites de dérivations difficiles. Inconvénients : - Risque de chute toujours présent si absence de cheminements sécurisés. - Obligation réglementaire de mettre en place des circulations protégées. - Temps supplémentaire pour créer et sécuriser l’accès technique. | MOA MOE CSPS |
| Mesures à prévoir pour les 2 solutions : - Protections collectives permanentes notamment pour les accès. - Lumière et prises de courant dans les circulations. - Accès sécurisé par tour escalier provisoire pendant travaux, puis escalier définit (soit prolongement des escaliers BA existants, soit escalier escamotable avec garde-corps et portillon). | MOA MOE CSPS |
| Réalisation ; reprendre les ponts demandés dans la recommandation R446 et les conseils de l’OPPBTP Les résultats de votre recherche : filets de sous face ¦ Prévention BTP (preventionbtp.fr) | 0 |
| UNTEC-Fiche-2-OK.indd (carsat-ra.fr) |  |

| 4.1) Lumière parking et circulations sous-sols + étages | Désignation Lot |
| --- | --- |
| A demander aux entreprises à travers le lot mise en commun de moyens OU lots concernés ; | MOA MOE CSPS |
| Faire mettre en place un éclairage provisoire afin de sécuriser les circulations, les paliers, les halls, les sous-sols et les zones de travail | LOT ELECTRICITE ou ÉLECTRICIEN DU LOT G. O. |
| ⚠️ Idée reçue fréquente : Les éclairages provisoires sont souvent considérés comme suffisants jusqu’à la mise en place des éclairages définitifs. 👉 Or, leur efficacité peut diminuer (déplacement, dégradation, changement d’usage des zones). | LOT ELECTRICITE ou ÉLECTRICIEN DU LOT G. O. |
| À intégrer dans les pièces écrites contractuelles des lots concernés et le PGCSPS Un seuil de basculement doit être défini : au-delà d’un certain stade de l’avancement du chantier (ex. : démarrage du second œuvre, augmentation des rotations ou des équipes), l’éclairage doit être renforcé ou bascule vers une configuration quasi-définitive. Sécurité : éclairage suffisant pour éviter tout risque de chute, collision ou accident, y compris de nuit ou en cas de faible visibilité. Prévoir un éclairage de secours dans les zones critiques. À ajouter en annexe notamment : un schéma type d’implantation de l’éclairage provisoire pour le Gros Œuvre, incluant : - une répartition des points lumineux - des zones prioritaires (circulations verticales, zones de travail intensif) - les accès au tableau de distribution - l’indication du niveau d’éclairement estimé | LOT ELECTRICITE ou ÉLECTRICIEN DU LOT G. O. |

| 4.1.0) Éclairage circulations / Poste de travail | Désignation Lot |
| --- | --- |
| Il doit permettre : - le déplacement du personnel et des charges sans risque de chutes de plain-pied ou de hauteur, ni heurts des travailleurs et des charges avec des obstacles fixes ou mobiles ; -le fonctionnement correct des postes de travail, sans fatigue visuelle anormale des travailleurs, génératrice d’erreurs, de fausses manœuvres, de travail mal fait ;- - la surveillance d’ensemble et de détail du chantier. | LOT ELECTRICITE ou ÉLECTRICIEN DU LOT GROS ŒUVRE |

| 4.1.1) Éclairage de sécurité | Désignation Lot |
| --- | --- |
| Il doit permettre, en cas de défaillance de l’éclairage normal, l’évacuation du personnel et l’exercice des missions de sécurité. | LOT ELECTRICITE ou ÉLECTRICIEN DU LOT G. O. |

| 4.1.2) Niveau d’éclairement : | Désignation Lot |
| --- | --- |
| Lors de la construction d’un bâtiment, les salariés effectuent leurs travaux en présence d’un niveau d’éclairement respectant les valeurs minimales suivantes : - au minimum 40 lux pour les circulations horizontales - au minimum 60 lux pour les circulations verticales avec emmarchement et zones de stockage - au minimum 120 lux pour les vestiaires et sanitaires - au minimum 200 lux pour les zones de travail Nota : en fonction de la précision demandées lors de l’utilisation de certains outils à vitesse de rotation élevée (telle que meuleuse d’angle, scie circulaire …) et des risques liés à l’utilisation de ces équipements, il peut être nécessaire de porter l’éclairement minimal à 300 lux, voire 500 lux pour certaines situations de travail | C. T. R4223-4 + Doc CRAMIF Fiche OPPBTP G1 F02 12 LOT ELECTRICITE ou ÉLECTRICIEN DU LOT GROS ŒUVRE |
| Un éclairage minimal de 40 lux est prévu pour toute pièce en sous-sol dont l’accès n’est pas condamné. | LOT ELECTRICITE ou ÉLECTRICIEN DU LOT GROS ŒUVRE |

| 4.1.3) Mise en œuvre de ruban de lumière avec LED, sera prévu lors du gros œuvre | Désignation Lot |
| --- | --- |
| Celui-ci permettant un éclairage homogène et continu sur la zone de chantier. Cette amélioration de la visibilité favorise le cheminement des piétons en toute sécurité et réduit les chutes de plain-pied pendant les circulations. La mise en œuvre du ruban LED au droit du plafond permet de diminuer l'encombrement des circulations à hauteur de tête et les risques d'accrochage avec les engins de chantier. Cette prestation sera réalisée par le lot gros-oeuvre et laisser en place jusqu’à la lumière définitive. La mise en place des rubans LED permet de diviser par trois les temps d'intervention pour la pose et le repli du matériel d'éclairage. Cette facilité de mise en œuvre et de modification du dispositif permet un taux de réutilisation avoisinant les 100 % entre deux tâches. Le faible coût d'achat et de stockage du matériel contribue aussi à réduire les frais liés au poste éclairage et, donc, à améliorer la rentabilité du chantier. | MOA/ MOE/ CSPS/ Terrassement, fondations spéciales, GO, électricien. |
| Guirlandes lumineuses Les guirlandes de lampes, de préférence dépolies, de puissance limitée afin de ne pas occasionner d’éblouissement, sont utilisées pour l’éclairage général à courte distance et pour le balisage. Le matériel est facile à déployer et à récupérer. L’alimentation doit être faite en très basse tension de sécurité (TBTS) ou en très basse tension de protection (TBTP). Il existe des lampes sous gaine tubulaire étanche en matière plastique (classe Ill) | LOT ELECTRICITE ou ÉLECTRICIEN DU LOT GROS ŒUVRE |

| 4.1.4) Appareils amovibles pour l’éclairage des postes de travail | Désignation Lot |
| --- | --- |
| L’entreprise emploiera : • soit des baladeuses aux endroits où l’éclairage général est insuffisant (classe II - IP 45) ; • soit des luminaires mobiles sur trépied lorsque le travail nécessite un éclairement localisé plus important que l’éclairage général (classe I ou II - IP 45) (1) ; • soit un équipement d’éclairage (indication IP 64) dont l’énergie est fournie par un accumulateur portatif rechargeable. | TCE |

| 4.1.5) L’éclairage de sécurité | Désignation Lot |
| --- | --- |
| L’éclairage de sécurité doit permettre, lorsque l’éclairage général est défaillant, l’évacuation sûre et aisée du personnel, en particulier depuis les escaliers, sous-sols et zones aveugles. Il doit être assuré par des blocs ou tout autre système d’éclairage de sécurité dotés d’une autonomie suffisante suivant la réglementation en vigueur. Cet éclairage est positionné de manière à être visible en tout point d’une circulation ou d’un accès. Une même platine amovible peut comprendre l’éclairage de chantier et l’éclairage de sécurité. Les ampoules à nue dans les escaliers sont interdites elles devront comporter une protection mécanique tel que globe ou équivalent | LOT ELECTRICITE ou ÉLECTRICIEN DU LOT GROS ŒUVRE |

| 4.1.6) Indice de protection | Désignation Lot |
| --- | --- |
| Tout matériel électrique comporte un degré de protection contre les corps solides, contre les liquides et contre les chocs mécaniques. Dans le cas de chantiers, en présence de poussière et d’eau projetée, les luminaires comportent un indice IP = 55 au minimum. La protection mécanique de l’ensemble des luminaires répond à un indice IK = 8 au minimum sauf pour les locaux techniques et leurs accès où l’indice IK = 9 est nécessaire. Cette valeur sera supérieure si l’analyse des risques de l’opération le préconise | LOT ELECTRICITE ou ÉLECTRICIEN DU LOT GROS ŒUVRE |

| ## 4.1.7) L’éblouissement | Désignation Lot |
| --- | --- |
| ## La luminance est le flux lumineux émis par une source lumineuse ou réfléchi par un type de surface (mur, plafond, ...). Les valeurs maximales sont respectivement de ## 3 000 Cd/m², pour une source lumineuse et de 600 Cd/m2 pour un flux lumineux réfléchissant sur une surface du chantier. L’uniformisation de l’éclairement au poste de travail permet de réduire la fatigue, donc de diminuer les risques rencontrés sur le chantier y compris les risques de chutes. | LOT ELECTRICITE ou ÉLECTRICIEN DU LOT GROS ŒUVRE |

| 4.1.8) Le réseau électrique de l’éclairage de chantier | Désignation Lot |
| --- | --- |
| La conception du réseau d’éclairage permet d’éviter tout contact direct ou indirect, aux salariés du chantier. Toute conception et installation électrique à basse tension sont conformes aux normes NF C15-100 et NF EN 50171 (réseau de sécurité). Les réseaux sont réalisés afin de protéger les salariés des risques d’électrisation et d’électrocution. Le réseau électrique de l’éclairage de chantier est protégé par des dispositifs, conformes à la norme NF C15-100, dont la sélectivité de déclenchement permet d’éviter toute perturbation de la part des autres départs électriques (réseau des prises de courant, alimentation de grue(s), machines de forte puissance,). (Protection 30 milli ampère obligatoire) Pour atteindre ces objectifs, l’installation est constituée d’armoires IP2X et la connectique des luminaires au réseau est intégrée dans des boîtiers isolants et fermés (type « boîtier plexo »). Le réseau définitif sera privilégié, à défaut, le réseau provisoire sera fixé en façade. Les câbles d’alimentation du réseau d’éclairage de chantier (hors rallonge) sont positionnés à une hauteur de 2 mètres. Tout câble positionné en dessous de cette valeur comporte des caractéristiques mécaniques renforcées en fonction des résultats de l’analyse des risques. Une consignation du réseau sera impérativement réalisée avant toute opération de raccordement électrique. Vérification de l’installation électrique obligatoire. | LOT ELECTRICITE ou ÉLECTRICIEN DU LOT GROS ŒUVRE |
| Mise en œuvre des éclairage définitifs dès le hors d’eau du bâtiment -avec la possibilité de détecteurs de personnes - l’ensemble sera installé par le lot électricité | LOT ELECTRICITE |
| La mise en place définitive des éclairages permet : d'avoir de la lumière dans les zones fréquentées par les opérateurs de chantier ; de ne pas être tributaire d’une minuterie pouvant se trouver relativement distante des postes de travail ; de réduire les risques de heurt, de chute de plain-pied et d’électrisation, pouvant être provoqués par les prolongateurs situés au sol dans des zones souvent humides ; d'éviter les éventuels coups et impacts occasionnés par le passage des opérateurs de chantier, grâce à la position en hauteur des détecteurs ; de réaliser des économies d'énergie ; de gagner du temps sur les éventuelles allées et venues aux interrupteurs. | LOT ELECTRICITE |

| 5.1) DHOL Dossier Harmonisation de l’Organisation des Livraisons (risques chutes et manutentions) | Désignation Lot |
| --- | --- |
| - La R476 et R 477 pour l’établissement du DHOL (Dossier Harmonisation Organisation Livraisons) par le CSPS (verser ensuite dans tous les lots concernés) | 1 exemple de DHOL réalisé en annexe et déjà remis |
| R476 Livraison de matériaux et éléments de construction sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics R 476 Annexe 1 – Précisions sur la réglementation applicable à la livraison sur chantier | CSPS MOE Économiste TCE |
| 5.1.0) Objet de la recommandation R 476 |
| « Cette recommandation a pour objet de réduire les risques auxquels peut être exposé tout salarié lors des opérations de livraison ou de reprise de matériaux de construction sur ces chantiers. Les risques ou les situations dangereuses peuvent être liés à : ➜ l’environnement du chantier, ➜ le travail en hauteur, ➜ la coactivité, ➜ la circulation sur le chantier, ➜ le stationnement des véhicules de livraison, ➜ le levage et la manutention, ➜ le stockage. | CSPS MOE Économiste TCE |
| « 5 ¦ 2 - Adéquation des équipements et des lieux de travail à ces opérations » « En phase de conception de chantier, des voiries d’accès stabilisées exemptes d’obstacles et des zones de stationnement pour les véhicules de livraison doivent être prévues par le maître d’ouvrages et à sa charge. C’est également le cas pour leur entretien, leur maintien en l’état ainsi que le changement de zone de stockage ou de voiries. » | MOA /MOE Économiste TCE |
| « Pour la livraison sur les chantiers de BTP trois situations peuvent se présenter : ➜ Livraison de matériaux sur un chantier clos et indépendant (y compris chantiers linéaires) Dans ce cas, ce sont les articles R 4532-1 et suivants du Code du travail qui s’appliquent (coordination des opérations de génie civil) et le protocole de sécurité n’est pas prévu. Les entreprises effectuant des livraisons ne participent pas à l’acte de construire. Elles sont considérées comme des prestataires extérieurs au chantier (circulaire du 10 avril 1996). Ces entreprises ne sont donc pas concernées par le PPSPS. Cependant, elles sont susceptibles lors des opérations de livraison de faire apparaître des risques qui doivent être pris en compte. Chaque entreprise du chantier doit donc prévoir ses livraisons de matériaux dans son propre PPSPS. Le coordonnateur est, quant à lui, chargé d’harmoniser les PPSPS des différentes entreprises intervenant sur le chantier, au sein du PGC (Article R.4532-13 et R.4532-44) ». | CSPS MOE Économiste TCE |

| 5.1.1) Recommandation R476 / Points à verser dans le lot mise en commun de moyens et/ou lot logistique le titre DHOL | Désignation Lot |
| --- | --- |
| A demander aux entreprises à travers le lot mise en commun de moyens OU lots concernés ; |
| EXTRAIT R476 chapitre 5 I 4 - L’organisation du chantier / Mesures principales à mettre en place par les entreprises |
| « Programmer et coordonner les livraisons avec les clients. Vérifier que l’ordonnancement des livraisons à l’avancement des travaux ne génère pas de risques liés à la coactivité. En cas de chantier soumis à coordination, la mission du CSPS prend en compte le DHOL (Dossier Harmonisation Organisation Livraisons) ». | Maitre d’œuvre CSPS |
| « Donner les instructions nécessaires relatives à la résistance des parties de l’ouvrage devant supporter le poids des charges à y déposer (au besoin prévoir un plan de répartition de celles-ci et un plan d’étaiement) » . | Maitre d’œuvre CSPS Entreprise du BTP, en accord avec le coordonnateur SPS |
| « Organiser la livraison : contenu, conditionnement des matériels, matériaux, éléments et autres produits de construction à transporter et à livrer ». | Fournisseur |
| « Donner au client toutes les indications (ou estimations) de poids, de dimensions et de points d’élingage concernant les colis » | Fournisseur Transporteur |
| « Repérer les aires de dépose et de stockage des matériaux de construction, et les matérialiser sur les parties résistantes de l’ouvrage » | Entreprise du BTP, en accord avec le coordonnateur SPS ou lot logistique |
| « Mettre en œuvre des équipements permettant de pallier le risque de chute de hauteur ou limiter la hauteur de stockage des matériaux à 2m40 » | Entreprise du BTP, en accord avec le coordonnateur SPS |
| « Organiser l’accueil par le réceptionnaire » | Entreprise du BTP, responsable des livraisons ou logisticien |
| 5.1.1) Recommandation R476 / Points à verser dans le lot mise en commun de moyens et/ou lot logistique le titre DHOL (2) | Désignation Lot |
| « Proscrire l’utilisation d’échelles mobiles ou d’escabeaux pour les opérations d’élingage (à partir du plateau). Utiliser et mettre en œuvre des équipements adaptés (plate-forme individuelle roulante, quai de chargement, nacelle élévatrice…) ». | Entreprise et son responsable du levage ou logisticien |
| « En complément des mesures de prévention (mise hors tension, protection des lignes, respect des distances ...), privilégier lors de la livraison avec grue de chargement en présence de ligne électrique aérienne sous tension, l’utilisation d’une radiocommande ». | CSPS et entreprise et son responsable du levage ou logisticien |
| « Pour les opérations de levage délicates, notamment par manque de visibilité, désigner un chef de manœuvre Préciser le rôle du chef de manœuvre » | Entreprise et son responsable du levage ou logisticien |
| « Maintenir les circulations libres d’obstacle » | Entreprise du BTP, en accord avec le coordonnateur SPS |
| « Maintenir dégagées les aires de dépose des matériaux préalablement à l’arrivée du véhicule de livraison » | Entreprise du BTP, en accord avec le coordonnateur SPS |
| « S’assurer que le livreur porte effectivement les EPI nécessaires et reste dans son véhicule ou doit en sortir selon le type de risque « | Entreprise du BTP, en accord avec le coordonnateur SPS |
| « Installer la signalétique de circulation, assurer son maintien en état et sa mise à jour » | Maitre d’ouvrage/ Maitre œuvre et lot 00 |
| 5.1.1) Recommandation R476 / Points à verser dans le lot mise en commun de moyens et/ou lot logistique le titre DHOL (3) | Désignation Lot |
| EXTRAIT R476 chapitre 5 I 4 - L’organisation du chantier / Mesures principales à mettre en place par les entreprises (suite1) |  |
| Manutentionner les colis « palettisés » exclusivement avec des équipements adaptés (fourches à Placoplatre, sangles à usage unique...) | Responsable du levage : client, livreur ou transporteur |
| Mettre en place des consignes spécifiques portant sur : • l’arrimage des charges et le rappel concernant la vérification de l’arrimage en cours de trajet, • le type de plaque de répartition à mettre en œuvre en fonction du terrain rencontré, • le type d’accessoire de levage à employer pour chaque type de matériaux (fourches, pinces, palonniers, élingues, …) | Fournisseur Transporteur |
| Interdire la mise en œuvre de la grue de chargement en cas d’impossibilité de déployer les stabilisateurs | Responsable de levage : entreprise, livreur ou transporteur ou logisticien |
| Demander des livraisons au maximum en palette. Les entreprises devront palettisés par logement. | Maitre d’ouvrage/ Maitre œuvre et lot logistique |
| Toutes les semaines à partir début CES, l’OPC sur un tableau effaçable de 5 jours précise pour chaque entreprise les horaires de livraison Les entreprises donnent leur jour et horaires de livraison à la réunion OPC en accord avec logisticien | Entreprises OPC |
| AUTRES CONSEILS |  |
| DHOL (autres signification Dispositif d’Horaire et d’Occupation Logistique) Outil clé de coordination logistique et de sécurité sur chantier. Doit être partagé avec tous les intervenants et mis à jour quotidiennement. Inclure les plages de livraisons, les créneaux de grutage, les rotations d’ascenseurs/monte-charges, les accès base vie. | MOA MOE CSPS |
| ⚠️ Point de vigilance : la coactivité, souvent sous-estimée lors des livraisons : Interférences entre équipes (second œuvre, gros œuvre, levage…) Occupation simultanée des ascenseurs, des accès grue, des voies de circulation, des zones de stockage tampon, etc. |  |
| Recommandation : Insister sur l’anticipation dès la phase conception puis préparation et enfin exécution, via notamment : - en conception un tableau préremplis avec les différents matériaux de tous les lots (reprendre documents réalisés par le groupe de travail de la fédération du BTP 74/onglets DHOL) à verser en annexe des pièces marchés contractuelles et du PGCSPS - en période de préparation ces tableaux sont complétés par les entreprises au niveau des quantités réelles, - puis en réalisation une feuille logistique hebdomadaire, ou un tableau effaçable avec une vision à une semaine validée en réunion de coordination, - un affichage quotidien en base vie et sur les accès chantier, - une mise à jour systématique du planning lors de tout changement de séquence ou d’aléas... | MOA MOE CSPS |
| À intégrer dans les documents d'exécution : - schéma de circulation avec zones d’exclusion temporaire - planning logistique type (hebdo + quotidien) - feuille type DHOL avec validation du coordinateur logistique | MOA MOE CSPS |
| - ANNEXE XXX un tableau des différents matériaux à approvisionner (et reprendre DHOL) | 1 tableau type logement remis avec ces modalités en annexe |

| 5.1.2) Recommandation R477 Mécanisation du transport vertical des personnes et des charges sur les chantiers (Construction, réhabilitation, entretien d’ouvrages) | Désignation Lot |
| --- | --- |
| A demander aux entreprises à travers le lot mise en commun de moyens OU lots concernés ; |
| Afin de promouvoir la prévention des risques liés à la manutention manuelle dans le domaine du Bâtiment et des Travaux Publics, cette recommandation propose de : | Maitre d’ouvrage/ Maitre œuvre, CSPS lot logistique |
| - favoriser la mécanisation du transports de personnes et de charges, - promouvoir la mise en commun des moyens de transport et manutention - effectuer une évaluation préalable pour déterminer les moyens de prévention les mieux adaptés. | Maitre d’ouvrage/ Maitre œuvre, CSPS lot logistique |
| Extrait R 477 « 5/ 2 - Lot « logistique » dans un projet de construction Le maître d’ouvrage peut prévoir un lot particulier « logistique » intégré au dossier marché de l’opération. Ce lot prend notamment en compte le transport de personnes et la manutention de charges (cf. annexe 1). L’ensemble des entreprises du chantier utilise les moyens de manutention et de transport communs prévus dans ce lot. Les entreprises valident ces moyens, prévus dans les pièces du marché de ce lot, en adéquation avec leurs besoins. Le lot particulier « logistique » est en charge : - des moyens de manutention et de transport, et en particulier : - de l’installation et des modifications liées à l’avancement de chantier, - des contrôles et des vérifications réglementaires, du maintien en état de fonctionnement, de la maintenance, du dépannage, - de la formation des utilisateurs 3- Objectifs Cette recommandation a pour objet d’énoncer les mesures de prévention à mettre en œuvre pour : 1 - réduire au maximum la manutention manuelle et le transport des charges par le personnel, 2 - améliorer les conditions d’accès des personnes à leur poste de travail, 3 - améliorer l’organisation et la logistique du chantier en privilégiant la mise en commun des moyens, 4 - proposer, pour le levage de charges, un complément à la grue à tour ». | Maitre d’ouvrage/ Maitre œuvre, CSPS lot logistique |
| Extrait R 477 Le MOE avec l’aide de son économiste remplira le tableau joint en annexe (XX) pour réaliser une évaluation préalable prenant en compte les charges (dimensions tonnage volume) 4Principes de prévention Favoriser la mécanisation du transport des personnes et des charges. Promouvoir la mise en commun des moyens de transport et de manutention. Effectuer une évaluation préalable pour déterminer les moyens de prévention les mieux adaptés, notamment en estimant : • les flux de personnes intervenant sur le chantier, • les charges (tonnage, volume), • les plannings, • les approvisionnements, • les stockages, • l’évacuation des déchets, • … - la circulation et le transport des personnes, | Maitre d’ouvrage/ Maitre œuvre, CSPS lot logistique |
| Extrait R 477 ¦ 1 -Besoins et contraintes L’analyse des besoins (démarche logistique de chantier) détermine : -la nature et les caractéristiques des charges, -le colisage des charges à transporter, -le trajet du point de livraison au poste de travail ou de l’aire de stockage. Le recensement des charges à transporter s’effectue à l’aide d’une feuille d’approvisionnement (voir l’aide-mémoire en annexe 2). | Maitre d’ouvrage/ Maitre œuvre, CSPS lot logistique |
| Cette analyse doit être aussi l’occasion pour l’entreprise de réfléchir sur les moyens de livraison, les moyens de déchargement, les moyens de manutention horizontale, les aires de stockage. L’analyse des contraintes permet une meilleure adéquation des moyens, en intégrant : l’environnement, les conditions climatiques, la circulation. L’emprise des équipements doit être intégrée comme contrainte de planning d’exécution des ouvrages (menuiserie extérieure, allège, VRD, ravalement, ascenseur). C’est une donnée essentielle pour la préparation du chantier. L’analyse des besoins et des contraintes prend en compte notamment : - le poids et la dimension des colis, le planning d’approvisionnement, - le moyen de chargement ou déchargement du système d’élévation et d’accès de chantier - le nombre de colis à transporter et le délai disponible pour déterminer - le débit, l’utilisation de l’ascenseur de chantier pour le transport du personnel (en prenant en compte l’effectif en pointe du chantier), - la nature et le relief de la façade (géométrie et résistance), les hauteurs ou l’altitude des planchers à desservir, - la dimension des ouvertures pour la desserte des planchers (hauteur et largeur), - les caractéristiques du support d’accrochage de l’élévateur de chantier, l’emprise de chantier disponible au sol, les caractéristiques géométriques ou emprise du lieu d’implantation (trémie, façade…), - la nature du sol et sa résistance, - la localisation des obstacles dans l’emprise du moyen d’élévation et de transport de chantier (regard, balcon, luminaire, corniche), les contraintes spécifiques (circulation d’engins, de piétons), - la localisation des ouvertures accessibles par du personnel sur le trajet, l’emprise des moyens d’élévation et de transports de chantier, -les effets climatiques locaux (effets de site, région de vent), - la présence de réseaux des concessionnaires, - l’intervention en milieu occupé. L’entreprise doit prévoir des moyens mécaniques de transport et de manutention adaptés selon la phase et le type du chantier. Les différents moyens collectifs de transport et de manutention peuvent être : Pour le transport des charges uniquement : • grue à tour et recette(s) à matériaux, • monte-matériaux à plate-forme accessible (voir annexe 3), • portique ou pont roulant. Pour le transport des personnes ou des charges : • plate-forme de transport, • ascenseur de chantier, • ascenseur définitif, • monte-charge définitif. ... | Maitre d’ouvrage/ Maitre œuvre, CSPS lot logistique |

| 5.1.2) Recommandation R477 Mécanisation du transport vertical des personnes et des charges sur les chantiers (suite 2) | Désignation Lot |
| --- | --- |
| Extrait R 477 6 ¦ 4 - Choix des moyens de transport et de manutention verticaux Le tableau en annexe 4 permet à l’entreprise de choisir les moyens de transport et de manutention verticaux adaptés à son chantier. Les moyens de transport et de manutention doivent être prévus et disponibles pendant toute la durée du chantier, de manière à respecter le principe de continuité des mesures de prévention jusqu’à mise en service des équipements définitifs. Voir le tableau ci-dessous | Maitre d’ouvrage/ Maitre œuvre, CSPS lot logistique |
| Moyens de Manutention verticale | PHASES DU CALENDRIER EXÉCUTION |
|  | Gros-œuvre/ Finitions |
| Grue à tour + recettes | Grue à tour Grue à to + recette |
| Plate-forme de transport des personnes et des charges | Plateforme Plateforme transport |
| Ascenseur définitif |  |

| - Une pré-étude avec plusieurs fournisseurs de lift (plate-forme élévatrice de personnes et de matériaux) en concertation avec le MOE pour établir un chapitre du lot mise en commun des manutentions lors de l’intervention des CES. (Choix implantation sur la façade, descente de charge, planéité par rapport au sol existant) |  |
| --- | --- |
| Niveau N< supérieur ou égal | MOYENS DE TRANSPORT ET DE MANUTENTION VERTICAUX |
| 1 < N < 3 | Monte-matériaux à plateforme accessible* Plate-forme de transport* |
| 3 < N < 5 | Monte-matériaux à plateforme accessible* Plate-forme de transport |
| 5 < N < 7 | Plate-forme de transport* Ascenseur de chantier |
| N > 7 | Ascenseur de chantier |
| - Une pré-étude pour la mise en service anticipée de l’ascenseur définitif (convention établie par le MOE en concertation avec le CSPS) | Maitre d’ouvrage/ Maitre œuvre, CSPS lot logistique |
| •Le Maitre d’œuvre formule ces demandes pour l’article du PGC “Mesures arrêtées par le MOE en concertation avec le coordonnateur CSPS Chapitre 2 du PGC | Maitre d’ouvrage/ Maitre œuvre, CSPS lot logistique |

6) LES PROTECTIONS COLLECTIVES MAISONS INDIVIDUELLES

| 6) – Protections collectives MAISONS INDIVIDUELLES |  |
| --- | --- |
| 6.1) Accès aux MI / Réalisation des remblais périphériques : chute de hauteur dans les fouilles et préparation échafaudages périphériques | Désignation Lot |
| « L’ensemble des prestations préalables comme l’étanchéité du sous bassement, la pose de drainage, la pose du câble permettant la mise à la terre doivent être exécutées le plus tôt possible après achèvement de la dalle basse du RdC ». | Lot GO étanchéité VRD |
| « Les travaux de remblaiement sont réalisés au plus tôt après l’achèvement de la dalle base du RdC. Ce remblaiement est compatible avec la pose d’un échafaudage de pieds ». | Lot GO VRD |
| « Pour le cas des maisons avec sous-sols, la pente des talus à réaliser est déterminée par l’étude de sol en conception » . | MOE BET sols et VRD |
| « Les remblais sont réalisés en respectant un délai de séchage de la structure en BA au minimum de 7 jours ». | Terrassemt VRD GO |
| « Si remblaiement périphérique au plus tôt est techniquement impossible faire mettre en œuvre, au plus tôt après l’achèvement de la dalle base du RdC, une passerelle d’accès « . | Lot GO |

| 6.2) Mise en place d’un échafaudage de pieds de type MDS mise en commun pour la réalisation des travaux de GO, charpente, couverture, menuiserie | Désignation Lot |
| --- | --- |
| « Indiquer que le remblaiement périphérique devra être réalisé avant la pose de l’échafaudage de pieds et compatible avec sa pose en totale stabilité ». | Lot charpente couverture ou lot échafaudage |
| « Lister les corps d’états qui utilisent cet échafaudage et indiquer que l’échafaudage doit tenir compte des contraintes des lots ayant à l’utiliser ». | MOE CSPS |
| « Indiquer les caractéristiques de l’échafaudage (favoriser les échafaudages MDS à Montage et Démontage en Sécurité) comprenant une protection basse de pente avec filet maille10*10 sur toutes les façades concernées et des accès sécurisés (escaliers en verrue de préférence). Indiquer caractéristiques de l’échafaudage : hauteur plateau sous l’égout ou l’avancée de toit 0,5m, ancrages renforcées pour protections collectives toitures ». | Lot charpente couverture ou lot échafaudage |
| « Indiquer l’obligation de procéder aux éventuelles modifications demandées par les lots utilisateurs ». | Lot charpente couverture ou lot échafaudage |
| « Attestation écrite que le personnel chargé du montage/démontage de l’échafaudage doit avoir été formé conformément à la R408 et à son annexe 8 qui est à remplir par le MOE en conception ». |  |
| « Signaler dans les pièces écrites contractuelles qu’un échafaudage de pieds est mis à disposition sur l’ensemble de la périphérie de la construction ». | Lot charpente couverture ou lot échafaudage |
| « Prescrire la nécessité de produire un PV de réception. Indiquer la nécessité de contreventement des pignons ». | Lot charpente couverture ou lot échafaudage |
| « Écrire dans les pièces écrites contractuelles que préalablement à l'installation de l’échafaudage, chaque lot communique les caractéristiques nécessaires à ses travaux (hauteur plateau…). | MOE CSPS CES |
| « Énoncer dans les pièces écrites contractuelles qu’il est strictement interdit de modifier l’échafaudage. Les demandes de modifications doivent être faites auprès du lot chargé de mise en œuvre ». | MOE CSPS CES |
| « Mentionner dans les pièces écrites contractuelles que pour intervenir en toute sécurité depuis son échafaudage intérieur l’arase des pignons est réalisée avant pose de la charpente Qu’à cette fin le lot charpente fournit en temps nécessaire l’épure de la charpente. » | MOE CSPS Charpente |

| 6.2) Mise en place d’un échafaudage de pieds de type MDS mise en commun pour la réalisation des travaux de GO, charpente, couverture, menuiserie (2) | Désignation Lot |
| --- | --- |
| « Informer également que le maçon doit mettre en place depuis son échafaudage de pied intérieur des gardes corps type potelet + lisses/sous lisses conforme la norme 13374 classe A. | MOE CSPS GO |
| « Énoncer pour les éventuelles fenêtres dans combles (en pignon) la mise en œuvre de protection compatible avec la pose des menuiseries en applique intérieure (type télescopique) ». | MOE CSPS GO |
| Façades : mise en place d’un échafaudage de pied dès le gros œuvre, à conserver et à faire pour la charpente, couverture et enduit. Intérieur : tour d’accès intérieur sécurisée pour les reprises en hauteur ou faux-plafonds. |  |
| Faire mettre en œuvre la mutualisation en reprenant les points suivants : Insister sur la coordination entre les lots gros œuvre, charpente et couverture dès la phase de conception puis préparation et enfin à suivre en réalisation, notamment pour : - partage des échafaudages (structure commune, plan de phasage, maintenance), - intégration des protections collectives dans le P.P.S.P.S de tous les corps d’état concernés, - gestion anticipée des surfaces de travail temporaires, réduisant les coûts et les doublons. | MOE CSPS LOT GO |
| Recommandations à intégrer dans les CCTP concernés et à faire suivre par le MOE réalisation - fiche type d’inspection hebdomadaire des protections collectives, - planning de mutualisation échafaudages / protections GO – charpente – couverture, - schémas de principe : trémie protégée, platelage type, échafaudage en phase charpente. | MOE CSPS LOT GO |

| 6.3) Protection collectives des ouvertures dans les dalles donnant sur le vide et des trémies d’escalier | Désignation Lot |
| --- | --- |
| « Assurer la protection collective contre les chutes de personnes et d’objets pour l’ensemble des entreprises devant intervenir sur le niveau concerné et à proximité de la zone concernée jusqu’à la pose des protections définitives. Le cas échéant, assurer l’accès à l’étage supérieur depuis l’inférieur de manière sécurisée. Poser les garde-corps définitifs au plus tôt. » | MOE CSPS LOT GO |
| « Mettre en œuvre des platines d’ancrage en nez de dalle en acier galvanisé fixées à l’anglaise / à la française, en fonction des interventions des autres corps d’état sur les nez de dalles (fixations des garde-corps, finitions, etc…). Ces platines servent de support de potelets/ de lisses afin de former 1 garde-corps temporaire, classe A, (conforme norme NF EN 13374). | MOE CSPS LOT GO |
| « Cet article comprend : • L’approvisionnement sur site du matériel ; • Le montage ; • Les modifications ultérieures éventuelles pendant la durée des travaux ; • Les déplacements éventuels en fonction des besoins du chantier ; • Le démontage et repliement en fin de travaux ». | MOE CSPS LOT GO |
| Trémies (escaliers, gaines techniques) : Risques de chute en périphérie ou à travers l’ouverture en l’absence de dalle complète. Recommandé : mise en place de garde-corps métalliques modulables ou de platelages provisoires en OSB/clous ou caillebotis métalliques verrouillés. Maintien des protections jusqu’à la pose définitive des escaliers ou équipements. | MOE CSPS LOT GO |
| « Protection de la trémie d’escalier en attente de la pose de l’escalier définitif. La protection doit être compatible avec l’ensemble des travaux à réaliser y compris approvisionnements afin d’éviter toute dépose ». | MOE CSPS LOT GO |
| « Mettre en place une protection horizontale de la trémie d’escalier (Type RETOTUB ou d’efficacité équivalente). Cette protection sera mise en place dès l’achèvement de la dalle haute du RDC. Dans ce cas les travaux du GO seront réalisés en mettant en place une protection collective provisoire en périphérie de la trémie ou en sous face (panneau de coffrage). Cette protection est constituée d’un plancher à trappes rabattables automatiquement (position du centre de gravité) permettant la circulation du personnel et le travail à proximité des trémies en toute sécurité. Ces planchers doivent être équipés d'une trappe pour l'accès du personnel et d'une trappe ou passage pour l'approvisionnement des matériaux de grandes dimensions (plaque de plâtre). Ces planchers à trappes doivent avoir une résistance suffisante à la circulation du personnel, permettre la réalisation des travaux des corps d’état secondaires et être compatibles avec l'environnement de travail (humidité, ...). Mentionner l’interdiction de stockage de charge ». | MOE CSPS LOT GO |
| « Laisser le dispositif en place jusqu'à l’achèvement complet des travaux des corps d’état secondaires ou la mise en place de l’escalier définitif. Pour les trémies non standard prévoir la production d’une note de calcul.Un plancher à trappes est mis en œuvre et il est strictement interdit de le modifier ou le déposer ». | MOE CSPS LOT GO |
| Platelages : zones non encore réalisées en plancher ou inaccessibles doivent être protégées par platelage complet, résistant à la charge d’un homme + matériel (≥ 150 kg/m² recommandé). Prévoir un plan de phasage des platelages et de leur dépose. |  |
| Reprendre le sous chapitre 3.3 pour la pose de filets |  |

| 6.4) Ancrage garde-corps sur poutrelle préfabriquée (15) | Désignation Lot |
| --- | --- |
| A demander aux entreprises à travers le lot mise en commun de moyens OU lots concernés ; |  |  |
| Règles - La mise en place des potelets garde-corps doit être faite au bon moment - Par le dessus avant le décoffrage : lorsque la trémie est encore bouchée par le platelage de coffrage | MOE CSPS LOT GO |
| a) Descriptif de la protection Dispositif d’accueil de potelets garde-corps intégrés aux planchers à poutrelles, permettant de sécuriser les trémies en phase définitive du chantier une fois que la dalle de compression est coulée | MOE CSPS LOT GO |
| b) Type de support , de planchers Plancher à poutrelles | MOE CSPS LOT GO |
| c) Dimensions des trémies Moyenne / Grande Nota : le fabricant vérifie l’impact des trémies sur la performance mécanique des planchers et préconise le cas échéant des dispositions complémentaires adaptées | MOE CSPS LOT GO |
| d) Phasage de travaux Une fois que le béton de la dalle de compression a atteint une résistance à la compression > 10 MPa, protection des trémies lors de l’intervention de tous les intervenants à l’étage | MOE CSPS LOT GO |
| e) Fournisseurs KP1 ou équivalent | MOE CSPS LOT GO |
| f) Résistance hors matériel et matériaux : Permet l’utilisation de potelets garde-corps conformes à la norme NF EN 13374+A1 de 2018 (voir spécifications de mise en œuvre des garde-corps ) | MOE CSPS LOT GO |
| g) Mode de fixation : Systèmes clipsés, sur chantier, aux poutrelles. Les dispositifs sont compatibles aux potelets garde-corps de diamètre 25mm (et 40mm avec un adaptateur) | MOE CSPS LOT GO |
| h) Utilisation : L’implantation des dispositifs est réalisée en fonction de la configuration des trémies. La mise en œuvre des dispositifs et des potelets garde-corps est réalisée conformément à la notice de pose et au Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé de l’entreprise (PPSPS) Nota : les dispositifs sont des dispositifs perdus. | MOE CSPS LOT GO |
| i)Installation/Démontage/ Manutention : Voir paragraphe précédant Le coffrage doit obturer la trémie La pose des garde-corps doit être réalisée avant le décoffrage | MOE CSPS LOT GO |

| 6.5) Platelage de protection de trémie d’escalier bois pour maison individuelle (12) (6) | Désignation Lot |
| --- | --- |
| A demander aux entreprises à travers le lot mise en commun de moyens OU lots concernés ; |  |
| - Protection des chutes d’objets - Matériel réutilisable - Pas de platelage en saillie du plancher - Permet le passage des matériaux à l’étage et l’accès du personnel - Protection des chutes d’objets - Matériel léger - Pas de platelage en saillie du plancher - Adapté à la trémie d’escalier droit - Sécurise les travaux des CES à l’étage | MOE CSPS LOT GO |
| a) Descriptif de la protection Platelage métallique ou bois manufacturé de protection de trémie d’escalier, avec incorporations de trappes d’accès avec échelle et trappe pour passage de panneaux. Il existe différentes conceptions selon les fournisseurs : - Platelage bois fixe sur sabots en rive de plancher béton : -platelage adaptable à tous les types de dimensions, trappe pour accès du personnel. - Platelage métallique avec éléments d’échafaudage : - à monter par éléments type échafaudage sur sabots, avant décoffrage du plancher, - trappe pour accès du personnel intégrée. | MOE CSPS LOT GO |
| b) Type de support , de planchers BA coulé en place (hourdis / poutrelles éventuellement) | MOE CSPS LOT GO |
| c) Dimensions des trémies Grandes ( selon taille trémie escalier) | MOE CSPS LOT GO |
| d) Phasage de travaux Gros œuvre / CES | MOE CSPS LOT GO |
| e) Fournisseurs BTP IMPACT SOLUTIONS ou équivalent / Plettac Mefran / Retotube LVTEC | MOE CSPS LOT GO |
| f) Résistance hors matériel et matériaux Surcharge admissible minimum : 150 daN/m² | MOE CSPS LOT GO |
| g) Mode d’appuis - Sabots fixés sur rive de dalle béton - Plaques d’appui sur élément métallique type échafaudage - Cornière d’appui - Note de calcul ou essais sur place si nécessaire par bureau de contrôle selon notice fabriquant | MOE CSPS LOT GO |

| 6.6) Platelage de protection de trémie d’escalier bois pour maison individuelle (12) (6) |  |
| --- | --- |
| h) Utilisation - Prestation à prévoir en amont par le MOA (achat par le MOA dans le DPGF du lot mise en commun) : - Solidité du bois à contrôler. - Protections trémies avec une trappe accès et trappe passe matériaux - Réutilisable et facilement transportable même en phase corps état secondaire - Trémies escalier | MOE CSPS LOT GO |
| i)Installation/Démontage/ Manutention Pas de boulonnerie Durée de vie (usure CP) Intérieure/extérieure Manutention aisée, faible poids et peu encombrant | MOE CSPS LOT GO |

| 6.7) Podium bois maisons individuelles (14) | Désignation Lot |
| --- | --- |
| A demander aux entreprises à travers le lot mise en commun de moyens OU lots concernés ; |  |  |
| Avantages - Assure la sécurité de tous les intervenants sur chantier - Coût réduit contrairement à des trémies métalliques - Laisse l’accès au chantier par les 2 trappes disponibles : trappe homme et trappe matériel - Un espace est prévu à la pose de l’échelle | MOE CSPS LOT GO |
| a) Descriptif de la protection Dispositif en bois avec trappe qui assure le coffrage et la protection de trémie d’escalier Une trappe homme et matériel Emplacement d'échelle dédié Anneaux de levage | MOE CSPS LOT GO |
| b) Type de support , de planchers BA coulé en place Béton faible épaisseur Béton bas carbone | MOE CSPS LOT GO |
| c) Type d’appuis Sur coffrage, puis assuré par l’incorporation dans le béton | MOE CSPS LOT GO |

| 6.8) Podium bois maisons individuelles (14) ( suite 1) | Désignation Lot |
| --- | --- |
| d) Dimensions des trémies Grande Coffrages sur mesure et à la demande trémies. | MOE CSPS LOT GO |
| e) Phasage de travaux Gros œuvre Premiers CES | MOE CSPS LOT GO |
| f) Fournisseurs Groupe Building Partner Coffrages (Coffrages Gaillard & SFMB Coffrages & Arles Coffrages) | MOE CSPS LOT GO |
| g) Résistance hors matériel et matériaux 200 kg par m² | MOE CSPS LOT GO |
| h) Mode de fixation Sur coffrage du plancher béton | MOE CSPS LOT GO |
| i) Utilisation Après avoir tracé l’implantation du coffrage la pose se fait facilement à la grue | MOE CSPS LOT GO |
| j) Installation/ Démontage/Manutention Une fois la dalle coulée le coffrage à usage unique est retirée et détruit en déchets bois | MOE CSPS LOT GO |

ANNEXES

| POINTS A ANTICIPER DANS L’AIDE A LA RÉDACTION DU CCTP PROTECTIONS COLLECTIVES Pour les MOA MOE C+R, OPC et ÉCONOMISTE | Concernés |
| --- | --- |
| - Comment s’assurer que ces protections collectives seront effectivement maintenues en état tout au long du chantier ? |  |
| Réponses sous forme de conseils : la pérennité des protections collectives repose sur trois leviers combinés : | MOA MOE C+R, OPC et ÉCONOMISTE |
| - Contractualisation claire dans les pièces marchés : les CCTP doivent non seulement préciser la fourniture mais aussi l’entretien et la maintenance, vérification périodique et remise en conformité des protections. Le DPGF doit contenir une ligne budgétaire allouée. | MOA MOE C+R, OPC et ÉCONOMISTE |
| - Suivi sur site par le CSPS et le MOE, via des points de contrôle systématisés (ex. : vérification hebdomadaire des garde-corps dans le registre de suivi SPS). | MOA MOE C+R, OPC et ÉCONOMISTE |
| - Responsabilisation des entreprises utilisatrices (lot charpente, étanchéité, etc.) à travers des clauses dans leur PPSPS et un rappel en réunion de coordination. | MOA MOE C+R, OPC et ÉCONOMISTE |
| - Des protections défaillantes sont souvent à l’origine d’interruptions de travaux (ex : arrêt d’un lot faute de protections collectives conforment sur une rive). Maintenir ces protections réduit les temps morts et évite des re planifications coûteuses. ◦ Indicateur à suivre : ▪ % de non-conformités liées à la protection collective dans les rapports de visites SPS ou de MOE ▪ Nombre de ré interventions GO pour reposer des protections démontées sans autorisation | MOA MOE C+R, OPC et ÉCONOMISTE |

| - Pouvez-vous les intégrer dans un compte prorata ou compte interentreprises, ou faut-il les répartir poste par poste ? | MOA MOE C+R, OPC et ÉCONOMISTE |
| --- | --- |
| S.V.P les protections collectives lignes ci-dessous et ci-dessus doivent être intégrés soit dans les lots concernés soit dans un compte inter-entreprises mais pas dans le compte prorata |  |

| - Qu’elles peuvent être les exigences de notices techniques et de vérifications ? | MOA MOE C+R, OPC et ÉCONOMISTE |
| --- | --- |
| - Pour les garde-corps : essais statiques (NF EN 13374, classe A) - Pour les podiums : stabilité, surcharge admissible, test de vérification chantier. | MOA MOE C+R, OPC et ÉCONOMISTE |

| - En cas de groupement d’entreprises, qui est responsable du respect de ces prescriptions ? | MOA MOE C+R, OPC et ÉCONOMISTE |
| --- | --- |
| Réponses sous forme de conseils : Dans un groupement d’entreprises, la responsabilité du respect des mesures de prévention incombe : - Juridiquement au mandataire du groupement (selon les termes du marché), - Techniquement à l’entreprise affectée au lot concerné, (selon les clauses spécifiques du CCTP). Il est donc impératif d’expliciter, dans les pièces contractuelles, les responsabilités respectives en matière de fourniture, pose, maintenance, entretien et repli des protections collectives. La clause de coordination des coactivités dans le CCAP peut en outre prévoir que tout retrait non valider des protections engage la responsabilité de l’entreprise fautive. Argument de réduction des aléas : → des responsabilités floues entraînent des contentieux, des interruptions de chantier et des remises en état en urgence qui dégradent la performance globale. Une attribution claire est un facteur de fluidité organisationnelle. | MOA MOE C+R, OPC et ÉCONOMISTE |
|  | MOA MOE C+R, OPC et ÉCONOMISTE |
|  | MOA MOE C+R, OPC et ÉCONOMISTE |
| Indicateurs à suivre : - Nombre d’incidents de coordination liés à des protections déposées ou absentes, - Nombre de constats CSPS/MOE liés à des désaccords inter-lots sur les protections collectives, | MOA MOE C+R, OPC et ÉCONOMISTE |

| - Pouvons-nous avoir des fourchettes de prix indicatifs de coût au ml ou m² utile pour chaque type de protection ? | MOA MOE C+R, OPC et ÉCONOMISTE |
| --- | --- |
| Des fourchettes de prix indicatifs peuvent être construits à partir du retour d’expérience de chantiers similaires, notamment : • Garde-corps périphériques : entre 7 et 12 €/ml installé, incluant location et main-d’œuvre, • Podiums de trémie : 500 à 1000 € par trémie selon le modèle et la hauteur, • Platelage complet d’escalier : 10 à 15 €/m² de trémie, • Dispositifs spécifiques prédalles : 5 à 8 €/ml pour les inserts + potelets. Ces ratios doivent toutefois être adaptés selon : • La typologie de l’ouvrage (R+2 ≠ R+8), • L’environnement (zone exiguë vs accès aisé), • le niveau de mutualisation prévu. → Ces fourchettes de prix indicatifs permettent à l’économiste d’anticiper un budget sécurité réaliste, évitant à la fois les sous-évaluations (engendrant des contournements) et les surévaluations (non soutenables). - Indicateur à suivre : • % du coût total sécurité collective par rapport au coût GO (généralement entre 1 et 2,5 %) • Écarts entre estimation et réalisation des postes sécurité en situation mensuelle | MOA MOE C+R, OPC et ÉCONOMISTE |

| Tableau des imputations et des responsabilités par acteur selon le dispositif de protections collectives conformes NF EN 13374 / NF P 01-OO3 ; |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dispositifs prévus en conception | Conseils ou Prescrit par | Fourni par | Installé, maintenance et entretien par | Contrôlé par |
| Protections collectives rives de fouille | CSPS+ MOE + | MECM ou lot terrassement ou GO | MECM ou lot terrassement ou GO | Conseils CSPS + MOE |
| Escaliers d'accès chantier / fouilles | CSPS+ MOE + | MECM ou lot terrassement ou GO | MECM ou lot terrassement ou GO | Conseils CSPS + MOE |
| Escaliers d'accès / plancher rotation | CSPS+ MOE + | MECM ou lot terrassement ou GO | MECM ou lot terrassement ou GO | Conseils CSPS + MOE |
| Protection collectives en rives de planchers (planchers, balcons, casquettes, terrasses, etc) | CSPS + MOE | Entreprise GO | Entreprise GO | Conseils CSPS + MOE + Chef de chantier |
| Protections collectives de trémies techniques (escaliers, ascenseurs, gaines, sky dôme) | CSPS + MOE | Entreprise GO / PTE | Entreprise GO / PTE | Conseils CSPS + MOE |
| Protections de trémies escaliers duplex | CSPS + MOE | Entreprise GO / PTE | Entreprise GO / PTE | Conseils CSPS + MOE |
| Protections de baies (porte fenêtre, fenêtre) | CSPS + MOE | Entreprise GO | Entreprise GO | Conseils CSPS + MOE |
| Protections de baies (cage d’ascenseur) | CSPS | GO ou lot spécifique | GO ou autre CES | Conseils CSPS + MOE |
| Podium de trémie d'ascenseur | MOE (demande note calcul) | Fournisseur spécialisé | Entreprise GO | Conseils CSPS+ MOE |
| PIRL banches GO / électricien | CSPS + MOE | Entreprise GO/ électricien | Entreprise GO /électricien | Conseils CSPS + MOE |
| Échafaudage périphérique mutualisé y compris balcons | MOE (BET calepinage et R408 annexe 8) conseils CSPS | Entreprise GO ou Fournisseur ou MECM | Entreprise MECM ou lot désigné | Conseils CSPS+ MOE |
| Tableau des imputations et des responsabilités par acteur selon le dispositif de protections collectives conformes NF EN 13374 / NF P 01-OO3 ; |  |  |  |  |
| Dispositifs prévus en conception | Conseils ou Prescrit par | Fourni par | Installé, maintenance et entretien par | Contrôlé par |
| Tour échafaudage accès terrasse dernier niveau | CSPS + MOE | Entreprise GO | Entreprise GO | Conseils CSPS + MOE |
| Filets + garde-corps provisoires toiture/étanchéité | CSPS + MOE | Entreprise étanchéité | Entreprise étanchéité | Conseils CSPS + MOE |
| Dispositifs sur prédalles (fourreaux, inserts) | MOE + CSPS | Entreprise préfabrication ou GO | Entreprise GO | MOE (BET note de calcul) |
| Garde-corps sur dalles alvéolaires / serrage | CSPS + MOE | Entreprise GO | Entreprise GO | Conseils CSPS + MOE |
| Protections collectives MI plateforme escalier (maisons individuelles) | MOE + CSPS | Entreprises GO / toiture | Entreprises GO / toiture | Conseils CSPS + MOE |
| Échafaudage en commun MI | MOE (BET calepinage et R408 annexe 8) conseils CSPS | Entreprise GO ou Fournisseur ou MECM | Entreprise MECM ou lot désigné | Conseils CSPS+ MOE |
| Éclairage provisoire (circulations, sous-sol) éclairage de sécurité | MOE (dans base vie / PIC) | MECM ou entreprise logistique | MECM ou entreprise logistique | Conseils CSPS + MOE |
| Dispositifs de DHOL (barrières GBA circulations, stockage, zones livraisons) | MOA + CSPS | MOA ou MECM | MECM | Conseils CSPS + MOE |

| Renvoi au Code de la Commande Publique : | MOA MOE C+R, OPC et ÉCONOMISTE |
| --- | --- |
| Réponses sous forme de conseils : - Les clauses ci-dessus s’inscrivent dans les exigences de performance et de sécurité prévues par l’article L2111-1 du CCP : « Définir les besoins de manière à prendre en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » | MOA MOE C+R OPC et ÉCONOMISTE |
|  | MOA MOE C+R, OPC et ÉCONOMISTE |
|  | MOA MOE C+R, OPC et ÉCONOMISTE |

Fin du document